Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от 13.11.2020  №151/ПР-1320

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 152 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | ФУНДАМЕНТ |  | 17,50 | 1,46 |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,05 | 0,004 |  |
|  | устранение повреждений фундаментов | на основании дефектных ведомостей | 10,76 | 0,90 |  |
|  | устранение замачивания грунта под фундаментом |  | 1,06 | 0,09 |  |
|  | ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов |  | 5,63 | 0,47 |  |
| 2 | СТЕНЫ |  | 21,89 | 1,83 |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания |  | По мере необходимости |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,44 | 0,04 |  |
|  | устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 10,80 | 0,90 |  |
|  | восстановление гидроизоляции стен |  | 0,02 | 0,00 |  |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |  | 6,61 | 0,55 |  |
|  | восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  | 4,02 | 0,34 |  |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ |  | 28,91 | 4,19 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; устранение повреждений перекрытия, восстановление теплотехнических свойств, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,23 | 0,02 |  |
|  | устранение повреждений перекрытий | на основании дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |  |
|  | восстановление теплотехнических свойств |  | 6,84 | 0,57 |  |
|  | устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  | 21,36 | 3,56 |  |
|  | усиление перекрытий |  | 0,12 | 0,01 |  |
| 4 | КРЫШИ |  | 3,69 | 0,56 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов из стальных материалов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,21 | 0,02 |  |
|  | устранение протечек кровли из стальных материалов | на основании | 0,60 | 0,05 |  |
|  | ремонт кровли | дефектных ведомостей | 4,92 | 0,41 |  |
|  | восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) |  | 0,12 | 0,01 |  |
|  | ремонт радио- и телевизионных антенн |  | 0,84 | 0,07 |  |
| 5 | ЛЕСТНИЦЫ | 1,2 | 0,1 |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения |  | По мере необходимости |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ремонт косоуров | на основании дефектных ведомостей | 0,17 |  | 0,01 |
|  | устранение повышенных прогибов и маршей |  | 0,31 |  | 0,03 |
|  | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  | 0,32 |  | 0,03 |
|  | окраска элементов лестниц |  | 0,40 |  | 0,03 |
| 6 | ФАСАДЫ |  | 0,44 | 0,04 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,44 | 0,04 |  |
| 7 | ПЕРЕГОРОДКИ |  | 16,49 | 1,37 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,41 | 0,12 |  |
|  | устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок | на основании дефектных ведомостей | 6,78 | 0,57 |  |
|  | восстановление штукатурки перегородок |  | 7,10 | 0,59 |  |
|  | окраска перегородок известковыми составами |  | 1,20 | 0,10 |  |
| 8 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  | 0,66 | 0,03 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,66 | 0,03 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 9 | ДВЕРИ, ОКНА |  | 3,25 | 0,27 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,34 | 0,03 |  |
|  | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 2,51 | 0,21 |  |
|  | утепление дверей в помещениях общего пользования |  | 0,40 | 0,03 |  |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  | 0,79 | 0,15 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год | 0,79 | 0,15 |  |
| 11 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 8,50 | 0,71 |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка иобеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 6,70 | 0,56 |  |
|  | ремонт элеваторного узла | на основании дефектных ведомостей | 0,34 | 0,03 |  |
|  | прочистка канализационного лежака. |  | 0,45 | 0,04 |  |
|  | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  | 1,01 | 0,08 |  |
| 12 | СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) |  | 2,27 | 0,19 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | Осмотр, регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год | 2,27 | 0,19 |  |
| 13 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 6,67 | 0,56 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,88 | 0,16 |  |
|  | ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,38 | 0,20 |  |
|  | ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования |  | 0,40 | 0,03 |  |
|  | ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 0,03 | 0,00 |  |
|  | замена лампы накаливания на энергосберегающую |  | 1,98 | 0,17 |  |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |  |
| 14 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | 28,06 | 2,34 |  |
|  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  | По мере необходимости |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 25,35 | 2,11 |  |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,17 | 0,01 |  |
|  | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,10 | 0,01 |  |
|  | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно | 2,44 | 0,20 |  |
| 15 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 3,71 | 0,31 |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи | постоянно | 0,15 | 0,01 |  |
|  | ликвидация наледи | по мере необходимости | 2,46 | 0,21 |  |
|  | сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | 1,10 | 0,09 |  |
| 16 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 0,57 | 0,05 |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | подметание земельного участка в летний период, очистка урн от мусора, уборка мусора на контейнерных площадках, уборка детских и спортивных площадок | постоянно | 0,15 | 0,013 |  |
|  | полив, стрижка газонов | по мере необходимости | 0,42 | 0,035 |  |
| 17 | РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | 0,60 | 0,05 |  |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |
|  | плановые осмотры | 2 раза в год | 0,60 | 0,05 |  |
| 18 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СУТАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ |  | 5,58 | 0,47 |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 5,58 | 0,47 |  |
|  | ИТОГО: |  | 138,84 | 11,92 |  |

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Барнаул, пр-кт Ленина, 92 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФУНДАМЕНТ |  | 17,50 |  | 1,46 |  |
|  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,05 |  | 0,004 |  |
|  | устранение повреждений фундаментов | на основании дефектных ведомостей | 10,76 |  | 0,90 |  |
|  | устранение замачивания грунта под фундаментом |  | 1,06 |  | 0,09 |  |
|  | ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов |  | 5,63 |  | 0,47 |  |
| 2 | СТЕНЫ |  | 22,76 |  | 1,90 |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,44 |  | 0,04 |  |
|  | устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 10,80 |  | 0,90 |  |
|  | восстановление гидроизоляции стен |  | 0,02 |  | 0,00 |  |
|  | восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |  | 6,61 |  | 0,55 |  |
|  | восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  | 4,02 |  | 0,34 |  |
|  | окраска стен |  | 0,87 |  | 0,07 |  |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ |  | 16,10 |  | 1,36 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,41 |  | 0,03 |  |
|  | устранение повреждений перекрытий | на основании дефектных ведомостей | 0,47 |  | 0,04 |  |
|  | восстановление теплотехнических свойств |  | 7,74 |  | 0,65 |  |
|  | ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми |  | 0,12 |  | 0,01 |  |
|  | усиление перекрытий |  | 3,55 |  | 0,30 |  |
|  | устранение смещения несущих конструкций |  | 3,70 |  | 0,31 |  |
|  | заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  | 0,11 |  | 0,03 |  |
| 4 | БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ |  | 0,41 |  | 0,03 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,41 |  | 0,03 |  |
| 5 | КРЫШИ |  | 4,41 |  | 0,37 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,21 |  | 0,02 |  |
|  | устранение протечек кровли из стальных материалов | на основании дефектных ведомостей | 0,24 |  | 0,02 |  |
|  | ремонт кровли |  | 1,56 |  | 0,13 |  |
|  | восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) |  | 2,16 |  | 0,18 |  |
|  | Ремонт радио- и телевизионных антенн |  |  |  | 0,24 |  |
| 6 | ЛЕСТНИЦЫ |  | 1,2 |  | 0,1 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | ремонт косоуров | на основании дефектных ведомостей | 0,17 |  |  | 0,01 |
|  | устранение повышенных прогибов и маршей |  | 0,31 |  |  | 0,03 |
|  | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  | 0,32 |  |  | 0,03 |
|  | окраска элементов лестниц |  | 0,40 |  |  | 0,03 |
| 7 | ФАСАДЫ |  | 0,44 |  |  | 0,04 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,44 |  | 0,04 |  |
| 8 | ПЕРЕГОРОДКИ |  | 16,49 |  | 1,37 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,41 |  | 0,12 |  |
|  | устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок | на основании дефектных ведомостей | 6,78 |  | 0,57 |  |
|  | восстановление штукатурки перегородок |  | 7,10 |  | 0,59 |  |
|  | окраска перегородок известковыми составами |  | 1,20 |  | 0,10 |  |
| 9 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  | 0,66 |  | 0,03 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,66 |  | 0,03 |  |
| 10 | ПОЛЫ |  | 2,9 |  | 0,24 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,34 | 0,03 |  |  |
|  | ремонт дощатых полов | на основании дефектных ведомостей | 0,39 | 0,03 |  |  |
|  | масляная окраска полов |  | 2,13 | 0,18 |  |  |
|  | масляная окраска плинтусов |  | 0,04 | 0,003 |  |  |
| 11 | ДВЕРИ, ОКНА |  | 3,25 |  | 0,27 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,34 |  | 0,03 |  |
|  | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 2,51 |  | 0,21 |  |
|  | утепление дверей в помещениях общего пользования |  | 0,40 |  | 0,03 |  |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  | 0,79 |  | 0,15 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | дымоудаления многоквартирных домов: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 1 раз в год | 0,79 |  | 0,15 |  |
| 13 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 8,50 |  | 0,71 |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 6,70 |  | 0,56 |  |
|  | ремонт элеваторного узла | на основании дефектных ведомостей | 0,34 |  | 0,03 |  |
|  | прочистка канализационного лежака. |  | 0,45 |  | 0,04 |  |
|  | ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  | 1,01 |  | 0,08 |  |
| 14 | СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) |  | 2,27 |  | 0,19 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр, регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год | 2,27 |  | 0,19 |  |
| 15 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 6,67 |  | 0,56 |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, |  |  |  |  |  |
|  | элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,88 |  | 0,16 |  |
|  | ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,38 |  | 0,20 |  |
|  | ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования |  | 0,40 |  | 0,03 |  |
|  | ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 0,03 |  | 0,00 |  |
|  | замена лампы накаливания на энергосберегающую |  | 1,98 |  | 0,17 |  |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | 28,06 |  | 2,34 |  |
|  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 25,35 |  | 2,11 |  |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,17 |  | 0,01 |  |
|  | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,10 |  | 0,01 |  |
|  | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно | 2,44 |  | 0,20 |  |
| 17 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 3,71 |  | 0,31 |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи | постоянно | 0,15 |  | 0,01 |  |
|  | ликвидация наледи | по мере необходимости | 2,46 |  | 0,21 |  |
|  | сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  | 1,10 |  | 0,09 |  |
| 18 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА |  | 0,57 |  | 0,05 |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | подметание земельного участка в летний период, очистка урн от мусора, уборка мусора на контейнерных площадках, уборка детских и спортивных площадок | постоянно | 0,15 |  | 0,013 |  |
|  | полив, стрижка газонов | по мере необходимости | 0,42 |  | 0,035 |  |
| 19 | РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | 0,60 |  | 0,05 |  |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты, в том числе: |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | плановые осмотры | 2 раза в год | 0,60 |  | 0,05 |  |
| 20 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СУТАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ |  | 5,58 |  | 0,47 |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 5,58 |  | 0,47 |  |
|  | ИТОГО: |  | 142,87 |  | 12,0 |  |