МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И РАЗВИТИЮ

ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 22:63:040217,

ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦЕЙ 2-Я СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ, УЛИЦЕЙ ГЕОРГИЯ ИСАКОВА,

УЛИЦЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ, УЛИЦЕЙ АНТОНА ПЕТРОВА В Г. БАРНАУЛЕ

(кв. 1035)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: МК-1/11-22:63:040217-ПМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И РАЗВИТИЮ

ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 22:63:040217,

ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦЕЙ 2-Я СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ, УЛИЦЕЙ ГЕОРГИЯ ИСАКОВА,

УЛИЦЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ, УЛИЦЕЙ АНТОНА ПЕТРОВА В Г. БАРНАУЛЕ

(кв. 1035)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: МК-1/11-22:63: 040217-ПМ

Директор  							      А.А. Аралов

ГИП						  		    А.С. Тремасов

СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- РЕКОМЕНДАЦИИ по установлению публичных сервитутов
- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
- приложения

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
- ОПОРНЫЙ ПЛАН
- ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВЫХ ГРАНИЦ

- КАТАЛОГ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КРАСНОЙ ЛИНИИ

I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:040217, ограниченного ул. Северо-Западная 2-ая, ул. Г. Исакова, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, подготовлен в рамках исполнения муниципального контракта от 14.02.2011, заключенного между муниципальным заказчиком, в лице комитета по строительству, архитектуре и развитию города, и исполнителем, ООО «АльфА-ПроекТ» в соответствии с действующим законодательством на основе утвержденных методической документации и инструкций.

Исходными данными для разработки настоящего проекта послужили следующие материалы:

- топографическая подоснова М 1:500, предоставленная комитетом по земельным ресурсам и землеустройству — администрации г. Барнаула;

- сведения ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Алтайскому краю;

- сведения администрации Железнодорожного района г. Барнаула;

- сведения, предоставленные комитетом по строительству, архитектуре и развитию города — администрации г. Барнаула.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

В соответствии с подпунктом 3 п. 3.2.2 Постановления Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», которая на основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, границы существующих землепользований при разработке проекта межевания территорий на подлежат изменению. Поэтому, расчет нормативных размеров земельных участков проведен в отношении земельных участков, границы которых не установлены, а также земельных участков, прошедших декларативный кадастровый учет, границы которых подлежат уточнению при подготовке проектов межевания территорий.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения  федерального, регионального или местного значения.

В качестве основных задач при подготовке проектов межевания территорий выделяются следующие:

- создание инструментального комплекса для осуществления деятельности по правовому градостроительному регулированию использования и учета объектов недвижимости и земельно-имущественных комплексов, направленного на повышение эффективности использования земель и улучшение инвестиционного климата в поселениях за счет выявления и формирования земельных участков для дополнительного использования;

- обеспечение всех собственников объектов недвижимого имущества правовыми документами на использование земельных участков, занятых этими объектами, и увеличение за счет этого налогооблагаемой базы местного бюджета;

- выполнение работ по разграничению государственной собственности на землю с учетом интересов органов государственной власти, муниципалитетов, физических и юридических лиц;

- формирование территорий земельно-имущественных комплексов в границах элементов планировочной структуры;

- определение размеров и границ всех земельных участков под существующими объектами недвижимости с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов;

- установление градостроительных требований к использованию всех сформированных земельных участков, в том числе ограничений и обременении (при необходимости, определяя границы частей земельных участков, по отношению к которым должны быть установлены публичные сервитуты);

- формирование выявленных для дополнительного использования земельных участков и определение видов их разрешенного использования;

- разработка рекомендаций по установлению частных сервитутов на использование земельных участков в тех случаях, когда без их установления нормальные условия эксплуатации земельных участков будут затруднены или невозможны.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в виде отдельного документа.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы зон действия публичных сервитутов.

II. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Расчет нормативных размеров земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами произведен на основании «Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденных приказом Минземстроя России от 26.08.1998 №59, а также рекомендаций «Нормативно-правовое регулирование межевания застроенных территорий жилого назначения» Фонда «Институт экономики города».

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнормк=Sк×Уз.д., где

Sнормк – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк– общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2;

Уз.д.– удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (таблица приложения А методических указаний)

При другой расчетной жилищной обеспеченности (г. Барнаул - 21,2 м2) расчетную нормативную земельную долю следует определять по формуле:

Уз.д=Уз.д18⋅18H, где

где Уз.д18 — показатель земельной доли при 18м2/чел.,

Н — расчетная жилищная обеспеченность, м2.

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 146 (ул. Северо-Западная 2-ая, 63)

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1968;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2976,30 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2976,30  .1,52⋅1821,2=3841,11м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 149  (ул. Северо-Западная 2-ая, 61)

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1967;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3032,20 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3032,30.1,52⋅1821,2=3913,25м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 147

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4569,0м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4569,0.1,34⋅1821,2=5198,32м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 143

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3066,50 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3066,50.1,34⋅1821,2=3488,87м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 141

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3673,18м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3673,18.1,34⋅1821,2=3673,18м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 145

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4434,80 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4434,80.1,34⋅1821,2=5045,63м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 139

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4815,70 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4815,70.1,34⋅1821,2=5478,99м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 137

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3203,4 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3203,4.1,34⋅1821,2=3644,62м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 135

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1965;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3228,8 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3228,8.1,34⋅1821,2=3673,52м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 131а

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1974;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4492,7 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4492,7.1,52⋅1821,2=5798,13м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 133а

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1974;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3494,30 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3494,30.1,52⋅1821,2=4509,62м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 131

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1965;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3221,5 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3221,5.1,34⋅1821,2=3665,22м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 129а

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1969;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2852,50 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2852,50.1,52⋅1821,2=3681,34м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 129

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1965;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2942,20 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2942,20.1,34⋅1821,2=3347,45м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Георгия Исакова, 127

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2998,40 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2998,40.1,34⋅1821,2=3411,39м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Северо-Западная, 222

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1965;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2742,60 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2742,60.1,34⋅1821,2=3120,35м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Северо-Западная, 228

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1965;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4509,60 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4509,60.1,34⋅1821,2=5130,73м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Северо-Западная, 226

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1965;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4579,80 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4579,80.1,34⋅1821,2=5210,60м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Северо-Западная, 224

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1965;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4425,60 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4425,60.1,34⋅1821,2=5035,16м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Северо-Западная, 232

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4848 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4848.1,34⋅1821,2=5515,74м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Северо-Западная, 230

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 5737 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=5737.1,34⋅1821,2=6527,19м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Северо-Западная, 234

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3206,5 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3206,5.1,34⋅1821,2=3648,15м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 120

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1967;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2557,3 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2557,3.1,52⋅1821,2=3300,36м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 124

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1968;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2561,1 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2561,1.1,52⋅1821,2=3305,27м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 126

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3205,2 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3205,2.1,34⋅1821,2=3646,67м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 128

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1967;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4411,96 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4004,66.1,52⋅1821,2=5168,28м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 128а

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1982;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3201,8 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,36

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3201,8.1,36⋅1821,2=3697,17м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 130а

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1990;

Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3441,6 м2;

Удельный показатель земельной доли – 0,92

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3441,6.0,92⋅1821,2=2688,34м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 132

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3228,2 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3228,2.1,34⋅1821,2=3672,84м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 134

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1967;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3997,20 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3997,20.1,52⋅1821,2=5158,65м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 136

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1967;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2600,8 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2600,8.1,52⋅1821,2=3356,50м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 138

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1969;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4803,8 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4803,8.1,52⋅1821,2=6199,62м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 140

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1970;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4810,2 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4810,2.1,34⋅1821,2=5472,74м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 142

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1966;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 4820 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,34

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=4820.134⋅1821,2=5483,89м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 144

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1967;

Этажность многоквартирного жилого дома – 5 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2593,1 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,52

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2593,1.1,52⋅1821,2=3346,57м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 138а

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1988;

Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 3290,30 м2;

Удельный показатель земельной доли – 1,32

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=3290,30.1,32⋅1821,2=3687,62м2

- Расчет нормативного размера земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом по ул. Антона Петрова, 142а

Исходные данные для расчета:

Год постройки жилого дома – 1990;

Этажность многоквартирного жилого дома – 9 этажей;

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном жилом доме – 2963,04 м2;

Удельный показатель земельной доли – 0,92

Расчетная жилищная обеспеченность — 21,2 м2 .

Sнормк=Sк.Уз.д18⋅18H=2963,04.0,92⋅1821,2=2314,53м2

Общая площадь территории общего пользования составляет 15001,25 м2.

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений для зданий разной этажности

| Строительные нормы | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | Более 22 |
| 1957 г. СН 41-58 | 2,84 | 2,00 | 1,57 | 1,34 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 г. СНиП 11-К.2-62 | 2,72 | 1,97 | 1,81 | 1,52 | 1,39 | 1,30 | 1,21 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 г. СНиП 11-60-75 | 2,30 | 1,80 | 1,59 | 1,36 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | 0,98 | 0,94 | - |  |  |  |  |  |  |
| ВСН 2-85 | - | 1,85 | 1,47 | 1,32 | 1,16 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| 1994 г. МГСН-1.01-94 | 3,57 - 1,61 | 1,85 - 1,43 | 1,33 | 1,31 | 1,16 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |  |
| СНиП 2.07.01-89* | Не менее 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые показатели для уплотнения застройки в кондоминиумах | 1,5 |  |  | 0,88 |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |

Данная таблица подготовлена с использованием, в частности, следующих нормативных документов:

- «Правила и нормы застройки населенных мест, проектирования и возведения зданий и сооружений». (ПиН 1929) Утверждены 20 июля 1929 года;

- Правила и нормы планировки и застройки городов (СН 41-58). Утверждены 1.12.1958., введены в действие с 01.11.59;

- Строительные нормы и правила. Планировка и застройка. (СНиП П-К.2-62) Утверждены 07.05.1966, введены в действие с 01.01.67 взамен СН 41-58;

- Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (СНиП 11-60-75). Утверждены 11.09.75, введены в действие 01.01.1976 взамен СНиП 11-К. 2-62;

- Нормы проектирования. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (СНиП 11-60-75**) Утвержден 11.09.75, введен в действие 01.01.76 взамен СНиП 11-к.2-62, издан в 1985 г

III. РЕКОМЕНДАЦИИ по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проектом предлагается установить сервитуты для:

- прохода или проезда через земельный участок;

- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

- проведения дренажных работ на земельном участке;

- временного использования земельного участка в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

Сервитут устанавливается полностью на земельные участки многоэтажных (многоквартирных) жилых домов, определённых проектом, и является постоянным.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

IV. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Градостроительный кодекс РФ от  29.12.2004 № 190-ФЗ

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

- СП 30-101-98 «Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

- «Нормативно-правовое регулирование межевания застроенных территорий жилого назначения» Фонда «Институт экономики города».

ПРИЛОЖЕНИЯ