Городской округ - город Барнаул 
Алтайского края

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ГН01.401.000ГН1

2015

Оглавление

1.	Общие положения	3

1.1	Назначение и область применения	3

1.2	Термины и определения	3

1.3	Взаимодействие нормативов и иными нормативно-правовыми актами, 
устанавливающими расчетные показатели	3

2.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения	5

2.1.	Показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной 
(садовой) застройки	5

2. 1.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение	8

2.2.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области теплоснабжение	10

2.3.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области газоснабжение	13

2.4.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области водоснабжение	15

2.5.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области водоотведение	17

2.6.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области автомобильные дороги местного значения	20

2.7.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области физическая культура и массовый спорт	26

2.8.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области образование	28

2.9.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области здравоохранение	32

2.10. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов	35

2.11. Показатели обеспеченности и доступности объектов 
благоустройства территории	36

2.12. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по оказанию ритуальных услуг и места захоронения	42

Приложение 1. Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений	43

# Общие положения

## Назначение и область применения

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее – нормативы) разработаны на основании ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 29 и ст. 29.2 Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Постановления Администрации города Барнаула от 05.11.2014 №2343 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - города Барнаула Алтайского края».

Настоящие Материалы по обоснованию нормативов разработаны на основании ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Состав нормативов, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в нормативах, установлены документом «Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в Основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городского округа - города Барнаула Алтайского края» (далее – Правила применения показателей).

Система расчетных показателей, действующих в г. Барнаул, установлена гл. 2 Правил применения показателей.

## Термины и определения

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования;

- Правила благоустройства городского округа – города Барнаула Алтайского края.

## Взаимодействие нормативов и иными нормативно-правовыми актами, устанавливающими расчетные показатели

    - В муниципальном образовании действуют (являются действующими) расчетные и производные показатели, установленные нормативно-правовыми актами, согласно ч. 1 ст. 3 Правил применения показателей.

    - Настоящими нормативами устанавливается обязательность применения в муниципальном образовании согласно ч. 4 ст. 3 Правил применения показателей рекомендуемых расчетных показателей, устанавливающих минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края, а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Устанавливается обязательность применения таких рекомендуемых показателей, установленных, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования;

- Правила благоустройства городского округа – города Барнаула Алтайского края.

Изложение региональных нормативов (Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края) применительно к муниципальному образованию приведено в Приложении 2. Из изложения исключены содержащиеся в региональных нормативах положения и показатели, не относящиеся к муниципальному образованию и входящим в его состав населенным пунктам, (Приведенное изложение региональных нормативов предназначено исключительно для предварительного ознакомления с содержанием региональных нормативов и установленных ими показателей и не обладает правовой силой. Применение установленных региональными нормативами показателей на основе приведенного изложения и любые ссылки на него неправомочны).

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

### Показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки

Классификация жилых домов

| Вид дома | Характеристика | *Макси-мальная этажность | Вид застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индивиду-альный малоэтажный жилой дом (ИЖД) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 3 | Малоэтажная жилая застройка |
|  |  |  | Малоэтажная жилая застройка с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |
|  |  |  | Дачная (садовая) застройка |
| Блокирован-ный жилой дом (БЖД) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти) | 3 | Малоэтажная жилая застройка |
| Среднеэтаж-ный жилой дом (СЖД) | Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры) | 8 | Среднеэтажная жилая застройка |
| Многоэтаж-ный жилой дом (МЖД) | Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир) | 9 и более | Многоэтажная жилая застройка |
| Передвижное жилье (ПЖ) | ***Сооружения, пригодные к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | - | Территория ПЖ |

*включая мансардный этаж.

**при использовании в качестве дачного (садового) дома - не является жилым.

***не являются жилыми домами.

Под территорией малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки – понимается территория, на которой преимущественно размещаются (подлежат размещению) жилые дома с соответствующим количеством этажей, указанным в Таблице, и (или) иные объекты, предусмотренные Классификатором видов разрешенного использования земельных участков в качестве разрешенного использования соответствующих земельных участков.

К территории малоэтажной застройки относятся территории Малоэтажной застройки без участков личного подсобного хозяйства (коттеджная застройка), Малоэтажной застройки с приусадебными участками личного подсобного хозяйства (усадебная застройка) , Малоэтажной застройки блокированными домами (блокированная застройка), Дачная (садовая) застройка (территория некоммерческих садоводческих объединений (садовых товариществ)).

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры жилой и дачной (садовой) застройки

р. 2 гл. I Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития жилой застройки.

Устанавливаются:

- Укрупненные показатели для определения общих размеров жилых зон;

- Требования к объему жилищного фонда и его структуре;

- Требования к объему государственного и муниципального жилищного фонда;

- Требования к организации территорий жилых зон;

- Требования к расчетной плотности населения территории микрорайонов и районов;

- Возможность выделения зон различной степени градостроительной ценности территории и требования к параметрам таких зон;

- Требования к установлению границ расчетных территорий микрорайонов и районов;

- Размеры земельных участков, предназначенных для размещения отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения, и малых предприятий и требования к вредному воздействию таких объектов;

- Размеры земельных участков под жилыми домами;

- Предельные размеры земельных участков при домах (квартирах);

- Размеры земельных участков для индивидуального жилого строительства и личных подсобных хозяйств;

- Требования к обеспечению нормативного уровня социально-бытового обслуживания, коммунального и транспортного обеспечения населения при планировке или реконструкции жилой застройки;

- Требования к дифференциации жилой застройки при планировочной организации жилых зон;

- Требования к определению объема жилищного фонда, подлежащего сносу;

- Требования к планированию жилой застройки в зонах чрезвычайной экологической ситуации;

- Требование учета требований по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

| Показатели, ед. измер. | Объект нормиро-вания | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обособленных жилых секций* на одну семью, ед. | Все виды жилых домов, кроме ПЖ | Размещение Строительство Реконструкция | 1 |
| Доля жилых секций*, размещаемых в жилых зонах населенных пунктов, % |  |  | 100 |
| Доля обособленных жилых секций, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры** в соответствии с установленными нормативами показателям обеспеченности и доступности, % | Все виды жилых домов Территория ПЖ |  |  |
| Доля объектов, обеспеченных объектами утилизации и переработки бытовых отходов в соответствии с установленными нормативами показателями обеспеченности и доступности, % | СЖД, МЖД и группы таких домов Районы и микрорайоны МЖД Территория ПЖ |  |  |
| Доля объектов, обеспеченных автомобильными дорогами местного значения в соответствии с установленными нормативами показателями обеспеченности и доступности, % |  |  |  |
| Доля населения, проживающего (предполагаемого к проживанию) в жилых домах, обеспеченная объектами обслуживания*** в соответствии с установленными нормативами показателям обеспеченности и доступности, % | Все виды жилых домов, ПЖ |  |  |
| Доля некоммерческих садоводческих объединений (садовых товариществ), территории которых обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры, объектами утилизации и переработки бытовых отходов, автомобильными дорогами местного значения | Территории некоммер-ческих садовод-ческих объединений |  |  |

*Жилая секция – ИЖД, совмещенный дом БЖД, квартира

**Объекты инженерной инфраструктуры – объекты, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение.

***Объекты обслуживания – объекты, относящиеся к областям физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение.

Под обеспеченностью и доступностью объектов жилой и дачной (садовой) застройки объектами понимается выполнение установленных нормативами показателей, относящихся к соответствующим областям для указанных объектов нормирования

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры электроснабжения

р. 5 гл. IV Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области электроснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

- Требования к определению расчетных показателей при определении потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями;

- Требования к организации электроснабжения населённых пунктов;

- Требования к размещению тепловых электростанций и размерам санитарно-защитных зон от тепловых электростанций;

- Требования к размещению воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше;

- Требования к прокладке линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода;

- Допустимые размеры коридора высоковольтных линий электропередачи и допустимые режимы его использования;

- Требования к выносу или замене кабельными линиями линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ при реконструкции за пределы жилых и общественно-деловых зон в г. Барнаул и пгт. Южный;

- Требования к прокладке электрических сетей при застройке здании в 4 этажа и выше;

- Требования к размещению энергогенерирующих сооружений и устройств;

- Укрупненные показателей электропотребления.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

Таблица 4.1.6.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Количество вводов электроснабжения, - фаз питающего напряжения переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, ед. |  |  |
| ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  | 3 |
| Совмещенный дом в БЖД |  | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, не оборудованная электроплитами |  | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами |  | 2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 3 |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Количество трансформаторных подстанций, от которых осуществляется ввод электроснабжения, ед. |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1 |
| Жилая застройка сельских населенных пунктов |  | 1 |
| СЖД, МЖД (группа домов) |  | 2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1 |
| Территория ПЖ |  | 1 |
| Показатель, ед. измерения: Удельная величина годового потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего, кВт*ч. (без учета потребления электроэнергии для отопления и подогрева воды в жилых секциях, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения и не оборудованных газовыми водонагревателями) |  |  |
| 1 проживающий | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 900 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих) |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к годовому потреблению электроэнергии на 1 чел. – отношение мощности (производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| ИЖД, БЖД, не оборудованный электроплитами | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1,2 |
| ИЖД, БЖД, оборудованный электроплитами |  | 1,4 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  | 1,4 |
| БЖД, СЖД и МЖД, не оборудованные электроплитами |  | 1,0 |
| СЖД и МЖД, оборудованные электроплитами |  | 1,25 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,8 |
| Территория ПЖ |  | 0,4 |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект электроснабжения | При реконструкции системы электроснабжения | 1,0 |
| Объекты, не подключенные к централизованным системам газо- и теплоснабжения |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к расчетному потреблению электроэнергии на отопление и на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области теплоснабжение

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры теплоснабжения

р. 15 гл. IV Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области теплоснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

- Требования к размещению тепловых электростанций и размерам санитарно-защитных зон от тепловых электростанций;

- Требования к обеспечению теплоснабжения населённых пунктов в соответствии с утверждённой в установленном порядке схемой теплоснабжения;

- Требования к размещению котельных;

- Требования к размещению золошлакоотвалов;

- Возможность применения индивидуальных источников тепла;

- Размеры земельных участков для размещения котельных;

- Размеры санитарно-защитных зон от котельных.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

Таблица 4.1.9.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе теплоснабжения |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов теплоснабжения, ед. |  |  |
| ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 1 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  |  |
| Совмещенный дом в БЖД |  |  |
| Квартира в СЖД, МЖД |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов горячего водоснабжения, ед. |  |  |
| Квартира в СЖД, МЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления тепловой энергии на 1 кв. м. общей площади, Гкал |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 0,2 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  |  |
| СЖД и МЖД |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления горячей воды на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 24 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме Территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к максимальному тепловому потоку (тепловой нагрузке) на отопление и расходу теплоты на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы теплоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект теплоснабжения | При реконструкции системы теплоснабжения | 1,0 |
| Показатель, ед. измерения: доля котельных, использующих природный газ, % |  |  |
| Котельная, подключенных к централизованной системе газоснабжения | При размещении, строительстве и реконструкции котельных | 100 |
| Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе газоснабжения и не подключенные к централизованной системе теплоснабжения |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к газовой нагрузке на отопление и на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры газоснабжения

р. 15 гл. IV Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области газоснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

- Требования к размещению газораспределительных станций магистральных газопроводов;

- Размеры земельных участков газонаполнительных станций;

- Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов;

- Размеры земельных участков промежуточных складов баллонов;

- Расстояния от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов газоснабжения приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов газоснабжения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления природного газа на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 10,0 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих) |  |  |
| 1 проживающий на территории дачной (садовой) застройки |  | 2,5 |
| Показатель: коэффициент запаса к газовой мощности – отношение мощности (производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект газоснабжения | При реконструкции системы газоснабжения | 1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоснабжение

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры водоснабжения

р. 12 гл. IV Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области водоснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к проектированию новых, реконструкции и расширению существующих инженерных сетей водоснабжения;

- Требования к проектированию систем хозяйственно-питьевого населённых пунктов;

- Требования к обеспеченности жилой и общественной застройки населённых пунктов системами водоснабжения;

- Требования к выбору источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Размеры земельных участков для станций очистки воды.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов водоснабжения приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов водоснабжения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления холодной воды на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения | 55 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к удельной величина годового потребления холодной воды – отношение мощности (производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения/объектов жилой застройки | 2,0/1,6 |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |  | 4,0/2,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 2,0/1,6 |
| СЖД и МЖД |  | 1,2/1,0 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,8/0,6 |
| Территория ПЖ |  | 0,5/0,5 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект водоснабжения | При реконструкции системы водоснабжения | 1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоотведение

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры водоотведения

р. 12 и 13 гл. IV Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области водоотведение.

Устанавливаются:

- Требования к проектированию новых, реконструкция и расширение существующих инженерных сетей водоотведения;

- Требования к проектированию систем канализации населённых пунктов;

- Требования к проектированию систем дождевой канализации;

- Обеспеченность жилой и общественной застройки населённых пунктов системами канализации;

- Требования к размещению локальных систем канализации и сливных станций при отсутствии централизованной системы канализации;

- Требования к отведению и очистке поверхностных вод;

- Требования к территории, с которой должен осуществляться отвод поверхностных вод;

- Требования к организации выпуска поверхностного стока;

- Требования к утилизации снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий населённых пунктов;

- Требования к применению закрытых и открытых водоотводящих устройств;

- Требования к возможности приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций системой водоотвода поверхностных вод;

- Требования к расчету водосточной сети;

- Размеры водостоков, отводящих труб и водосточных каналов;

- Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации;

- Размеры земельных участков для очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон;

- Размеры земельных участков для сливных станций;

- Размеры санитарно-защитных зон от очистных сооружений поверхностного стока.

- Возможность применения общесплавных (совместных с хозяйственно-бытовой) и раздельных систем дождевой канализации.

- Возможность применения незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зелёных насаждений, поступивших в дождеприемные колодцы, для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

- Рекомендуемые для ориентировочных расчетов суточные объемы поверхностного стока, поступающие на очистные сооружения с территории жилых и общественно-деловых зон г. Барнаул и пгт. Южный.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов водоотведения приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество отводов в централизованную систему водоотведения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество отводов в локальную систему водоотведения (на локальные очистные сооружения канализации) от объектов, не оборудованных отводами в централизованную систему водоотведения, ед. |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка – ИЖД (или отдельный дом) | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 1 |
| Малоэтажная жилая застройка – БЖД (или отдельный дом, кроме застройки городских, крупных и больших сельских населенных пунктов) |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка |  |  |
| СЖД до 4 этажей (или отдельный дом, кроме застройки кроме застройки городских, крупных и больших сельских населенных пунктов) |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки (или отдельный дом) |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления холодной воды на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 55 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к удельной величина годового потребления холодной воды – отношение мощности (производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения /объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |  | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,2/1,0 |
| СЖД и МЖД |  | 1,2/1,0 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,4/0,4 |
| Территория ПЖ |  | 0,5/0,5 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект водоотведения | При реконструкции системы водоотведения | 1,0 |
| Ливневая канализация |  |  |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объектов ливневой канализации – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| - | При реконструкции ливневой канализации | 1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры сети автомобильных дорог

р. 10 гл. III Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения.

Устанавливаются:

- Требования к проектированию автомобильных дорог местного значения;

- Требования к определению границ и размеров полос отвода автомобильных дорог местного значения и транспортных развязок движения, земельных участков для их размещения;

- Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения;

- Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения;

- Размеры придорожных полос автомобильных дорог местного значения;

- Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки;

- Требования к обеспечению защиты застройки от шума;

- Требования к размещению велосипедных дорожек;

- Параметры расчёта велосипедных дорожек;

- Требования к обеспечению объектами дорожного сервиса;

- Требования к оборудованию объектов дорожного сервиса;

- Требования к размещению объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги;

- Требования к размещению объектов дорожного сервиса в границах придорожной полосы автомобильной дороги;

- Требования к размещению и оборудованию автобусных остановок;

- Требования к размещению, вместимости, благоустройству и оборудованию площадок отдыха, остановок туристского транспорта;

- Требования к проектированию станций технического обслуживания автомобильного транспорта;

- Размеры земельных участков для размещения станций технического обслуживания автомобильного транспорта;

- Требования к проектированию автозаправочных станций;

- Размеры земельных участков для размещения автозаправочных станций;

- Расстояния от автозаправочных станций, станций технического обслуживания и моек автомобилей до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений;

- Нормы вместимости транзитных мотелей и кемпингов;

- Рекомендуемые размеры земельных участков для размещения предприятий и объектов автомобильного сервиса;

- Нормы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов водоснабжения приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности объектов

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: *минимальное количество независимых маршрутов движения к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами, ед. |  |  |
| **Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. | При размещении, строительстве и реконструкции улиц | 3 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - малый сельский населенный пункт/прочий населенный пункт | При размещении, строительстве и реконструкции населенных пунктов и дорог | 1/2 |
| Объекты, независимо от места размещения: - ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД; - территория дачной (садовой) застройки - территория ПЖ - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения - сельское кладбище - объект захоронения отходов (свалка, полигон твердых бытовых отходов) - мусороперерабатывающий объект (комплекс, завод) | При размещении, строительстве и реконструкции объектов и дорог и улиц | 1 |
| Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) |  | 2 |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - группа СЖД, МЖД; - микрорайон (квартал) жилой застройки; - район жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская и районная, многофункциональная и специализированная; - объект массового посещения - производственная зона |  | 2 |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент запаса к пропускной способности основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности |  |  |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - малый сельский населенный пункт Объекты, независимо от места размещения: - ИЖД, БЖД. - территория ПЖ - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - сельское кладбище - объект захоронения отходов (свалка, полигон твердых бытовых отходов) - мусороперерабатывающий объект (комплекс, завод) Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - производственная зона | При размещении, строительстве и реконструкции дорог и улиц/ объектов | 1,2/1,0 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - средний сельский населенный пункт Объекты, независимо от места размещения: - СЖД, МЖД - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) |  | 1,4/1,2 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - большой и крупный сельский населенный пункт (кроме с. Власиха, с. Лебяжье) Населенные пункты, кроме г. Барнаул Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - группа СЖД, МЖД; - микрорайон (квартал) жилой застройки; - район малоэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | 1,6/1,4 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - пгт. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье Объекты, независимо от места размещения: - объект массового посещения Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - район среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) |  | 1,8/1,6 |
| Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) |  | 2,0/1,6 |
| Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. |  | -/3,0 |
| Показатель, ед. измерения: ***коэффициент запаса к пропускной способности прочего (не основного) маршрута движения к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами (из учитываемых в количестве независимых маршрутов движения) – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности |  |  |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - пгт. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - район среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) | При размещении, строительстве и реконструкции дорог и улиц/ объектов | 1,2/1,0 |
| Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. |  | -/1,6 |
| Прочие населенные пункты и объекты, для которых в настоящей таблице приведено минимальное количество независимых маршрутов движения |  | 1,0/1,0 |
| Показатель: ***кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| **Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. | При размещении, строительстве и реконструкции улиц | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - общественно-деловая многофункциональная зона пгт. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье | При размещении, строительстве и реконструкции дорог и улиц/ объектов | Автомобильная дорога II-ой технической категории (4 полосы шириной 3,5 м каждая) Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения Поселковая дорога, Главная улица |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - общественно-деловая многофункциональная зона крупного и большого сельского населенного пункта (кроме с. Власиха, с. Лебяжье) - средний и малый сельский населенный пункт |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная Поселковая дорога, Главная улица |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объекты вне территории населенных пунктов: - территория ПЖ - сельское кладбище - объект захоронения отходов (свалка, полигон твердых бытовых отходов) - мусороперерабатывающий объект (комплекс, завод) |  | Автомобильная дорога V-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объекты, независимо от места размещения: - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) |  | Автомобильная дорога II-ой технической категории (4 полосы шириной 3,5 м каждая) Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объекты вне территории населенных пунктов: - городское кладбище |  | Автомобильная дорога III-ей технической категории (4 полосы шириной 3,5 м каждая) Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории населенных пунктов |  | Дороги и улицы в населенных пунктах согласно *** |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения пропускной способности участка улицы (дороги) – отношение пропускной способности такого участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции |  |  |
| Улица, дорога, проезд, переулок, скотопрогон (иные объекты, по которым осуществляется или предполагается осуществление движения механических транспортных средств и 9или) скота) | При реконструкции улицы (дороги, проезда, переулка, скотопрогона) или участка такого объекта | 1,0 |

*С учетом разрешенных направлений движения, для каждого из таких разрешенных направлений.

**Перечисленные объекты определены в качестве транспортных узлов г. Барнаул исключительно в целях применения показателей, приведенных в данной Таблице.

***Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прочие показатели автомобильных дорог, связанные максимально допустимым уровнем территориальной доступности отдельных объектов для населения, устанавливаются в соответствующих подразделах и пунктах нормативов.

Показатели обеспеченности и доступности пешеходных коммуникаций (подходов) согласно пункту «Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории».

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры физической культуры и массового спорта

р. 6 гл. I, р. 9 гл. II Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт.

Устанавливаются:

- Требования к размещению объектов физической культуры и массового спорта;

- Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта, в том числе показатели обеспеченности:

- площадью плоскостных спортивных сооружений общего пользования;

- площадью помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне;

- площадью пола спортивных залов общего пользования, в том числе для - г. Барнаул, пгт. Южный с. Власиха, с. Лебяжье

- площадью зеркала воды бассейнов крытых и открытых общего пользования, в том числе для - г. Барнаул, пгт. Южный с. Власиха, с. Лебяжье;

- Нормативы максимального уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта, в том числе - радиусы обслуживания:

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы в микрорайонах);

- физкультурно-спортивных центров жилых районов;

- Размеры земельных участков для размещения объектов физической культуры и массового спорта;

- Рекомендуемые параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в нижеследующей Таблице 4.1.26.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель: коэффициент запаса к площади плоскостных спортивных сооружений – отношение площади плоскостных спортивных сооружений к расчетной потребности |  |  |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,0/1,0 |
| Группа СЖД, МЖД |  | 0,5/0,4 |
| Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) |  | 1,0/0,8 |
| Район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов и кварталов жилой застройки) |  | 1,5/1,2 |
| Показатель: коэффициент запаса к площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне – отношение площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне к расчетной потребности |  |  |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Группа СЖД, МЖД |  | 1,0/0,8 |
| Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) |  | 1,5/1,2 |
| Показатель, ед. измерения: доля объектов физической культуры и массового спорта, отвечающих требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, % |  |  |
| Объект физической культуры и массового спорта | При размещении, строительстве и реконструкции системы объектов физической культуры и массового спорта | 100,0 |
| Показатель: коэффициент изменения пропускной способности (площади плоскостных спортивных сооружений площади пола спортивных залов и зеркала бассейнов вместимости трибун и т, д.) объектов – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект физической культуры и массового спорта | При реконструкции объектов физической культуры и массового спорта | 1,0 |
| Показатель, ед. изменения: вместимость трибун (количество зрительских мест), мест/тыс. жителей |  |  |
| Центральный стадион | При размещении, строительстве нового центрального стадиона и (или) реконструкции существующего центрального стадиона | 50 |
| Показатель, ед. изменения: вместимость трибун (количество зрительских мест), мест/тыс. жителей |  |  |
| Центральный дворец спорта | При размещении, строительстве нового центрального дворца спорта и (или) реконструкции существующего центрального дворца спорта | 17 |

Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений приведена в Приложении 1.

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры развития объектов, относящихся к области образование

р. 9 гл. II и р. 19 гл. V Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития объектов, относящихся к области образование.

Региональными нормативами устанавливаются:

- требования к размещению объектов образования;

- нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования;

- нормативы максимального уровня территориальной доступности объектов образования;

- требования к транспортной доступности объектов образования;

- размеры земельных участков для размещения объектов физической культуры и массового спорта;

- требования к путям подхода учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами.

- расстояния от зданий и границ земельных участков объектов образования;

- запрет на прохождение магистральными инженерными коммуникациями территорий дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений;

- требования к качеству атмосферного воздуха на территории объектов образования;

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование, приведены в нижеследующей Таблице 4.1.29.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования |  | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: охват населения услугами образования – доля численности населения, получающего образовательную услугу в общей численности населения соответствующего возраста, не менее % |  |  |  |
| Дошкольное образование |  | Население в возрасте 2 месяцев до 6 лет включительно | 100,0 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) |  | Население в возрасте 7 до 10 лет включительно |  |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) |  | Население в возрасте 11 до 15 лет включительно |  |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) |  | Городское население в возрасте 16 до 17 лет включительно | 85 |
|  |  | Сельское население в возрасте 16 до 17 лет включительно | 80 |
| Дополнительное образование |  | Население в возрасте 7 до 15 лет включительно | 60 |
|  |  | Население в возрасте 16 до 17 лет включительно | 40 |
| Показатель, ед. измерения: охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления – доля численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных разными видами отдыха и оздоровления в общей численности таких учащихся, не менее % |  |  |  |
| Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления (продолжительность отдыха – 3 недели в летнее время) |  | Учащиеся в общеобразовательных учреждениях | 100 |
| Показатель, ед. измерения: удельная на 1000 жителей потребность во вместимости объектов, мест |  |  |  |
| Дошкольное образование |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование При размещении, строительстве, и реконструкции жилой застройки | 78 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) |  |  | 35 |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) |  |  | 40 |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) в г. Барнаул и пгт. Южный |  |  | 13 |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) в сельских населенных пунктах |  |  | 12,8 |
| Дополнительное образование |  |  | 50 |
| Отдых и оздоровления |  |  | 22 |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент запаса к вместимости объекта образования – отношение вместимости такого объекта к расчетной потребности |  |  |  |
| Объект, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга: - дошкольное образование - общее образование |  | При размещении, строительстве объекта / При реконструкции объекта | 1,2/1,1 |
| Объект жилой застройки: - группа малоэтажной жилой застройки в сельском населенном пункте БЖД, СЖД, МЖД в сельском населенном пункте - территория дачной (садовой) застройки - территория ПЖ - группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - микрорайон (квартал) жилой застройки - район малоэтажной жилой застройки |  |  | 1,4/1,2 |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование | 1,0 |
| Показатель: *кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций | Улица районного значения транспортно-пешеходная Пешеходная улица |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Улица в жилой застройке основная |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| Показатель: **кондиции объектов улично-дорожной сети, по которым у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |  |
| Объект жилой застройки: - микрорайон (квартал) индивидуальной жилой застройки - территория ПЖ - СЖД, МЖД | Объект, в котором оказывается образовательная услуга: - дошкольное образование - общее образование | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов жилой застройки, объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций |  |
| Показатель: *кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, дорог и улиц | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Главная улица |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

Пешеходная связь с автомобильной дорогой обеспечивается до остановочного пункта общественного транспорта общего пользования.

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры развития объектов, относящихся к области здравоохранение

р. 9 гл. II и р. 19 гл. V Региональных нормативов, и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития объектов, относящихся к области здравоохранения.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Требования к качеству атмосферного воздуха на территории объектов здравоохранения;

- Показатели обеспеченности и доступности скорой медицинской помощи;

- Нормативы площади участков объектов учреждений здравоохранения.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: время прибытия (доезда) первой бригады скорой медицинской помощи к месту вызова (к больному) |  |  |
| Территория населенных пунктов | При размещении, строительстве и реконструкции подстанций скорой медицинской помощи, улично-дорожной сети, жилой застройки и прочих объектов | не более 15 мин. |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранение - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания медицинской помощи Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания медицинской помощи Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) медицинской помощи Число больничных коек в объекте, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Мощность объекта амбулаторно-поликлинической организации, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Вместимость гаража (стоянки) подстанции скорой медицинской помощи Количество автомобилей скорой медицинской помощи, закрепленных за подстанцией скорой медицинской помощи | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение | 1,0 |
| Показатель: *кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказываются (который предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи: - первичная медико-санитарная помощь - специализированная медицинская помощь; - паллиативная медицинская помощь Санаторий на территории г. Барнаул и пгт. Южный | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение, и пешеходных коммуникаций | Улица районного значения транспортно-пешеходная Пешеходная улица |
| Объект на территории сельских населенных пунктов, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинская помощь: - фельдшерско–акушерский пункт, кабинет врача общей врачебной практики |  | Улица в жилой застройке основная |
| Объект на территории сельских населенных пунктов в котором оказывается (которые предназначены для оказания) медицинская помощь: - врачебная амбулатория, отделение групповой врачебной практики |  | Главная улица |
| Санаторий вне территории населенных пунктов |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Показатель: *кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказывается (который предназначен для оказания) скорая медицинская помощь Подстанция скорой помощи в г. Барнаул и пгт. Южный | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение, дорог и улиц | Магистральная улица обще-городского значения регулируемого движения |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) скорая медицинская помощь Подстанция скорой помощи в сельском населенном пункте |  | Главная улица |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказываются (который предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи: - первичная медико-санитарная помощь - специализированная медицинская помощь (кроме скорой медицинской помощи); - паллиативная медицинская помощь Санаторий на территории г. Барнаул и пгт. Южный |  | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в которых оказываются (которые предназначены для оказания) медицинская помощь (кроме скорой медицинской помощи): - фельдшерско–акушерский пункт, кабинет врача общей врачебной практики |  | Улица в жилой застройке основная |
| Объект на территории сельских населенных пунктов в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи: - врачебная амбулатория, отделение групповой врачебной практики |  | Главная улица |
| Санаторий вне территории населенных пунктов |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранение - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания медицинской помощи Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания медицинской помощи Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) медицинской помощи Число больничных коек в объекте, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Мощность объекта амбулаторно-поликлинической организации, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Вместимость гаража (стоянки) подстанции скорой медицинской помощи Количество автомобилей скорой медицинской помощи, закрепленных за подстанцией скорой медицинской помощи | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Пешеходная связь с автомобильной дорогой обеспечивается до остановочного пункта общественного транспорта общего пользования.

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры утилизации и переработки отходов

р. 14 гл. IV Региональных нормативов и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Нормы накопления бытовых отходов;

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов приведены в нижеследующей Таблице 4.1.45.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, вывозом, утилизацией и переработкой бытовых отходов, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) бытовые отходы; | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, вывозом, утилизацией и переработкой промышленные отходов, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) промышленные отходы, не имеющие собственных объектов размещения отходов (размещенных надлежащим образом) | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: запас вместимости объектов размещения отходов |  |  |
| Расчетный срок, в течение которого на полигонах (свалках) будет достигнуто заполнение территории, предназначенной для размещения отходов, год | При принятии решения об увеличении вместимости полигона (свалки)/ реконструкции полигона (свалки)/ размещении и строительстве полигона (свалки) | 2/5/15 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры благоустройства территории

р. 4-6 гл. I, р. 11 гл. III и гл. VIII Региональных нормативов установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области благоустройство территории.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Требования к благоустройству территории жилых домов и прилегающих территорий, в том числе размеры площадок различного функционального назначения (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста для отдыха взрослого населения для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянки автомашин), расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, обеспеченность и доступность въездов и сквозных проездов на территорию жилых микрорайонов и кварталов;

- Требования к проектированию тротуаров и велосипедных дорожек;

- Требования к озеленению территорий микрорайонов (кварталов);

- Требования к установке контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (бытового мусора и пищевых отходов);

- Требования к озеленению территорий санитарно-защитных зон;

- Требования к пешеходным коммуникациям;

- Требования к объектам благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций;

- Требования к размещению зон отдыха, парков, специализированных парков, ботанических садов, зоопарков, садов и детских парков;

- Требования к размещению бульваров и пешеходных аллей;

- Требования к обеспеченности бульваров и пешеходных аллей площадками для кратковременного отдыха;

- Размеры бульваров и пешеходных аллей;

- Размеры территорий общего пользования курортных зон;

- Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха;

- Минимальные протяженности береговых полос речных и озерных пляжей;

- Размеры и режим использования особо охраняемых территорий;

- Расчетные численности единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон;

- Требования к доступности зон массового кратковременного отдыха;

- Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и ку-рортных зон;

- Требования к созданию непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом;

- Норматив минимальной обеспеченности озеленёнными территориями;

- Требование преобразования городских лесов в лесопарки в г. Барнаул;

- Требования к освещенности озеленённых территорий общего пользования;

- Минимальные расстояния от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников;

- Требования к проектированию дорожно-тропиночной сети рекреационных территории;

- Размеры дорожек дорожно-тропиночной сети;

- Требования к обеспечению доступности объектов социальной
и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения;

- Параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений.

Также, ряд требований к благоустройству территории муниципального образования установлен Правилами благоустройства и Рекомендациями по благоустройству, в том числе устанавливаются:

- Требования к установлению границ прилегающих территорий, подлежащих благоустройству, содержанию и уборке;

- Требования к накоплению, размещению и утилизации отходов;

- Требования к уборке территории городского округа;

- Требования к содержанию объектов благоустройства;

- Требования к содержанию нестационарных торговых объектов и нестационарных сооружений;

- Требования к доступности городских территорий для маломобильных групп населения;

- Требования к содержанию рекламных конструкций;

- Требования к содержанию парковок и автостоянок;

- Требования к содержанию строительных площадок;

- Требования к содержанию придомовых территорий;

- Требования к озеленению территории городского округа;

- Требования к содержанию и эксплуатации автомобильных дорог;

- Требования к освещению городских территорий;

- Требования к проведению работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций;

- Требования к элементам благоустройства территории;

- Требования к благоустройству на территориях общественного назначения;

- Требования к благоустройству на территориях жилого назначения;

- Требования к благоустройству на территориях рекреационного назначения;

- Требования к благоустройству на территориях производственного назначения;

- Требования к объектам благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций;

- Требования к эксплуатации объектов благоустройства;

- Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства;

- Рекомендуемые параметры объектов благоустройства.

- Требования к установлению границ прилегающих территорий, подлежащих благоустройству, содержанию и уборке;

- Требования к площадкам для установки мусоросборников;

- Требования к уборке территории городского округа;

- Требования к содержанию объектов благоустройства.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории приведены в нижеследующей Таблице.

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: доля площади городских лесов г. Барнаула, преобразуемых в парки (лесопарки), % |  |  |
| Городские леса г. Барнаула, кварталы 1-91 | Преобразование городских лесов в парки, благоустройство | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект нормирования: - площадь зеленых насаждений объектов озеленения микрорайонного, районного, городского уровня (в том числе, но не исключительно - парк, лесопарк, сад, озелененная площадка (полоса)) - - площадь зеленых насаждений садов при зданиях и сооружениях (в том числе, но не исключительно - у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения) - площадь зеленых насаждений объектов озеленения улично-дорожной сети, площадей, пешеходных коммуникаций, бульваров и скверов) - площадь площадок благоустройства (детские, отдыха, спортивные, для установки мусоросборников, для выгула собак, для дрессировки собак, автостоянок) - количество малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудование; - количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования - пропускная способность пешеходных коммуникаций | При преобразовании, реконструкции и рекультивации объектов благоустройства/ При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции и иных объектов | 1,0/1,0 |
| - количество свалок (кроме размещения и реконструкции объектов размещения отходов производства и потребления) |  | 0,0/0,0 |
| Показатель: *кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объекты, независимо от места размещения: - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) | При размещении, строительстве и реконструкции пешеходных коммуникаций / объектов | Автомобильная дорога II-ой технической категории |
| Сельские населенные пункты: - квартал малоэтажной жилой застройки - территория дачной (садовой) застройки - группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - территория ПЖ |  | Улица в жилой застройке основная |
| Сельские населенные пункты с. Власиха, с. Лебяжье: - общественно-деловая многофункциональная зона с. Власиха, с. Лебяжье - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки |  | Автомобильная дорога II-ой технической категории Главная улица |
| Сельские населенные пункты, кроме с. Власиха, с. Лебяжье: - общественно-деловая многофункциональная зона |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории Главная улица |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория ПЖ |  | Автомобильная дорога V-ой технической категории |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - городское кладбище |  | Автомобильная дорога III-ей технической категории Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - территория дачной (садовой) застройки - квартал малоэтажной жилой застройки - СЖД, МЖД - группа СЖД, МЖД - территория ПЖ |  | Улица в жилой застройке |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район малоэтажной жилой застройки - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения пешеходно-транспортная |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) - городское кладбище |  | Автомобильная дорога II-ой технической категории Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент запаса к пропускной способности пешеходной коммуникации перечисленных объектов с объектами улично-дорожной – отношение пропускной способности такой коммуникации к расчетной потребности |  |  |
| Сельские населенные пункты: - квартал малоэтажной жилой застройки - территория дачной (садовой) застройки - группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - территория ПЖ Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория ПЖ Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - территория дачной (садовой) застройки - квартал малоэтажной жилой застройки - СЖД, МЖД - группа СЖД, МЖД - территория ПЖ | При размещении, строительстве и реконструкции пешеходных коммуникаций / объектов | 1,2/1,0 |
| Сельские населенные пункты: - общественно-деловая многофункциональная зона с. Власиха, с. Лебяжье - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки Объекты, вне территории населенных пунктов: - объект массового посещения Объекты, вне территории населенных пунктов: - городское кладбище Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район малоэтажной жилой застройки - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - городское кладбище |  | 1,6/1,4 |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: -общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | 1,8/1,6 |
| Объекты, независимо от места размещения: - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная |  | 2,0/1,6 |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) |  | 3,0/2,0 |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения пропускной способности участка пешеходной коммуникации – отношение пропускной способности такого участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции |  |  |
| Тротуар, пешеходная улица основная и второстепенная, прочие оборудованные проходы, которыми обеспечивается (предполагается обеспечение) пешеходных коммуникаций, указанных в настоящей Таблице | При реконструкции тротуара (пешеходной улицы, прочий оборудованный проход) или участка такого объекта | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Пешеходная связь с автомобильной дорогой обеспечивается до остановочного пункта общественного транспорта общего пользования.

### Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения.
Объекты по оказанию ритуальных услуг и места захоронения

Установленные Региональными нормативами нормативные параметры объектов погребения

р. 8 гл. I, р. 9 гл. II и гл. VIII Региональных нормативов, установлены нормативные параметры развития систем и объектов по оказанию ритуальных услуг и мест захоронения.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Требования к размещению, расширению и реконструкции кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

- Требования к размеру земельного участка для кладбища;

- Требования к размещению крематория;

- Требования к размеру и использованию территории санитарно-защитной зоны кладбища;

- Расстояния от зданий (земельных участков) до кладбищ смешанного и традиционного захоронения, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ;

- Обеспеченность городских населенных пунктов бюро похоронного обслуживания, домами траурных обрядов;

- Обеспеченность сельских населенных пунктов площадью земельных участков кладбищ традиционного захоронения и урновых захоронений после кремации.

Дополнительно установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов по оказанию ритуальных услуг и мест захоронения приведены в нижеследующей Таблице 4.1.51.

Показатели обеспеченности и доступности

Таблица 4.1.51

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: доля площади закрытых кладбищ (таких, погребения на которых не производятся), подлежащих рекультивации и (или) застройке, % |  |  |
| Городские и сельские закрытые кладбища | При любых условиях | не более 0,0 |
| Показатель, ед. измерения: Запас вместимости кладбищ, год |  |  |
| Расчетный срок, в течение которого на кладбищах будет достигнуто заполнение территории, предназначенной для захоронения | При принятии решения об увеличении вместимости кладбища/ реконструкции кладбища/ размещении и строительстве кладбища | 2/5/15 |
| Показатель, ед. измерения: коэффициент изменения показателя обеспеченности кладбища объектами благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект нормирования: - площадь озеленения кладбища - количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования - пропускная способность дорог и пешеходных коммуникаций (аллей, троп) на территории кладбища | При реконструкции кладбищ | 1,0 |

Приложение 1

к Материалам по обоснованию
нормативов градостроительного проектирования
городского округа – города Барнаула Алтайского края

# Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений

- Сооружения, приближенные к местам проживания

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования

Юношеский физкультурный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис.

- Сооружения микрорайонного уровня

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройствами для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Комбинированная площадка для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола.

- Сооружения районного уровня

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройства для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов, плескательный бассейн

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Площадка для мини-футбола и хоккея, комбинированная площадка для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола.

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах.

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис.

- Сооружения городского уровня в общественно-деловых зонах

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройства для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов, плескательный бассейн

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Площадка для мини-футбола и хоккея; площадки для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола; площадки для тенниса; Универсальный стадион (футбольно-легкоатлетический).

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах.

Скейтпарк

Площадка для фигурного катания (фристайла), трассы для слалома, стартовая горка, хаф-пайп

Площадки рекреационных игр

Площадки для крокета, кеглей, мини-тенниса, лапты

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах, лыжная, кроссовая

- Сооружения городского уровня в рекреационных зонах (в парках)

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройства для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов, плескательный бассейн

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Площадка для мини-футбола и хоккея; площадки для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола; площадки для тенниса; Универсальный стадион (футбольно-легкоатлетический)

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах

Скейтпарк

Площадка для фигурного катания (фристайла), трассы для слалома, стартовая горка, хаф-пайп

Площадки рекреационных игр

Площадки для крокета, кеглей, мини-тенниса, лапты

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах, лыжная, кроссовая

Городской округ - город Барнаул 
Алтайского края

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГН01.401.000МО1

2015

Оглавление

1.	Общие положения	2

1.1	Назначение и область применения	2

1.2	Термины и определения	2

1.3	Взаимодействие нормативов и иными нормативно-правовыми актами, 
устанавливающими расчетные показатели	2

1.4	Краткая характеристика муниципального образования, как объекта 
градостроительной деятельности	3

2.	Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования	9

3.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования	14

4.	Обоснование расчетных показателей	18

4.1.	Показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) 
застройки	18

4.2.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение	23

4.3.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области теплоснабжение	26

4.4.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области газоснабжение	29

4.5.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области водоснабжение	32

4.6.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области водоотведение	35

4.7.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области автомобильные дороги местного значения	39

4.8.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области физическая культура и массовый спорт	48

4.9.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области образование	53

4.10.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение	60

4.11.	Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся 
к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов	65

4.12.	Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории	69

4.13.	Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. 
Объекты по оказанию ритуальных услуг и места захоронения	77

Приложение 1. Перечень законодательных и нормативных документов	80

Приложение 2. Изложение региональных нормативов применительно 
к муниципальному образованию	99

Приложение 3. Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений	217

Приложение 4. Перечень основных учреждений и организаций здравоохранения	220

Приложение 5. Перечень основных учреждений и организаций образования	228

# Общие положения

## Назначение и область применения

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее – нормативы) разработаны на основании ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 29 и ст. 29.2 Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Постановления Администрации города Барнаула от 05.11.2014 №2343 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - города Барнаула Алтайского края».

Настоящие Материалы по обоснованию нормативов разработаны на основании ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Состав нормативов, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в нормативах, установлены документом «Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в Основной части местных нормативов градостроительного проектирования Городского округа - города Барнаула Алтайского края» (далее – Правила применения показателей).

Система расчетных показателей, действующих в г. Барнаул, установлена гл. 2 Правил применения показателей.

## Термины и определения

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования;

- Правила благоустройства городского округа – города Барнаула Алтайского края.

## Взаимодействие нормативов и иными нормативно-правовыми актами, устанавливающими расчетные показатели

    - В муниципальном образовании действуют (являются действующими) расчетные и производные показатели, установленные нормативно-правовыми актами, согласно ч. 1 ст. 3 Правил применения показателей.

    - Настоящими нормативами устанавливается обязательность применения в муниципальном образовании согласно ч. 4 ст. 3 Правил применения показателей рекомендуемых расчетных показателей, устанавливающих минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края, а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Устанавливается обязательность применения таких рекомендуемых показателей, установленных, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования;

- Правила благоустройства городского округа – города Барнаула Алтайского края.

Изложение региональных нормативов (Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края) применительно к муниципальному образованию приведено в Приложении 2. Из изложения исключены содержащиеся в региональных нормативах положения и показатели, не относящиеся к муниципальному образованию и входящим в его состав населенным пунктам, (Приведенное изложение региональных нормативов предназначено исключительно для предварительного ознакомления с содержанием региональных нормативов и установленных ими показателей и не обладает правовой силой. Применение установленных региональными нормативами показателей на основе приведенного изложения и любые ссылки на него неправомочны).

Перечень законодательных и нормативных документов, использованных при разработке нормативов приведен в Приложении 1.

## Краткая характеристика муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности

Общие сведения о муниципальном образовании приведены в Таблице 1.3.1.

Общие сведения о муниципальном образовании

Таблица 1.3.1.

| Наименование | Городской округ - город Барнаул Алтайского края | Закон Алтайского края от 27.12.2008 № 144-ЗС «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Барнаул Алтайского края» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Алтайского края |  |
| Административный центр городского округа | город Барнаул |  |
| Краткое наименование | город Барнаул | Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края (Решение городской Думы от 20.06.2008 № 789) |
| Численность населения на 01.01.2014 г., чел. | 695731 (городское население – 652863 сельское население - 42868) | Паспорт муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) |
| Площадь территории муниципального образования, га | 93950 |  |

Общие сведения о населенных пунктах, входящих в состав городского округа, приведены в Таблице 1.3.2.

Сведения о населенных пунктах

Таблица 1.3.2.

| Наименование населенного пункта Код ОКАТО | *Статус | **Численность населения | ***Группа населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| Барнаул 01401000000 | Город Административный центр Алтайского края Административный центр Городского округа - города Барнаул Алтайского края | 632848 | Крупный город (от 500 до 1000 тыс. чел.) |
| Бельмесёво 01401927002 | Посёлок | 1778 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Берёзовка 01401938002 |  | 537 | Средний сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Борзовая Заимка 01401689002 |  | 2229 | Большой сельский населенный пункт (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Власиха 01401916001 | Село | 9992 | Крупный сельский населенный пункт (свыше 5 тыс. чел.) |
| Власиха 01401916002 | Станция | 57 | Малый сельский населенный пункт (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Гоньба 01401938003 | Село | 2293 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Железнодорожная Казарма 242 км 01401923002 | Станция | 110 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Железнодорожная Казарма 250 км 01401927003 |  | 33 | Малый сельский населенный пункт (менее 0,05 тыс. чел.) |
| Железнодорожная Казарма 253 км 01401927004 |  | 5 |  |
| Землянуха 01401938004 | Посёлок | 82 | Малый сельский населенный пункт (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Казённая Заимка 01401938005 |  | 2769 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Конюхи 01401927005 |  | 18 | Малый сельский населенный пункт (менее 0,05 тыс. чел.) |
| Лебяжье 01401923001 | Село | 5484 | Крупный сельский населенный пункт (свыше 5 тыс. чел.) |
| Лесной 01401916003 | Посёлок | 1639 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Мохнатушка 01401923001 |  | 262 | Средний сельский населенный пункт (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Научный Городок 01401938001 |  | 3005 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Новомихайловка 01401916004 |  | 1304 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Плодопитомник 01401689003 |  | 683 | Средний сельский населенный пункт (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Ползуново 01401689004 | Станция | 332 |  |
| Пригородный 01401916005 | Посёлок | 3025 | Крупный сельский населенный пункт (от 3 до 5 тыс. чел.) |
| Садоводов 01401689005 |  | 1774 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Центральный 01401927002 |  | 2154 |  |
| Черницк 01401927007 |  | 822 | Средний сельский населенный пункт (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Южный 01401689000 | Посёлок городского типа | 20073 | Малый город (от 20 до 50 тыс. чел.) |
| Ягодное 01401927008 | Посёлок | 1188 | Большой сельский населенный пункт (от 1 до 3 тыс. чел.) |

*Закон Алтайского края от 27.12.2008 № 144-ЗС «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Барнаул Алтайского края»

**По данным электронных баз данных «Алтайский край. Предварительная оценка численности населения на 1 января 2014 года и в среднем за 2013 год» и «Численность населения по муниципальным образованиям на 1 января (в том числе по населенным пунктам) по данным текущего учета»

***Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Перечень огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан приведен ниже (приведены объекты, которым присвоен код ОКАТО).

Перечень огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

- Автокомбинат (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Агрегат (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Алмаз (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Алтай (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Алтайские зори (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Алтайский садовод (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Аэрофлот (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Березка (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Березовая роща (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Весняночка (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Ветеран (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Ветеран-Лесное (снт) - (Код ОКАТО 01401916001)

- Восход (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Горный лен (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Декоратор (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Днт Парус (территория) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Дорожник (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Дружба (снт) - (Код ОКАТО 01401930000)

- Дубрава (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Заря (территория) - (Код ОКАТО 01401930000)

- Зеленый Клин (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Им. Мичурина (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Искра (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Калинка (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Колос (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Коммунальщик-1 (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Кооператор (снт) - (Код ОКАТО 01401370000

- Кораблик (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Лесное (снт) - (Код ОКАТО 01401370000

- Машиностроитель (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Медик (снт) - (Код ОКАТО 01401000000)

- Меланжист (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Мелиоратор (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Михайловское (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Мичуринцев (снт) - (Код ОКАТО 01401916001)

- Молодость (снт) - (Код ОКАТО 01401916001)

- Монтажник (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Нефтяник (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Обь-1 (снт) - (Код ОКАТО 01401938001)

- Обь-2 (территория) - (Код ОКАТО 01401938003)

- Обь-3 (снт) - (Код ОКАТО 01401930000)

- Октябрьский садовод (снт) - (Код ОКАТО 01401000000)

- Отрадное (территория) - (Код ОКАТО 01401930000)

- Полет (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Поток (снт) - (Код ОКАТО 01401930000)

- Пригородное (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Прогресс (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Простор (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Ракета (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Рассвет (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Росинка (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Росинка-1 (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Ротор (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- СТ Юбилейное (территория) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Сады Алтая (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Сельский строитель (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Сибирский садовод (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Силикатчик (снт) - (Код ОКАТО 01401916001)

- Солнечный (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Спутник (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Степное-1 (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Строитель (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Текстильщик (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Трансмаш (снт) - (Код ОКАТО 01401930000)

- Трансмашевец (снт) - (Код ОКАТО 01401910000)

- Труд (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Фиалка (снт) - (Код ОКАТО 01401930000)

- Флора (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Цветы Алтая (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Центральное (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Энергетик (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Южные зори (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- Южный садовод (снт) - (Код ОКАТО 01401370000)

- сдт Барнаульское (территория) - (Код ОКАТО 01401370000)

- сдт Восход-2 (территория) - (Код ОКАТО 01401370000)

- сдт Озерное (территория) - (Код ОКАТО 01401938005)

- сдт Степной-2 (территория) - (Код ОКАТО 01401370000)

- стд Дизель (территория) - (Код ОКАТО 01401930000)

Основные климатические параметры муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности приведены в Таблице 1.3.3.

Основные климатические параметры

Таблица 1.3.3.

| Наименование | Нормативный документ | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Климатический район | СНИП 23-01-99 «Строительная климатология» | IB |
| Климатические параметры |  | по г. Барнаул |
| Суммарная солнечная радиация |  | Для 52° северной широты |
| Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет | СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» | *Карты общего сейсмического районирования ОСР-97: - А – 6 - В – 7 - С – 8 |
| Группа по ресурсам светового климата | СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» | 2 (для Республики Алтай) |
| Широтная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» | Центральная (от 48 до 58° северной широты) |
| Природно-климатический район | «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, при использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края», утвержденные Постановлением Администрации Алтайского края от 26.07.2012 №94 | Приобский равнинный |
| Отопительный сезон |  | С октября по апрель |

*для п. Бельмесёво, п. Конюхи и близлежащих населенных пунктов: А - 7

Климат – умеренно-континентальный.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) – +19,9оС.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) – -15,5оС.

Абсолютный максимум температуры воздуха – +38,3С.

Абсолютный минимум температуры воздуха – -48,2С.

Расчётная температура для проектирования отопления – -39IС.

Среднегодовое количество осадков составляет – 539 мм (65 % осадков выпадает в тёплый период).

Среднемесячный максимум осадков – 68 мм (июль).

Среднесуточный максимум выпадающих осадков – 61 мм.

Относительная влажность варьируется от 62 % до 76 %.

Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине марта.

Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 124 дня.

Роза ветров и значения скоростей ветра по направлениям приведены на нижеследующем рисунке и в Таблице 1.3.4.

Скорости ветра по направлениям

Таблица 1.3.4.

| Сезон | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима (январь) | 4 | 14 | 3 | 8 | 17 | 37 | 14 | 3 |
| Лето (июль) | 10 | 17 | 8 | 12 | 13 | 16 | 14 | 10 |

Средняя скорость ветра – от 3 м/с.

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания примесей в атмосфере наблюдаются зимой, когда отмечается наибольшая повторяемость приземных инверсий и застоев воздуха.

Нормативная глубина промерзания почвы – 210 см.

# Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования

Характеристики демографического состава на территории муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 2.1.

Демографический состав населения

Таблица 2.1.

| Категория населения | Оценка численности населения на 1 января текущего года, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Все население | 664004 | 671201 | 681463 | 691149 | 695731 |
| Городское население | 625763 | 632297 | 641283 | 649574 | 652863 |
| Сельское население | 38241 | 38904 | 40180 | 41575 | 42868 |
| Женщины |  | 370698 | 375924 | 381155 | 383480 |
| Мужчины |  | 300503 | 305539 | 309994 | 312251 |
| 0 лет, всего |  | 8143 | 7966 | 8777 | 8744 |
| Женщины |  | 4000 | 3865 | 4274 | 4316 |
| Мужчины |  | 4123 | 4101 | 4503 | 4428 |
| 1 год, всего |  | 7923 | 8120 | 7933 | 8732 |
| Женщины |  | 3870 | 4003 | 3850 | 4245 |
| Мужчины |  | 4053 | 4117 | 4083 | 4487 |
| 0-2 года, всего |  | 23751 | 23997 | 24867 | 25391 |
| Женщины |  | 11597 | 11724 | 12149 | 12398 |
| Мужчины |  | 12154 | 12273 | 12718 | 12993 |
| 3-5 лет, всего |  | 19931 | 20940 | 22546 | 23615 |
| Женщины |  | 9633 | 10083 | 10949 | 11513 |
| Мужчины |  | 10298 | 10857 | 11597 | 12102 |
| 6 лет, всего |  | 6575 | 6692 | 6451 | 6826 |
| Женщины |  | 3175 | 3264 | 3053 | 3322 |
| Мужчины |  | 3420 | 3428 | 3398 | 3504 |
| 1-6 лет, всего |  | 42114 | 43663 | 45087 | 47088 |
| Женщины |  | 20385 | 21206 | 21877 | 22917 |
| Мужчины |  | 21729 | 22457 | 23210 | 24171 |
| 7 лет, всего |  | 6395 | 6575 | 6730 | 6409 |
| Женщины |  | 3117 | 3166 | 3283 | 3024 |
| Мужчины |  | 3278 | 3409 | 3447 | 3385 |
| 8-13 лет, всего |  | 31598 | 33294 | 35105 | 36572 |
| Женщины |  | 15475 | 16310 | 17142 | 17817 |
| Мужчины |  | 16123 | 16984 | 17963 | 18755 |
| 0-14 лет, всего |  | 93062 | 96269 | 100600 | 103735 |
| Женщины |  | 45322 | 46854 | 48971 | 50504 |
| Мужчины |  | 47740 | 49415 | 51629 | 53231 |
| 14-15 лет, всего |  | 10035 | 9596 | 9723 | 9789 |
| Женщины |  | 4907 | 4638 | 4721 | 4805 |
| Мужчины |  | 5128 | 4958 | 5002 | 4984 |
| 16-17 лет, всего |  | 14304 | 12629 | 11142 | 10678 |
| Женщины |  | 7161 | 6184 | 5489 | 5279 |
| Мужчины |  | 7143 | 6445 | 5653 | 5399 |
| 0-17 лет, всего |  | 112589 | 113723 | 116564 | 119280 |
| Женщины |  | 55065 | 55369 | 56786 | 58158 |
| Мужчины |  | 57524 | 58354 | 59778 | 61122 |
| 18-19 лет, всего |  | 25699 | 22561 | 18388 | 15496 |
| Мужчины |  | 14558 | 12255 | 9465 | 7878 |
| Женщины |  | 11141 | 10306 | 8923 | 7618 |
| 20-24 лет, всего |  | 69768 | 73193 | 73893 | 67640 |
| Женщины |  | 37588 | 40302 | 41091 | 37466 |
| Мужчины |  | 32180 | 32891 | 32802 | 30174 |
| 16-29 лет, всего |  | 175254 | 176223 | 173649 | 164574 |
| Женщины |  | 92613 | 93198 | 92183 | 87726 |
| Мужчины |  | 82641 | 83025 | 81466 | 76848 |
| 25-29 лет, всего |  | 65483 | 67840 | 70226 | 70760 |
| Женщины |  | 33306 | 34457 | 36138 | 37103 |
| Мужчины |  | 32177 | 33383 | 34088 | 33657 |
| 30-34 лет, всего |  | 55652 | 57152 | 60293 | 62810 |
| Женщины |  | 29020 | 29693 | 31009 | 32137 |
| Мужчины |  | 26632 | 27459 | 29284 | 30673 |
| 35-39 лет, всего |  | 51277 | 52632 | 53335 | 53843 |
| Женщины |  | 26885 | 27612 | 27945 | 28219 |
| Мужчины |  | 24392 | 25020 | 25390 | 25624 |
| 40-44 лет, всего |  | 40334 | 42092 | 44862 | 46895 |
| Женщины |  | 21229 | 22049 | 23676 | 24833 |
| Мужчины |  | 19105 | 20043 | 21186 | 22062 |
| 15-49 лет, всего |  | 370910 | 373951 | 39394 | 371441 |
| Женщины |  | 195658 | 196923 | 198092 | 195714 |
| Мужчины |  | 175252 | 177028 | 178263 | 175727 |
| 45-49 лет, всего |  | 43170 | 41027 | 39394 | 38452 |
| Женщины |  | 23329 | 22040 | 20953 | 20424 |
| Мужчины |  | 19841 | 18987 | 18441 | 18028 |
| 50-54 лет, всего |  | 49883 | 49863 | 48568 | 46585 |
| Женщины |  | 27925 | 27847 | 27112 | 25710 |
| Мужчины |  | 21958 | 22016 | 21456 | 20875 |
| 55-59 лет, всего |  | 44110 | 44530 | 46041 | 47588 |
| Женщины |  | 25883 | 26058 | 26909 | 27538 |
| Мужчины |  | 18227 | 18472 | 19132 | 20050 |
| 60-64 лет, всего |  | 37851 | 40002 | 39932 | 40485 |
| Женщины |  | 23019 | 24325 | 24250 | 24483 |
| Мужчины |  | 14832 | 15677 | 15682 | 16002 |
| 65-69 лет, всего |  | 16430 | 16943 | 20871 | 25956 |
| Женщины |  | 10618 | 10868 | 13352 | 16330 |
| Мужчины |  | 5812 | 6075 | 7519 | 9626 |
| 70 и старше лет, всего |  | 58955 | 59905 | 58782 | 59941 |
| Женщины |  | 42273 | 43049 | 42469 | 43201 |
| Мужчины |  | 16682 | 16856 | 16313 | 16740 |
| моложе трудоспособного возраста, всего |  | 98285 | 101094 | 105422 | 108602 |
| Женщины |  | 47904 | 49185 | 51297 | 52879 |
| Мужчины |  | 50381 | 51909 | 54125 | 55723 |
| трудоспособный возраст, всего |  | 433797 | 437461 | 439233 | 433209 |
| Женщины |  | 221001 | 222439 | 222878 | 219049 |
| Мужчины |  | 212796 | 215022 | 316355 | 214160 |
| старше трудоспособного возраста, всего |  | 139119 | 142908 | 146494 | 153920 |
| Женщины |  | 101793 | 104300 | 106980 | 111552 |
| Мужчины |  | 37326 | 38608 | 39514 | 42368 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | 8077 | 8007 | 8759 | 8960 |  |
| Число умерших | 7703 | 7747 | 7998 | 7709 |  |
| Средний размер частного домохозяйства на 14 октября 2010 г. | 2,4 |  |  |  |  |

Планируемые показатели, характеризующие численность населения и продолжительность жизни, установлены «Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года» и приведены в Таблице 2.2.

Планируемые показатели, характеризующие численность населения 
и продолжительность жизни

Таблица 2.2.

| Показатель | Значение на 1 января текущего года, тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. (фактические значения) |  | 2018 г. (планируемые значения) |  | 2026 г. (планируемые значения) |  |
|  | тыс. чел. | *% | тыс. чел. | *% | тыс. чел. | *% |
| Численность постоянного населения | 695,7 | 100 | 715 | 102,8 | 725 | 104,2 |
| Городское население | 652,9 |  | 671 |  | 680 |  |
| Сельское население | 42,9 |  | 44 |  | 45 |  |
| Среднегодовой прирост численности населения | - | - | 4,8 | 0,69 | 2,44 | 0,35 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 70 | 100 | 71 | 101,4 | 74 | 105,7 |
| Среднегодовая численность одногодок в дошкольном возрасте (от 0 до 6 лет, включительно) | 8,0 | - | 8,2 | 102,8 | 8,31 | 104,2 |
| Среднегодовая численность одногодок в школьном возрасте (от 7 до 17 лет, включительно)** | 5,7 | - | 5,92 |  | 7,0 | 123,8 |

*к фактическому значению за 2014 г.

** На 2026 г. с учетом «передвижки возрастов»

Характеристики плотности населения на территории муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 2.3.

Сведения о плотности населения

Таблица 2.3.

| Наименование населенного пункта | Площадь территории, га | Численность населения, чел. | Плотность населения, чел. на кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Барнаул | 33217,6 | 632848 | 1905 |
| п. Бельмесёво | 843,6 | 1778 | 211 |
| п. Берёзовка | 174,6 | 537 | 307 |
| п. Борзовая Заимка | 189,3 | 2229 | 1177 |
| с. Власиха | 884,5 | 9992 | 1130 |
| ст. Власиха | 2,3 | 57 | 2478 |
| с. Гоньба | 406,6 | 2293 | 564 |
| ст. Железнодорожная Казарма 242 км | 4,2 | 110 | 2619 |
| ст. Железнодорожная Казарма 250 км | 1,6 | 33 | 2063 |
| ст. Железнодорожная Казарма 253 км | 0,7 | 5 | 714 |
| п. Землянуха | 43,9 | 82 | 187 |
| п. Казённая Заимка | 388,5 | 2769 | 720 |
| п. Конюхи | 36,1 | 18 | 50 |
| с. Лебяжье | 377,3 | 5484 | 1453 |
| п. Лесной | 465 | 1639 | 352 |
| п. Мохнатушка | 75,9 | 262 | 345 |
| п. Научный Городок | 307 | 3005 | 979 |
| п. Новомихайловка | 205,5 | 1304 | 521 |
| п. Плодопитомник | 187,8 | 683 | 364 |
| ст. Ползуново | 49,6 | 332 | 669 |
| п. Пригородный | 227,6 | 3025 | 1329 |
| п. Садоводов | 41,1 | 1774 | 4327 |
| п. Центральный | 229,8 | 2154 | 937 |
| п. Черницк | 131,8 | 822 | 624 |
| пгт. Южный | 202,5 | 20073 | 9912 |
| п. Ягодное | 116,3 | 1188 | 1021 |

Площадь территории определена в результате собственных измерений по данным Росреестра.

Характеристики социального состава населения на территории муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 2.4.

Сведения о социальном составе населения

Таблица 2.4.

| Категория населения | *Численность, чел |
| --- | --- |
| Численность населения, всего | 695731 |
| в том числе |  |
| Городское население | 652863 |
| Сельское население | 42868 |
| Женщины | 383480 |
| Мужчины | 312251 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего | 153920 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего | 433209 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего | 153920 |
| Среднесписочная численность работников организаций | 170431 |
| в том числе по отраслям |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1938 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | 0 |
| Обрабатывающие производства | 28584 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 6807 |
| Строительство | 3698 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 16005 |
| Гостиницы и рестораны | 1600 |
| Транспорт и связь | 14650 |
| Финансовая деятельность | 7428 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9238 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 21166 |
| Образование | 26651 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 26860 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5807 |
| Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | **22196 |

* в 1-ом полугодии 2014 г.;

** в 2013 г.

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется на основе программ, приведенных в Таблице 3.1.

РЕЕСТР

утвержденных и действующих программ 
социально-экономического развития г. Барнаул на 01.10.2014 г.

(без программ, утрачивающих силу с 1.01.2015 г.)

Таблица 3.1.

| Наименование программы | Дата и номер утвер-ждающего документа |
| --- | --- |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2014-2017 годы» | 05.08.2009 №1672 |
| МП «Комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков в г. Барнауле на 2010-2014гг.» | 19.03.2009 №1343 |
| МП «Молодежь Барнаула (2011-2015 гг.)» | 05.08.2011 №2308 |
| МП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2011-2015 гг.» | 20.07.2011 №2193 |
| МП «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» | 10.07.2014 №1474 |
| МП «Развитие потребительского рынка города Барнаула на 2011-2015 годы» | 12.10.2010 №3153 |
| МП «Электронный Барнаул на 2011-2015 годы» | 21.10.2010 №3204 |
| МП «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2012-2015 годы» | 29.12.2010 №4346 |
| МП «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2011-2021 годы» | 25.05.2011 №1626 |
| МП «Газификация города Барнаула на 2012-2014 годы» | 09.06.2011 №1744 |
| МП «Повышение инвестиционной привлекательности города Барнаула на 2012 - 2017 годы» | 03.08.2011 №2290 |
| МП «Развитие муниципальной службы города Барнаула» на 2012-2014 годы | 26.09.2011 №2828 |
| МП «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012-2014 годы» | 10.10.2011 №2996 |
| МП «Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края «Светлый город» на 2013-2017 годы» | 08.06.2012 №1693 |
| МП «Развитие культуры города Барнаула на 2013-2017 годы» | 10.07.2012 №1954 |
| МП «Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013-2017 годы» | 12.07.2012 №1964 |
| МП «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2013-2017 годы». | 12.07.2012 №1965 |
| МП «Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения на 2013-2017 годы» «Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» города Барнаула на 2013-2017 годы» «Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на 2013-2017 годы» | 02.08.2012 №2201 |
| МП «Развитие образования города Барнаула на 2013-2017 годы» | 07.09.2012 №2533 |
| МП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013-2017 годы» | 05.09.2012 №2508 |
| МП «Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула на 2014-2018 годы» | 14.08.2013 № 2772 |
| МП «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2014-2018 годы» | 20.08.2013 № 2863 |
| МП «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы» | 16.05.2014 №1001 |
| МП «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы» | 15.05.2014 №986 |
| МП «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы» | 14.05.2014 №965 |
| МП «Газификация города Барнаула на 2015-2017 годы» | 05.06.2014 №1174 |
| МП «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2017 годы» | 30.06.2014 №1384 |
| МП «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» | 10.07.2014 №1474 |
| МП «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2017 годы» | 21.07.2014 №1555 |
| МП «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы» | 05.08.2014 №1671 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2017 годы» | 05.08.2014 №1672 |
| МП «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2019 годы» | 05.08.2014 №1673 |
| МП «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2017 годы» | 05.08.2014 №1674 |
| МП «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2017 годы» | 07.08.2014 №1708 |
| МП «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы» | 11.08.2014 №1730 |
| МП «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» | 18.08.2014 №1797 |
| МП «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы» | 19.08.2014 №1802 |
| МП «Благоустройство, техническая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы» | 04.09.2014 №1911 |
| МП «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы» | 08.09.2014 №1924 |
| МП «Барнаул – комфортный город» на 2015-2025 годы | 17.09.2014 №2013 |
| ВЦП «Капитальный ремонт муниципальных общежитий и жилых домов, исключённых из Перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, на 2012-2020 годы» | 09.08.2012 №2290 |
| ВЦП «Благоустройство контейнерных площадок в частном секторе на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2013-2016 годы» | 03.10.2012 №2791 |
| ВЦП «Новый облик города Барнаула на 2013-2014 годы» | 28.06.2013 №2209 |
| ВЦП «Капитальный ремонт и реконструкция мостов и путепроводов города Барнаула на 2014-2018 годы» | 12.07.2013 №2424 |
| ВЦП «Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2014-2016 годы» | 27.08.2013 №2921 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа города Барнаула на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года» | 30.07.2010 №2212 |
| Программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской территории Индустриального района города Барнаула на 2012-2014 годы» | 11.11.2011 №3372 |
| Программа «Развитие конкуренции в городе Барнауле на 2012-2014 годы» | 30.05.2012 №1579 |
| Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Барнаула на 2013-2015 годы» | 16.04.2013 №1290 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в городе Барнауле на 2013-2016 годы». | 06.02.2013 №328 |
| Программа «Развитие туризма в городе Барнауле на 2014-2018 годы» | 31.10.2013 №3374 |
| Программа «Оформление бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность на 2014-2020 годы» | 04.02.2014 №166 |
| Инвестиционная программа ООО «Коммунальщик» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы | 30.11.2007 Решение БгД №670 |
| Инвестиционная программа ООО «Барнаульский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2015 годы | 27.10.2006 Решение БгД №442 |
| Программа повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014 годы и Плана мероприятий по ее реализации в 2012 году | 29.11.2011 №3603 |
| План мероприятий по реализации в 2014 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014 годы и показателей оценки эффективности реализации Программы в 2014 году | 16.12.2013 №3802 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2015 года | 29.04.2011 Решение БгД №511 |
| Программа социально-экономического развития города Барнаула на период до 2017 года в новой редакции | 22.08.2014 Решение БгД №336 |
| Стратегия социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года | 19.12.2013 Решение БгД №234 |

В таблице применены сокращения

- БгД - Барнаульская городская Дума

- МП – муниципальная программа;

- ВЦП – ведомственная целевая программа.

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в Таблице 3.2.

Перечень документов территориального планирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

Таблица 3.2.

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №384-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта | Распоряжение правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение правительства Российской Федерации от 11.11.2013 №2084-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 №2607-р |
| Схема территориального планирования Алтайского края (СТП АК) | Постановление Администрации Алтайского края от 27.10.2009 № 445 |
| Генеральный план городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее – действующий генеральный план) | Решение Барнаульской городской Думы от 26.02.2010 № 245 |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в Таблице 3.3.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

Таблица 3.3.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края (Региональные нормативы) | Постановление Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261 | В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования учтено непосредственно |

# Обоснование расчетных показателей

### Показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством».

Классификация жилого фонда по видам застройки

Принята наиболее актуальная классификация жилых домов, установленная Приказом Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Согласно данному Приказу:

- жилая застройка (застройка жилыми домами) предназначена для размещения жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них;

- к жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Приказом установлена классификация жилых домов, приведенная в Таблице 4.1.

Классификация жилых домов

Таблица 4.1.

| Вид дома | Характеристика | *Макси-мальная этажность | Вид застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индивиду-альный малоэтажный жилой дом (ИЖД) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 3 | Малоэтажная жилая застройка |
|  |  |  | Малоэтажная жилая застройка с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |
|  |  |  | Дачная (садовая) застройка |
| Блокирован-ный жилой дом (БЖД) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти) | 3 | Малоэтажная жилая застройка |
| Среднеэтаж-ный жилой дом (СЖД) | Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры) | 8 | Среднеэтажная жилая застройка |
| Многоэтаж-ный жилой дом (МЖД) | Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир) | 9 и более | Многоэтажная жилая застройка |
| Передвижное жилье (ПЖ) | ***Сооружения, пригодные к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | - | Территория ПЖ |

*включая мансардный этаж.

**при использовании в качестве дачного (садового) дома - не является жилым.

***не являются жилыми домами.

Под территорией малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки – понимается территория, на которой преимущественно размещаются (подлежат размещению) жилые дома с соответствующим количеством этажей, указанным в Таблице, и (или) иные объекты, предусмотренные Классификатором видов разрешенного использования земельных участков в качестве разрешенного использования соответствующих земельных участков.

К территории малоэтажной застройки относятся территории Малоэтажной застройки без участков личного подсобного хозяйства (коттеджная застройка), Малоэтажной застройки с приусадебными участками личного подсобного хозяйства (усадебная застройка) , Малоэтажной застройки блокированными домами (блокированная застройка), Дачная (садовая) застройка (территория некоммерческих садоводческих объединений (садовых товариществ)).

Жилищный фонд муниципального образования

Жилищный фонд муниципального образования размещается в жилых зонах населенных пунктов.

Характеристики жилищного фонда согласно Паспорту муниципального образования на 2010 – 2014 гг. (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.2.

Характеристики жилищного фонда

Таблица 4.2.

| Показатели, ед. измер. | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Оценка общей численности населения, чел | 671201 | 681463 | 691149 | 695731 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 14103,6 | 14390 | 14691 | 15036,9 |
| в том числе в муниципальной собственности |  |  | 420,6 |  |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда, кв. м/чел. | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,6 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв. м | 85,2 | 86 | 86,8 | 104,2 |
| Число проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, чел. | 868 | 2220 | 3154 | 2132 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год, чел. | 61 | 3 | 395 | 70 |
| Доля площади жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах в общей площади жилых помещений, % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Доля проживающих в аварийных жилых домах в общей численности населения, % | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |

Согласно Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года общая площадь жилищного фонда муниципального образования на 01.01.2013 - 420,6 тыс. кв. м. (2,8 % от общей площади жилых помещений).

Развитие жилищного фонда муниципального образования

Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года установлены целевые индикаторы обеспеченность общей площадью жилищного фонда – 25 и 26 кв. м на 2017 г. и 2025 г., соответственно.

Достижение указанных показателей планируется за счет использования территории пригородной зоны Барнаула, входящей в городской округ, а также, иных территорий (участков), отведенных для жилищного строительства. Предусматривается освоение 1520 га, на которых предусматривается размещение 3500 тыс. кв. м жилых помещений.

Установленные нормативные параметры жилой и дачной (садовой) застройки

р. 2 гл. I Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития жилой застройки.

Устанавливаются:

- Укрупненные показатели для определения общих размеров жилых зон;

- Требования к объему жилищного фонда и его структуре;

- Требования к объему государственного и муниципального жилищного фонда;

- Требования к организации территорий жилых зон;

- Требования к расчетной плотности населения территории микрорайонов и районов;

- Возможность выделения зон различной степени градостроительной ценности территории и требования к параметрам таких зон;

- Требования к установлению границ расчетных территорий микрорайонов и районов;

- Размеры земельных участков, предназначенных для размещения отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения, и малых предприятий и требования к вредному воздействию таких объектов;

- Размеры земельных участков под жилыми домами;

- Предельные размеры земельных участков при домах (квартирах);

- Размеры земельных участков для индивидуального жилого строительства и личных подсобных хозяйств;

- Требования к обеспечению нормативного уровня социально-бытового обслуживания, коммунального и транспортного обеспечения населения при планировке или реконструкции жилой застройки;

- Требования к дифференциации жилой застройки при планировочной организации жилых зон;

- Требования к определению объема жилищного фонда, подлежащего сносу;

- Требования к планированию жилой застройки в зонах чрезвычайной экологической ситуации;

- Требование учета требований по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки приведены в Таблице 4.3.

Показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки

Таблица 4.3.

| Показатели, ед. измер. | Объект нормиро-вания | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обособленных жилых секций* на одну семью, ед. | Все виды жилых домов, кроме ПЖ | Размещение Строительство Реконструкция | 1 |
| Доля жилых секций*, размещаемых в жилых зонах населенных пунктов, % |  |  | 100 |
| Доля обособленных жилых секций, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры** в соответствии с установленными нормативами показателям обеспеченности и доступности, % | Все виды жилых домов Территория ПЖ |  |  |
| Доля объектов, обеспеченных объектами утилизации и переработки бытовых отходов в соответствии с установленными нормативами показателями обеспеченности и доступности, % | СЖД, МЖД и группы таких домов Районы и микрорайоны МЖД Территория ПЖ |  |  |
| Доля объектов, обеспеченных автомобильными дорогами местного значения в соответствии с установленными нормативами показателями обеспеченности и доступности, % |  |  |  |
| Доля населения, проживающего (предполагаемого к проживанию) в жилых домах, обеспеченная объектами обслуживания*** в соответствии с установленными нормативами показателям обеспеченности и доступности, % | Все виды жилых домов, ПЖ |  |  |
| Доля некоммерческих садоводческих объединений (садовых товариществ), территории которых обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры, объектами утилизации и переработки бытовых отходов, автомобильными дорогами местного значения | Территории некоммер-ческих садовод-ческих объединений |  |  |

*Жилая секция – ИЖД, совмещенный дом БЖД, квартира

**Объекты инженерной инфраструктуры – объекты, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение.

***Объекты обслуживания – объекты, относящиеся к областям физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение.

Под обеспеченностью и доступностью объектов жилой и дачной (садовой) застройки объектами понимается выполнение установленных нормативами показателей, относящихся к соответствующим областям для указанных объектов нормирования

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории муниципального осуществляют Городской и Пригородный районы электрических сетей (РЭС) Производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Алтайэнерго» ОАО «МРСК Сибири». Электроснабжение муниципального образования осуществляется по сетям переменного тока напряжением 10 и 6 кВ от понизительных подстанций через систему трансформаторных подстанций 10/0,4 и 6/0,4 кВ.

Характеристики системы электроснабжения муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.4.

Характеристики системы электроснабжения

Таблица 4.4.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Удельная величина годового потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего, кВт*час | 870 |

Установленные нормативные параметры электроснабжения

р. 5 гл. IV Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области электроснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

- Требования к определению расчетных показателей при определении потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями;

- Требования к организации электроснабжения населённых пунктов;

- Требования к размещению тепловых электростанций и размерам санитарно-защитных зон от тепловых электростанций;

- Требования к размещению воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше;

- Требования к прокладке линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода;

- Допустимые размеры коридора высоковольтных линий электропередачи и допустимые режимы его использования;

- Требования к выносу или замене кабельными линиями линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ при реконструкции за пределы жилых и общественно-деловых зон в г. Барнаул и пгт. Южный;

- Требования к прокладке электрических сетей при застройке здании в 4 этажа и выше;

- Требования к размещению энергогенерирующих сооружений и устройств;

- Укрупненные показателей электропотребления.

Технико-экономические показатели электроснабжения

В Положениях по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели электроснабжения, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности. Указанные показатели приведены в Таблице 4.5.

Показатели электроснабжения

Таблица 4.5.

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2025 г. |
| Потребность в электроэнергии, всего, млн. кВт*ч/год | 2210 | 3075 |
| В том числе: |  |  |
| на производственные нужды, млн. кВт*ч/год | 720 | 1410 |
| на коммунально-бытовые нужды, млн. кВт*ч/год | 1470 | 1715 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, кВт*ч | 3400 | 4550 |
| В том числе на коммунально-бытовые нужды, кВт*ч | 1900 | 3340 |

Показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения приведены в Таблице 4.6.

Показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения

Таблица 4.6.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Количество вводов электроснабжения, - фаз питающего напряжения переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, ед. |  |  |
| ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  | 3 |
| Совмещенный дом в БЖД |  | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, не оборудованная электроплитами |  | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами |  | 2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 3 |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Количество трансформаторных подстанций, от которых осуществляется ввод электроснабжения, ед. |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1 |
| Жилая застройка сельских населенных пунктов |  | 1 |
| СЖД, МЖД (группа домов) |  | 2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1 |
| Территория ПЖ |  | 1 |
| Показатель, ед. измерения: Удельная величина годового потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего, кВт*ч. (без учета потребления электроэнергии для отопления и подогрева воды в жилых секциях, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения и не оборудованных газовыми водонагревателями) |  |  |
| 1 проживающий | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 900 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих) |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к годовому потреблению электроэнергии на 1 чел. – отношение мощности (производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| ИЖД, БЖД, не оборудованный электроплитами | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1,2 |
| ИЖД, БЖД, оборудованный электроплитами |  | 1,4 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  | 1,4 |
| БЖД, СЖД и МЖД, не оборудованные электроплитами |  | 1,0 |
| СЖД и МЖД, оборудованные электроплитами |  | 1,25 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,8 |
| Территория ПЖ |  | 0,4 |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект электроснабжения | При реконструкции системы электроснабжения | 1,0 |
| Объекты, не подключенные к централизованным системам газо- и теплоснабжения |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к расчетному потреблению электроэнергии на отопление и на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области теплоснабжение

Согласно п. 4 ч.1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется централизованными системами теплоснабжения, а также автономными источниками теплоснабжения, расположенными в составе объектов-потребителей тепловой энергии или групп таких объектов.

Характеристики системы теплоснабжения муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.7.

Характеристики системы теплоснабжения

Таблица 4.7.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Число источников теплоснабжения, ед. | 81 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч, ед. | 52 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м | 358200 |
| Удельная величина годового потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади, Гкал | 0,16 |
| Удельная величина годового потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего, куб. м | 21,3 |

Установленные нормативные параметры теплоснабжения

р. 15 гл. IV Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области теплоснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

- Требования к размещению тепловых электростанций и размерам санитарно-защитных зон от тепловых электростанций;

- Требования к обеспечению теплоснабжения населённых пунктов в соответствии с утверждённой в установленном порядке схемой теплоснабжения;

- Требования к размещению котельных;

- Требования к размещению золошлакоотвалов;

- Возможность применения индивидуальных источников тепла;

- Размеры земельных участков для размещения котельных;

- Размеры санитарно-защитных зон от котельных.

Технико-экономические показатели теплоснабжения

Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели теплоснабжения.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.8.

Показатели теплоснабжения

Таблица 4.8.

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2025 г |
| Потребление тепла, Гкал/ч | 3500 | 4710 |
| В том числе, на коммунально-бытовые нужды, Гкал/ч | 1900 | 3340 |
| Производительность централизованных источников теплоснабжения, Гкал/ч | 2700 | 4470 |
| В том числе: |  |  |
| ТЭЦ (АТЭС, АСТ), Гкал/ч | 2300 | 2830 |
| районные котельные, Гкал/ч | 400 | 400 |
| Производительность локальных источников теплоснабжения, Гкал/ч | 1220 | 1000 |

Показатели обеспеченности и доступности объектов теплоснабжения

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения приведены в Таблице 4.9.

Показатели обеспеченности и доступности объектов теплоснабжения

Таблица 4.9.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе теплоснабжения |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов теплоснабжения, ед. |  |  |
| ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 1 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  |  |
| Совмещенный дом в БЖД |  |  |
| Квартира в СЖД, МЖД |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов горячего водоснабжения, ед. |  |  |
| Квартира в СЖД, МЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления тепловой энергии на 1 кв. м. общей площади, Гкал |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 0,2 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  |  |
| СЖД и МЖД |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления горячей воды на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 24 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме Территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к максимальному тепловому потоку (тепловой нагрузке) на отопление и расходу теплоты на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы теплоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект теплоснабжения | При реконструкции системы теплоснабжения | 1,0 |
| Показатель, ед. измерения: доля котельных, использующих природный газ, % |  |  |
| Котельная, подключенных к централизованной системе газоснабжения | При размещении, строительстве и реконструкции котельных | 100 |
| Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе газоснабжения и не подключенные к централизованной системе теплоснабжения |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к газовой нагрузке на отопление и на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Газоснабжение муниципального образования осуществляется централизованными системами газоснабжения от трех газораспределительных станций, через систему газорегуляторных пунктов и установок. Также осуществляется доставка потребителям сжиженного газа (баллонного и емкостного) автомобильным транспортом.

Характеристики системы газоснабжения муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.10.

Характеристики системы газоснабжения

Таблица 4.10.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети, м | 1344483 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов, ед. | 5 |
| Удельная величина годового потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего, куб. м | 8,7 |

Установленные нормативные параметры газоснабжения

р. 15 гл. IV Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области газоснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

- Требования к размещению газораспределительных станций магистральных газопроводов;

- Размеры земельных участков газонаполнительных станций;

- Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов;

- Размеры земельных участков промежуточных складов баллонов;

- Расстояния от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения.

Технико-экономические показатели газоснабжения

Долгосрочной целевой программой «Газификация города Барнаула на 2012-2014 годы» (ДЦП «Газификация») и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели газоснабжения.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.11.

Показатели газоснабжения

Таблица 4.11.

| Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. 2011 г. | 2014 г. 2015 г | 2025 г |
| Уровень газификации природным газом жилого фонда, % | 20,1 | 25,1 | - |
| в том числе частного сектора, % | 51,6 | - | - |
| Количество газифицированных природным газом жилых секций, тыс. ед. | 53,0 | 66,269 | - |
| Уровень газификации сжиженным газом жилого фонда, % | 33,0 | 25,1 |  |
| Количество газифицированных сжиженным газом жилых секций, тыс. ед. | 57,7 | - | - |
| Протяженность распределительных сетей газоснабжения, км | - | 1057 | - |
| Уровень газификации котельных, находящихся в муниципальной собственности, % | 30,4 | 67,4 | - |
| Количество газифицированных котельных находящихся в муниципальной собственности, ед. | - | 465 | - |
| Удельный вес газа в топливном балансе, % | 40 | - | 75 |
| Годовое потребление газа, млн. куб. м | - | - | 2200 |
| В том числе: | - | - | - |
| на коммунально-бытовые нужды, млн. куб. м | - | - | 780 |

Показатели обеспеченности и доступности объектов газоснабжения

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов газоснабжения приведены в Таблице 4.12.

Показатели обеспеченности и доступности объектов газоснабжения

Таблица 4.12.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов газоснабжения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления природного газа на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 10,0 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих) |  |  |
| 1 проживающий на территории дачной (садовой) застройки |  | 2,5 |
| Показатель: коэффициент запаса к газовой мощности – отношение мощности (производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект газоснабжения | При реконструкции системы газоснабжения | 1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоснабжение

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Водоснабжение муниципального образования осуществляется комбинированной централизованной системой водоснабжения с использованием двух источников – поверхностных вод р. Обь и подземных вод Барнаульского месторождения подземных вод.

Основным источником водоснабжения является р. Обь (2 водозаборных узла) общей проектной производительностью 500 тыс. куб. м/сутки. Очистка вод речных водозаборов осуществляется на очистных сооружениях водопроводной воды, общей проектной производительностью 300 тыс. куб. м/сутки.

Суммарная подача воды составляет 240-300 тыс. куб. м/сутки, в том числе, из подземных водозаборов – 10-20 тыс. куб. м/сутки.

Характеристики системы водоснабжения муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.13.

Характеристики системы водоснабжения

Таблица 4.13.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м | 480700 |
| Удельная величина годового потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего, куб. м | 43,8 |

Установленные нормативные параметры водоснабжения

р. 12 гл. IV Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области водоснабжение.

Устанавливаются:

- Требования к проектированию новых, реконструкции и расширению существующих инженерных сетей водоснабжения;

- Требования к проектированию систем хозяйственно-питьевого населённых пунктов;

- Требования к обеспеченности жилой и общественной застройки населённых пунктов системами водоснабжения;

- Требования к выбору источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Размеры земельных участков для станций очистки воды.

Технико-экономические показатели водоснабжения

Инвестиционной программой ООО «Барнаульский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2015 годы (ИП «Барнаульского водоканала») и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели водоснабжения.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.14.

Показатели водоснабжения

Таблица 4.14.

| Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. 2011 г. | 2014 г. 2015 г | 2025 г |
| Водопотребление, тыс. куб. м/сутки | 318,8 | - | 402,0 |
| В том числе: |  | - |  |
| на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. куб. м/сутки | 252,0 | - | 298,0 |
| на производственные нужды, тыс. куб. м/сутки | 66,3 | - | 68,0 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел., л/сутки | 506,7 | - | 533,3 |
| В том числе на хозяйственно-питьевые нужды, л/сутки | 395,6 | - | 385,0 |
| Уровень потерь воды, % | - | 21,85 | - |
| Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой, тыс. куб. м/сутки | - | 44,8 | - |

Показатели обеспеченности и доступности объектов водоснабжения

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов водоснабжения приведены в Таблице 4.15.

Показатели обеспеченности и доступности объектов водоснабжения

Таблица 4.15.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: количество вводов водоснабжения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления холодной воды на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения | 55 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к удельной величина годового потребления холодной воды – отношение мощности (производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения/объектов жилой застройки | 2,0/1,6 |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |  | 4,0/2,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 2,0/1,6 |
| СЖД и МЖД |  | 1,2/1,0 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,8/0,6 |
| Территория ПЖ |  | 0,5/0,5 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект водоснабжения | При реконструкции системы водоснабжения | 1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоотведение

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Водоотведение муниципального образования осуществляется централизованной раздельной системой канализации с выпуском очищенных стоков в р. Обь. В составе системы: сеть самотечных и напорных коллекторов, общей протяженностью 819 км, 20 канализационных насосных станций, 2 площадки очистных сооружений общей производительностью 390 тыс. куб. м/сутки.

Сточные воды от жилых кварталов и производственные стоки после локальной очистки направляются в напорно-самотечном режиме на общегородские сооружения. Предприятия города обслуживаются системой водоотведения и очистки стоков по комбинированной схеме. Основная часть промышленно-коммунальных объектов сбрасывает стоки в систему общегородской канализации. Хозяйственно-бытовая канализация сельских населенных пунктов в основном представлена локальными системами, но стоки ряда прилегающих к г. Барнаулу населенных пунктов поступают в общегородскую сеть.

Часть территории г. Барнаул обеспечена сетью ливневой канализации. Указанная сеть не обеспечивает 100-процентный водосбор дождевых и талых вод с проезжей части дорог города.

Общая протяженность замощенных улиц и проездов с усовершенствованным покрытием в городе, замощенных и составляет 636 км, из них обеспечено подземными водостоками 185,8 км, что составляет примерно 29% общей протяженности.

Ввиду отсутствия ливневой канализации и большого скопления ливневых и паводковых вод происходит подтопление ряда участков территории.

Характеристики системы водоотведения муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.16.

Характеристики системы водоотведения

Таблица 4.16.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м | 359900 |

Установленные нормативные параметры водоотведения

р. 12 и 13 гл. IV Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области водоотведение.

Устанавливаются:

- Требования к проектированию новых, реконструкция и расширение существующих инженерных сетей водоотведения;

- Требования к проектированию систем канализации населённых пунктов;

- Требования к проектированию систем дождевой канализации;

- Обеспеченность жилой и общественной застройки населённых пунктов системами канализации;

- Требования к размещению локальных систем канализации и сливных станций при отсутствии централизованной системы канализации;

- Требования к отведению и очистке поверхностных вод;

- Требования к территории, с которой должен осуществляться отвод поверхностных вод;

- Требования к организации выпуска поверхностного стока;

- Требования к утилизации снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий населённых пунктов;

- Требования к применению закрытых и открытых водоотводящих устройств;

- Требования к возможности приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций системой водоотвода поверхностных вод;

- Требования к расчету водосточной сети;

- Размеры водостоков, отводящих труб и водосточных каналов;

- Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации;

- Размеры земельных участков для очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон;

- Размеры земельных участков для сливных станций;

- Размеры санитарно-защитных зон от очистных сооружений поверхностного стока.

- Возможность применения общесплавных (совместных с хозяйственно-бытовой) и раздельных систем дождевой канализации.

- Возможность применения незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зелёных насаждений, поступивших в дождеприемные колодцы, для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

- Рекомендуемые для ориентировочных расчетов суточные объемы поверхностного стока, поступающие на очистные сооружения с территории жилых и общественно-деловых зон г. Барнаул и пгт. Южный.

Технико-экономические показатели водоотведения

Инвестиционной программой ООО «Барнаульский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2015 годы (ИП «Барнаульского водоканала») и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели водоотведения.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.17.

Показатели водоотведения

Таблица 4.17.

| Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. 2011 г. | 2014 г. 2015 г | 2025 г |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод, тыс. куб. м/сутки | 366 | - | 367 |
| В том числе: |  |  |  |
| хозяйственно-бытовые сточные воды, тыс. куб. м/сутки | 296,8 | - | 298,0 |
| производственные сточные воды, тыс. куб. м/сутки | 69,0 | - | 69,0 |
| Усредненная норма водоотведения, с учетом промпредприятий на 1 чел., л/сутки | 620,0 | - | 500,0 |
| Установленная мощность системы водоотведения, тыс. куб. м/сутки | 290,0 | - | 340,0 |
| Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой, тыс. куб. м/сутки | - | 28,5 | - |
| Ливневая канализация |  |  |  |
| Протяженность коллекторов, км | 118 | - | 277 |
| Количество очистных сооружений, ед. в том числе: локальные сооружения, ед. | 2 2 | - | 14 11 |

Показатели обеспеченности и доступности объектов водоотведения

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов водоотведения приведены в Таблице 4.18.

Показатели обеспеченности и доступности объектов водоотведения

Таблица 4.18.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значе-ние, не менее |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество отводов в централизованную систему водоотведения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: количество отводов в локальную систему водоотведения (на локальные очистные сооружения канализации) от объектов, не оборудованных отводами в централизованную систему водоотведения, ед. |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка – ИЖД (или отдельный дом) | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 1 |
| Малоэтажная жилая застройка – БЖД (или отдельный дом, кроме застройки городских, крупных и больших сельских населенных пунктов) |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка |  |  |
| СЖД до 4 этажей (или отдельный дом, кроме застройки кроме застройки городских, крупных и больших сельских населенных пунктов) |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки (или отдельный дом) |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: удельная величина годового потребления холодной воды на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 55 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к удельной величине годового потребления холодной воды – отношение мощности (производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения /объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |  | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,2/1,0 |
| СЖД и МЖД |  | 1,2/1,0 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,4/0,4 |
| Территория ПЖ |  | 0,5/0,5 |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект водоотведения | При реконструкции системы водоотведения | 1,0 |
| Ливневая канализация |  |  |
| Показатель: коэффициент изменения производительности объектов ливневой канализации – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| - | При реконструкции ливневой канализации | 1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Улично-дорожная сеть муниципального образования образована автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения, а также улицами, расположенными на территории населенных пунктов.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения приведен в Таблице 4.19.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения

Таблица 4.19.

| Наименование дороги | Протяженность, км | Населённые пункты, через которые проходит автомобильная дорога |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения |  |  |
| Федеральная автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск – Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) – Бийск – Майма – государственная граница с Монголией) 00 ОП ФЗ Р-256 | 962,6 | - |
| Федеральная автомобильная дорога А-322 (Барнаул – Рубцовск) 00 ОП ФЗ А-322 | 289,0 | п. Садоводов, п. Плодопитомник, п. Бельмесёво, п. Конюхи |
| Автомобильная дорога общего пользования регионального значения |  |  |
| Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле 01 ОП РЗ 01К-01 | 6,2 | г. Барнаул |
| Региональная дорога Р-380 (Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области) 01 ОП РЗ 01К-02 | 11,3 | Новомихайловка |
| Калманка – Новороманово – Лебяжье 01 ОП РЗ 01К-59 | 12,0 | п. Центральный, п. Мохнатушка, п. Черницк, п. Ягодный, с. Лебяжье |
| Объездная дорога в обход г. Барнаула 01 ОП РЗ 01К-83 | 7,1 | г. Барнаул |
| Барнаул – АНИИЗиС 01 ОП РЗ 01К-84 | 8,7 | п. Научный Городок, с. Гоньба, п. Землянуха, п. Казённая Заимка |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |
| Березовка – п. Научный Городок 01 ОП МЗ 01Н-3323 | 16,9 | с. Берёзовка, п. Научный Городок |
| Северный – Лебяжье 01 ОП МЗ 01Н-3303 | 10,3 | с. Лебяжье |
| Подъезд к п. Лесному 01 ОП МЗ 01Н-3321 | 4,5 | п. Пригородный, с. Власиха, п. Лесной |
| Журавлиха – Березовка – Малая Повалиха 01 ОП МЗ 01Н-3302 | 14,1 | с. Берёзовка |
| Подъезд к с. Лебяжье 01 ОП МЗ 01Н-3324 | 2,8 | пгт. Южный, с. Лебяжье |
| Подъезд к с. Березовка 01 ОП МЗ 01Н-3325 | 6,4 | с. Берёзовка |
| Подъезд к п. Новомихайловка 01 ОП МЗ 01Н-3326 | 1,0 | п. Новомихайловка |

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения согласно Постановлению Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 27.04.2009 № 188 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».

Характеристики сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.20.

Характеристики сети автомобильных дорог

Таблица 4.20.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года), км | 2124,4 |
| в том числе, с твердым покрытием, км | 1987,2 |
| из них с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами), км | 1965,6 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года), км | 684 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года), км | 563 |
| Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 84 |
| в том числе, автомобильные газозаправочные станции (АГЗС), ед. | 17 |

Установленные нормативные параметры сети автомобильных дорог

р. 10 гл. III Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения.

Устанавливаются:

- Требования к проектированию автомобильных дорог местного значения;

- Требования к определению границ и размеров полос отвода автомобильных дорог местного значения и транспортных развязок движения, земельных участков для их размещения;

- Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения;

- Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения;

- Размеры придорожных полос автомобильных дорог местного значения;

- Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки;

- Требования к обеспечению защиты застройки от шума;

- Требования к размещению велосипедных дорожек;

- Параметры расчёта велосипедных дорожек;

- Требования к обеспечению объектами дорожного сервиса;

- Требования к оборудованию объектов дорожного сервиса;

- Требования к размещению объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги;

- Требования к размещению объектов дорожного сервиса в границах придорожной полосы автомобильной дороги;

- Требования к размещению и оборудованию автобусных остановок;

- Требования к размещению, вместимости, благоустройству и оборудованию площадок отдыха, остановок туристского транспорта;

- Требования к проектированию станций технического обслуживания автомобильного транспорта;

- Размеры земельных участков для размещения станций технического обслуживания автомобильного транспорта;

- Требования к проектированию автозаправочных станций;

- Размеры земельных участков для размещения автозаправочных станций;

- Расстояния от автозаправочных станций, станций технического обслуживания и моек автомобилей до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений;

- Нормы вместимости транзитных мотелей и кемпингов;

- Рекомендуемые размеры земельных участков для размещения предприятий и объектов автомобильного сервиса;

- Нормы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра.

Технико-экономические показатели сети автомобильных дорог

Муниципальной программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы» (МП «Транспортная система») и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели сети автомобильных дорог.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.21.

Показатели сети автомобильных дорог

Таблица 4.21.

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2025 г |
| Протяженность магистральных улиц и дорог (по Барнаульской транспортной системе - городской округ, в том числе г. Барнаул), км | 476 | 796 |
| *В том числе: |  |  |
| магистральных дорог скоростного движения, км | - | 75 |
| магистральных дорог регулируемого движения, км | 97 | 241 |
| магистральные улицы непрерывного движения, км | - | 42 |
| магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения, км | 130 | 186 |
| магистральных улиц районного значения, км | 249 | 252 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети, км | 1014 | 1356 |
| Плотность улично-дорожной сети (по г. Барнаул), км/кв. км | 3,97 | 7,54 |
| Плотность магистральной сети (по г. Барнаул), км/кв. км | 1,97 | 2,54 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, ед. на 1000 жителей | 200 | 400 |

*Классификация дорог и улиц согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели обеспеченности и доступности автомобильных дорог

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильных дорог местного значения, приведены в Таблице 4.22.

Показатели обеспеченности и доступности объектов автомобильных дорог

Таблица 4.22.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: *Минимальное количество независимых маршрутов движения к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами, ед. |  |  |
| **Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. | При размещении, строительстве и реконструкции улиц | 3 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - малый сельский населенный пункт/прочий населенный пункт | При размещении, строительстве и реконструкции населенных пунктов и дорог | 1/2 |
| Объекты, независимо от места размещения: - ИЖД, БЖД, СЖД, МЖД; - территория дачной (садовой) застройки - территория ПЖ - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения - сельское кладбище - объект захоронения отходов (свалка, полигон твердых бытовых отходов) - мусороперерабатывающий объект (комплекс, завод) | При размещении, строительстве и реконструкции объектов и дорог и улиц | 1 |
| Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) |  | 2 |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - группа СЖД, МЖД; - микрорайон (квартал) жилой застройки; - район жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская и районная, многофункциональная и специализированная; - объект массового посещения - производственная зона |  | 2 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности |  |  |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - малый сельский населенный пункт Объекты, независимо от места размещения: - ИЖД, БЖД. - территория ПЖ - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - сельское кладбище - объект захоронения отходов (свалка, полигон твердых бытовых отходов) - мусороперерабатывающий объект (комплекс, завод) Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - производственная зона | При размещении, строительстве и реконструкции дорог и улиц/ объектов | 1,2/1,0 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - средний сельский населенный пункт Объекты, независимо от места размещения: - СЖД, МЖД - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) |  | 1,4/1,2 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - большой и крупный сельский населенный пункт (кроме с. Власиха, с. Лебяжье) Населенные пункты, кроме г. Барнаул Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - группа СЖД, МЖД; - микрорайон (квартал) жилой застройки; - район малоэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | 1,6/1,4 |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - пгт. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье Объекты, независимо от места размещения: - объект массового посещения Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - район среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) |  | 1,8/1,6 |
| Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) |  | 2,0/1,6 |
| Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. |  | -/3,0 |
| Показатель, ед. измерения: ***Коэффициент запаса к пропускной способности прочего (не основного) маршрута движения к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами (из учитываемых в количестве независимых маршрутов движения) – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности |  |  |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - пгт. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье Планировочные элементы застройки и объекты на территории г. Барнаул: - район среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) | При размещении, строительстве и реконструкции дорог и улиц/ объектов | 1,2/1,0 |
| Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. |  | -/1,6 |
| Прочие населенные пункты и объекты, для которых в настоящей таблице приведено минимальное количество независимых маршрутов движения |  | 1,0/1,0 |
| Показатель: ***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| **Транспортный узел г. Барнаул: - Октября площадь; - Железнодорожный вокзал (Привокзальная ул., 10); - многоуровневая автомобильная развязка на пересечении Красноармейский пр. и Мамонтова ул. | При размещении, строительстве и реконструкции улиц | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - общественно-деловая многофункциональная зона пгт. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье | При размещении, строительстве и реконструкции дорог и улиц/ объектов | Автомобильная дорога II-ой технической категории (4 полосы шириной 3,5 м каждая) Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения Поселковая дорога, Главная улица |
| Населенные пункты, кроме г. Барнаул: - общественно-деловая многофункциональная зона крупного и большого сельского населенного пункта (кроме с. Власиха, с. Лебяжье) - средний и малый сельский населенный пункт |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная Поселковая дорога, Главная улица |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объекты вне территории населенных пунктов: - территория ПЖ - сельское кладбище - объект захоронения отходов (свалка, полигон твердых бытовых отходов) - мусороперерабатывающий объект (комплекс, завод) |  | Автомобильная дорога V-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объекты, независимо от места размещения: - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) |  | Автомобильная дорога II-ой технической категории (4 полосы шириной 3,5 м каждая) Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объекты вне территории населенных пунктов: - городское кладбище |  | Автомобильная дорога III-ей технической категории (4 полосы шириной 3,5 м каждая) Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории населенных пунктов |  | Дороги и улицы в населенных пунктах согласно *** |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения пропускной способности участка улицы (дороги) – отношение пропускной способности такого участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции |  |  |
| Улица, дорога, проезд, переулок, скотопрогон (иные объекты, по которым осуществляется или предполагается осуществление движения механических транспортных средств и 9или) скота) | При реконструкции улицы (дороги, проезда, переулка, скотопрогона) или участка такого объекта | 1,0 |

*С учетом разрешенных направлений движения, для каждого из таких разрешенных направлений.

**Перечисленные объекты определены в качестве транспортных узлов г. Барнаул исключительно в целях применения показателей, приведенных в данной Таблице.

***Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прочие показатели автомобильных дорог, связанные максимально допустимым уровнем территориальной доступности отдельных объектов для населения, устанавливаются в соответствующих подразделах и пунктах нормативов.

Показатели обеспеченности и доступности пешеходных коммуникаций (подходов) согласно пункту «Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории».

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа».

Система объектов физической культуры и массового спорта (стадионов, дворцов спорта, спортивных комплексов и т.д.) представлена в муниципальном образовании объектами общего доступа, находящимися в государственной и муниципальной собственности, объектами учреждений общего (среднего) и профессионального образования, а также объектами учреждений дополнительного образования детей (школы олимпийского резерва, спортивные школы), многие из которых доступны для занятий населения. На территории муниципального образования размещен ряд объектов, которые могут быть отнесены к области физическая культура и массовый спорт – бассейны, лыжные базы, фитнес-центры и тренажерные залы (клубы).

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с работающим населением организована в 119 учреждениях, организациях, предприятиях, из них 19 имеют спортивные клубы. Большое внимание при проведении мероприятий уделяется детям и подросткам. Около 45% всех физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий проводятся для данной категории населения.

Характеристики системы физической культуры и массового спорта муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.23.

Характеристики системы физической культуры и массового спорта

Таблица 4.23.

| Показатели, ед. измер. | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Спортивные сооружения всего, ед. | 1079/739 |
| в том числе: | - |
| стадионы с трибунами, ед. | 6/4 |
| плоскостные спортивные сооружения, ед. | 543/434 |
| спортивные залы, ед. | 374/237 |
| плавательные бассейны, ед. | 22/6 |

*всего/в том числе - муниципальные

Перечень основных объектов физической культуры и массового спорта, обеспечивающих территориальную доступность для населения, приведен в Таблице 4.24.

Основные объекты физической культуры и массового спорта

Таблица 4.24.

| Наименование | Месторасположение Адрес | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Стадион «Динамо» (центральный стадион) | г. Барнаул, между Никитина ул., 53-55 | Вместимость трибун (количество зрительских мест) – ок. 16000 чел. |
| Спортивный комплекс «Обь» (центральный дворец спорта) | г. Барнаул, Папанинцев ул., 96а | Вместимость трибун (количество зрительских мест) – ок. 5000 чел. |
| Стадион «Клевченя» | г. Барнаул,9 Января бульв., 29а | - |
| Стадион «Трансмаш» | г. Барнаул, Ленина пр., 152а |  |
| Стадион «Лабиринт» | г. Барнаул, Юрина ул., 197 | Вместимость трибун (количество зрительских мест) – ок. 1200 чел. |
| Стадион «Кристалл» | г. Барнаул, Малахова ул., 177б | - |
| Ипподром | г. Барнаул, Космонавтов пр., 61 |  |
| Детский оздоровительный центр «Акватория» | г. Барнаул, Балтийская ул., 45а |  |
| Лыжная база «Динамо» | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 36 |  |
| Горнолыжный комплекс | г. Барнаул, Абаканская ул., 3г | Количество трасс – 4 |
| Лыжная база Алтайской государственной педагогической академии Центр стрелковой подготовки | г. Барнаул, Кутузова ул., 10а | - |
| Спортивно-оздоровительный комплекс | г. Барнаул, Кутузова ул., 14а |  |
| Спортивный комплекс ВРЗ | г. Барнаул, Воровского ул., 110 |  |
| Спорткомплекс Алтайской государственной педагогической академии | г. Барнаул, Крупской ул., 106 |  |
| Спортивный центр | г. Барнаул, Геблера пер., 33б |  |
| Бассейн «Олимпийский» | г. Барнаул, Ленина ул., 46к |  |
| Военно-спортивный клуб | г. Барнаул, Шукшина ул., 29 |  |
|  | г. Барнаул, Гущина ул, 158 |  |
| Конноспортивный клуб | г. Барнаул, Гвардейская ул., 1а |  |
|  | г. Барнаул, Комсомольский пр., 128 |  |
| Спортивный клуб | г. Барнаул, Красноармейский пр., 90а |  |
| Хоккейный клуб | г. Барнаул, Красноармейский пр., 94а |  |
| Теннисный клуб | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 1г |  |
|  | г. Барнаул, Космонавтов ул., 16в |  |
|  | г. Барнаул, ул. Взлётная, 2 |  |
| Краевой клуб настольного тенниса | г. Барнаул, пр. Ленина, 147 |  |
| Стадион | пгт. Южный, Мусоргского ул., д. 22 |  |
| Бассейн | пгт. Южный, ул. Мусоргского, д. 22 |  |
| Авиационно-спортивный клуб | пгт. Южный, Герцена ул., 13 |  |
| Конноспортивный клуб | п. Борзовая Заимка, Вечерняя ул., 21а |  |
| Конноспортивный клуб | п. Казённая Заимка, Обская 3-я ул., 4 |  |

Установленные нормативные параметры физической культуры и массового спорта

р. 6 гл. I, р. 9 гл. II Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт.

Устанавливаются:

- Требования к размещению объектов физической культуры и массового спорта;

- Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта, в том числе показатели обеспеченности:

- площадью плоскостных спортивных сооружений общего пользования;

- площадью помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне;

- площадью пола спортивных залов общего пользования, в том числе для - г. Барнаул, пгт. Южный с. Власиха, с. Лебяжье

- площадью зеркала воды бассейнов крытых и открытых общего пользования, в том числе для - г. Барнаул, пгт. Южный с. Власиха, с. Лебяжье;

- Нормативы максимального уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта, в том числе - радиусы обслуживания:

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы в микрорайонах);

- физкультурно-спортивных центров жилых районов;

- Размеры земельных участков для размещения объектов физической культуры и массового спорта;

- Рекомендуемые параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений.

Технико-экономические показатели физической культуры и массового спорта

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (Программа «Физкультура и спорт») и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели физической культуры и массового спорта.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.25.

Показатели физической культуры и массового спорта

Таблица 4.25.

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 г. 2015 г. | 2017 г |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 30,07 | - |
| Количество спортивных мероприятий, прошедших на территории города, ед. | 1054 | - |
| Фактическая обеспеченность населения города спортивными объектами: | - | - |
| площадью плоскостных спортивных сооружений общего пользования, % | 49,7 | - |
| площадью пола спортивных залов общего пользования, % | 67,7 | - |
| площадью зеркала воды бассейнов крытых и открытых общего пользования, % | 10,0 | - |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 32 | - |
| Количество летних дворовых спортивных площадок в каждом районе, ед. | - | 9 |
| То же, зимних, ед. | - | 6 |
| Объекты спорта, ед.: | - | - |
| - спортивная арена (спортивный зал с оборудованными местами для зрителей) | 3 | - |
| - легкоатлетический манеж | 1 | - |
| - физкультурно-оздоровительный комплекс | 10 | - |
| - стадион | 6 | - |
| - бассейн | 10 | - |
| - лыжная база | 23 | - |
| - биатлонный комплекс | 1 | - |
| - спортивный клуб | 94 | - |
| - фитнес-клуб | 1 | - |

Показатели обеспеченности и доступности объектов физической культуры и массового спорта

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в Таблице 4.26.

Показатели обеспеченности и доступности объектов физической культуры и массового спорта

Таблица 4.26.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель: коэффициент запаса к площади плоскостных спортивных сооружений – отношение площади плоскостных спортивных сооружений к расчетной потребности |  |  |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,0/1,0 |
| Группа СЖД, МЖД |  | 0,5/0,4 |
| Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) |  | 1,0/0,8 |
| Район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов и кварталов жилой застройки) |  | 1,5/1,2 |
| Показатель: коэффициент запаса к площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне – отношение площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне к расчетной потребности |  |  |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Группа СЖД, МЖД |  | 1,0/0,8 |
| Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) |  | 1,5/1,2 |
| Показатель, ед. измерения: доля объектов физической культуры и массового спорта, отвечающих требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, % |  |  |
| Объект физической культуры и массового спорта | При размещении, строительстве и реконструкции системы объектов физической культуры и массового спорта | 100,0 |
| Показатель: коэффициент изменения пропускной способности (площади плоскостных спортивных сооружений площади пола спортивных залов и зеркала бассейнов вместимости трибун и т, д.) объектов – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект физической культуры и массового спорта | При реконструкции объектов физической культуры и массового спорта | 1,0 |
| Показатель, ед. изменения: вместимость трибун (количество зрительских мест), мест/тыс. жителей |  |  |
| Центральный стадион | При размещении, строительстве нового центрального стадиона и (или) реконструкции существующего центрального стадиона | 50 |
| Показатель, ед. изменения: вместимость трибун (количество зрительских мест), мест/тыс. жителей |  |  |
| Центральный дворец спорта | При размещении, строительстве нового центрального дворца спорта и (или) реконструкции существующего центрального дворца спорта | 17 |

Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений приведена в Приложении 3.

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

Согласно п. 13 ч.1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время».

Система дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального образования развивается согласно Муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы» (далее – Программа «Образование»)

Характеристики объектов, относящихся к области образование, размещенных на территории муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования на 2010 – 2014 гг. (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.27.

Характеристики объектов образования

Таблица 4.27.

| Показатели, ед. измер. | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Число дошкольных образовательных организаций на конец отчетного года,, ед. | 161 |
| Число мест в дошкольных образовательных организациях на конец отчетного года,, ед. | 28547 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года,, чел. | 33207 |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года,, чел. | 22946 |
| Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) на начало учебного года,, чел. | 99 |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) с учетом структурных подразделений (филиалов) 1),, чел. | 62492 |
| Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций,, чел. | 2 |
| Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов),, чел. | 630 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 72.9 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, % | 20 |
| Оценка численности населения на 1 января 2014 г., тыс., чел. | 695,731 |
| Городское население, тыс., чел. | 652,863 |
| Сельское население, тыс., чел. | 42,868 |
| Число дошкольных образовательных организаций на конец отчетного года,, ед. | 161 |
| Число мест в дошкольных образовательных организациях на конец отчетного года,, ед. | 28547 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года,, чел. | 33207 |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года,, чел. | 22946 |
| Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) на начало учебного года,, чел. | 99 |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) с учетом структурных подразделений (филиалов) 1),, чел. | 62492 |
| Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций,, чел. | 2 |
| Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов),, чел. | 630 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 72.9 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, % | 20 |

Перечень основных учреждений, имеющих в своем составе объекты образования и оказывающих услуги дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающих территориальную доступность для населения объектов образования по данным Казначейства России на декабрь 2014 г., приведен в Приложении 5.

Достигнутые значения показателей, характеризующих систему образования согласно Программа «Образование» приведены ниже:

- общее количество муниципальных образовательных учреждений – 270 ед.;

- в том числе:

- дошкольных образовательных учреждений – 158 ед.;

- общеобразовательных учреждений – 84 ед.;

- в том числе:

- основных – 2 ед.;

- средних – 81 ед. (включая 13 гимназий, 12 лицеев, 6 школ с углубленным изучением отдельных предметов, Кадетскую школу);

- вечерних (сменных) – 1 ед.;

- учреждений дополнительного образования – 28 ед.;

- учтенное Программой количество прочих образовательных учреждений и организаций – 51 ед.

- в том числе:

- дошкольных образовательных учреждений – 4 ед. (в том числе 3 детских сада РЖД);

- прочих общеобразовательных учреждений  – 47 ед.;

- учреждений дополнительного образования – 28 ед.;

- охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования  (на 2014 г.) – 34984 чел. Или 77,9 % (рост к 2012  г. – 2,7 %);

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно - правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет, (на 2014 г.) – 32841 чел. или 98,5 % (рост к 2012  г. – 14,3 %);

- охват средним общим образованием (на протяжении 2012 – 2014 гг.) в очной, очно-заочной и заочной формах – 99,9% (60231 - 59290 и 60231 чел. в 2012 г. и 2013 г., соответственно);

- количество профилей образовательной траектории – 20 ед. (рост к 2012  г. – 2 ед.);

- охват учащихся 10-11 классов профильным обучением, в общей численности учащихся 10-11 классов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, (на 2014 г.) – 4767 чел. или 70 %.(рост к 2012  г. – 0.5 %);

- охват детей школьного возраста дополнительным образованием, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, (на 2014 г.) – 29733 чел. или 49,4 %.;

- доля подростков и старшеклассников, охваченных дополнительным образованием, в общей численности вовлеченных в систему дополнительного образования –  до 15 %.

- доля муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений (МБ(А)ОУ), оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа таких учреждений - 20%.

Установленные нормативные параметры развития объектов, относящихся к области образование

р. 9 гл. II и р. 19 гл. V Региональных нормативов и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития объектов, относящихся к области образование.

Региональными нормативами устанавливаются:

- требования к размещению объектов образования;

- нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования;

- нормативы максимального уровня территориальной доступности объектов образования;

- требования к транспортной доступности объектов образования;

- размеры земельных участков для размещения объектов физической культуры и массового спорта;

- требования к путям подхода учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами.

- расстояния от зданий и границ земельных участков объектов образования;

- запрет на прохождение магистральными инженерными коммуникациями территорий дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений;

- требования к качеству атмосферного воздуха на территории объектов образования;

Технико-экономические показатели образования

Программой «Образование» на 2017 г. Паспортом муниципального образования и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели образования.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.28.

Показатели образования

Таблица 4.28.

| Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | *2014 г. | 2017 г |
| Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования, % | 75,2 | 77,9 | 79 |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | 84,2 | 98,5 | 100 |
| Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ, % | - | - | 71,2 |
| Доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях в возрасте от 5 до 18 лет, % | - | - | 70,4 |
| Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | - | - | 65 |
| Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы | - | - | 2,1 |
| Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности от общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | - | - | 85 |
| Доля МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа МБ(А)ОУ, % | - | 20 | 20 |

Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование приведены в Таблице 4.29.

Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

Таблица 4.29.

| Объект нормирования |  | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Охват населения услугами образования – доля численности населения, получающего образовательную услугу в общей численности населения соответствующего возраста, не менее % |  |  |  |
| Дошкольное образование |  | Население в возрасте 2 месяцев до 6 лет включительно | 100,0 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) |  | Население в возрасте 7 до 10 лет включительно |  |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) |  | Население в возрасте 11 до 15 лет включительно |  |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) |  | Городское население в возрасте 16 до 17 лет включительно | 85 |
|  |  | Сельское население в возрасте 16 до 17 лет включительно | 80 |
| Дополнительное образование |  | Население в возрасте 7 до 15 лет включительно | 60 |
|  |  | Население в возрасте 16 до 17 лет включительно | 40 |
| Показатель, ед. измерения: Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления – доля численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных разными видами отдыха и оздоровления в общей численности таких учащихся, не менее % |  |  |  |
| Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления (продолжительность отдыха – 3 недели в летнее время) |  | Учащиеся в общеобразовательных учреждениях | 100 |
| Показатель, ед. измерения: Удельная на 1000 жителей потребность во вместимости объектов, мест |  |  |  |
| Дошкольное образование |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование При размещении, строительстве, и реконструкции жилой застройки | 78 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) |  |  | 35 |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) |  |  | 40 |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) в г. Барнаул и пгт. Южный |  |  | 13 |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) в сельских населенных пунктах |  |  | 12,8 |
| Дополнительное образование |  |  | 50 |
| Отдых и оздоровления |  |  | 22 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к вместимости объекта образования – отношение вместимости такого объекта к расчетной потребности |  |  |  |
| Объект, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга: - дошкольное образование - общее образование |  | При размещении, строительстве объекта / При реконструкции объекта | 1,2/1,1 |
| Объект жилой застройки: - группа малоэтажной жилой застройки в сельском населенном пункте БЖД, СЖД, МЖД в сельском населенном пункте - территория дачной (садовой) застройки - территория ПЖ - группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - микрорайон (квартал) жилой застройки - район малоэтажной жилой застройки |  |  | 1,4/1,2 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование | 1,0 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций | Улица районного значения транспортно-пешеходная Пешеходная улица |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Улица в жилой застройке основная |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| Показатель: **Кондиции объектов улично-дорожной сети, по которым у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |  |
| Объект жилой застройки: - микрорайон (квартал) индивидуальной жилой застройки - территория ПЖ - СЖД, МЖД | Объект, в котором оказывается образовательная услуга: - дошкольное образование - общее образование | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов жилой застройки, объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций |  |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, дорог и улиц | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Главная улица |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

Согласно п. 14 ч.1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по решению указанных вопросов переданы вопросов органам государственной власти субъекта РФ. Муниципальные учреждения здравоохранения на территории муниципального образования не размещаются.

Здравоохранение муниципального образования развивается согласно Государственной программе «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края 26.06.2013 № 331 (далее - Программа «Здравоохранение»).

Характеристики объектов, относящихся к области здравоохранение, размещенных на территории муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) приведены в Таблице 4.30.

Характеристики объектов здравоохранения

Таблица 4.30.

| Показатели, ед. измер. | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Число самостоятельных больничных организаций на конец отчетного года, ед. | 36 |
| Число поликлиник для взрослых на конец отчетного года, ед. | 11 |
| Число поликлинических отделений для взрослых в составе больничных организаций и других ЛПО на конец отчетного года, ед. | 25 |
| Число поликлинических акушерско-гинекологических отделений (кабинетов), женских консультаций в составе больничных организаций и других ЛПО на конец отчетного года, ед. | 37 |
| Число детских поликлиник на конец отчетного года, ед. | 10 |
| Число поликлинических детских отделений (кабинетов) в составе больничных организаций и других ЛПО на конец отчетного года, ед. | 11 |
| Число стоматологических поликлиник на конец отчетного года, ед. | 4 |
| Число поликлинических стоматологических отделений (кабинетов) в составе больничных организаций и других ЛПО на конец отчетного года, ед. | 33 |
| Число амбулаторно-поликлинических организаций других типов на конец отчетного года, ед. | 4 |
| Число центров общей врачебной (семейной) практики на конец отчетного года, ед. | 1 |
| Число станций скорой помощи (больниц скорой помощи) на конец отчетного года, ед. | 1 |
| Число бригад скорой помощи на конец отчетного года, ед. | 264 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов на конец отчетного года, ед. | 6 |
| Число негосударственных лечебно-профилактических организаций на конец отчётного года, всего единиц | 3 |
| Число больничных организаций ОАО "РЖД" на конец отчётного года, ед. | 1 |
| Число негосударственных женских консультаций, акушерско-гинекологических отделений (кабинетов) на конец отчётного года, ед. | 45 |
| Число негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций на конец отчётного года, ед. | 206 |
| Число негосударственных самостоятельных и входящие в состав больничных организаций и других ЛПО ОАО "РЖД" больничных организаций на конец отчётного года, ед. | 1 |
| Число негосударственных стоматологических, зубопротезных организаций (кабинетов) на конец отчётного года, ед. | 126 |
| Число больничных коек на конец отчётного года, коек | 11409 |
| Число больничных коек самостоятельных больничных организаций на конец отчётного года, коек | 10614 |
| Число больничных коек негосударственных больничных организаций на конец отчётного года, коек | 795 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на конец отчётного года, всего посещений в смену | 29054 |
| Мощность самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций и отделений в составе больничных организаций и других ЛПО на конец отчётного года, посещений в смену | 20088 |
| Мощность негосударственных амбулаторно-поликлинических организаций на конец отчётного года, посещений в смену | 8966 |

ЛПО – лечебно-профилактическая организация

Перечень основных учреждений, имеющих в своем составе объекты здравоохранения и оказывающих медицинскую помощь (услуги), обеспечивающих территориальную доступность для населения объектов здравоохранения по данным Казначейства России на декабрь 2014 г., приведен в Приложении 4.

Значительная часть объектов здравоохранения, расположенных в муниципальном образовании, обслуживают население всего Алтайского края.

Достигнутые значения показателей, характеризующих систему здравоохранения Алтайского края согласно Программе «Здравоохранения» приведены ниже:

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 100%;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 100%;

- охват диспансеризацией подростков - 100%;

- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут - 89,5%;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 4,84 коек на 100 тыс. взрослого населения;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 0,41 коек на 100 тыс. детского населения.

Установленные нормативные параметры развития объектов, относящихся к области здравоохранение

р. 9 гл. II и р. 19 гл. V Региональных нормативов, и Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития объектов, относящихся к области здравоохранения.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Требования к качеству атмосферного воздуха на территории объектов здравоохранения;

- Показатели обеспеченности и доступности скорой медицинской помощи;

- Нормативы площади участков объектов учреждений здравоохранения.

Технико-экономические показатели здравоохранения

Программой «Здравоохранение» на 2020 г. Паспортом муниципального образования и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели здравоохранения.

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.31.

Показатели здравоохранения

Таблица 4.31.

| Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | *2014 г. | 2025 г |
| Число больничных коек на конец отчётного года на 1000 чел., коек | 20,6 | 16,42 | 40,5 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на конец отчётного года на 1000 чел., посещений в смену | 50,0 | 41,8 | 87,8 |

*согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014.)

Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение приведены в Таблице 4.32.

Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

Таблица 4.32.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Время прибытия (доезда) первой бригады скорой медицинской помощи к месту вызова (к больному) |  |  |
| Территория населенных пунктов | При размещении, строительстве и реконструкции подстанций скорой медицинской помощи, улично-дорожной сети, жилой застройки и прочих объектов | не более 15 мин. |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранение - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания медицинской помощи Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания медицинской помощи Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) медицинской помощи Число больничных коек в объекте, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Мощность объекта амбулаторно-поликлинической организации, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Вместимость гаража (стоянки) подстанции скорой медицинской помощи Количество автомобилей скорой медицинской помощи, закрепленных за подстанцией скорой медицинской помощи | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение | 1,0 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказываются (который предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи: - первичная медико-санитарная помощь - специализированная медицинская помощь; - паллиативная медицинская помощь Санаторий на территории г. Барнаул и пгт. Южный | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение, и пешеходных коммуникаций | Улица районного значения транспортно-пешеходная Пешеходная улица |
| Объект на территории сельских населенных пунктов, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинская помощь: - фельдшерско–акушерский пункт, кабинет врача общей врачебной практики |  | Улица в жилой застройке основная |
| Объект на территории сельских населенных пунктов в котором оказывается (которые предназначены для оказания) медицинская помощь: - врачебная амбулатория, отделение групповой врачебной практики |  | Главная улица |
| Санаторий вне территории населенных пунктов |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов г. Барнаул и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказывается (который предназначен для оказания) скорая медицинская помощь Подстанция скорой помощи в г. Барнаул и пгт. Южный | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение, дорог и улиц | Магистральная улица обще-городского значения регулируемого движения |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) скорая медицинская помощь Подстанция скорой помощи в сельском населенном пункте |  | Главная улица |
| Объект на территории г. Барнаул и пгт. Южный, в котором оказываются (который предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи: - первичная медико-санитарная помощь - специализированная медицинская помощь (кроме скорой медицинской помощи); - паллиативная медицинская помощь Санаторий на территории г. Барнаул и пгт. Южный |  | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в которых оказываются (которые предназначены для оказания) медицинская помощь (кроме скорой медицинской помощи): - фельдшерско–акушерский пункт, кабинет врача общей врачебной практики |  | Улица в жилой застройке основная |
| Объект на территории сельских населенных пунктов в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи: - врачебная амбулатория, отделение групповой врачебной практики |  | Главная улица |
| Санаторий вне территории населенных пунктов |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранение - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания медицинской помощи Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания медицинской помощи Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) медицинской помощи Число больничных коек в объекте, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Мощность объекта амбулаторно-поликлинической организации, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Вместимость гаража (стоянки) подстанции скорой медицинской помощи Количество автомобилей скорой медицинской помощи, закрепленных за подстанцией скорой медицинской помощи | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Согласно п. 24 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов».

В муниципальном образовании организована система сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов.

Характеристики системы сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в муниципальном образовании согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) и Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2015 года приведены в Таблице 4.33.

Характеристики системы сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов

Таблица 4.33.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, ед. | 1 |
| Вывезено за год твердых бытовых отходов, тыс. куб. м | 1771 |
| Вывезено за год твердых бытовых отходов на 1000 чел., тыс. куб. м | 0,028 |
| Вывезено за год жидких отходов, тыс. куб. м | 23,5 |

Перечень основных объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, обеспечивающих территориальную доступность для населения мест массового отдыха, приведен в Таблице 4.34.

Перечень основных объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Таблица 4.34.

| Наименование | Адрес | *Характеристики объекта |
| --- | --- | --- |
| Существующие объекты |  |  |
| Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) с ямой Беккари (Генеральным планом предусмотрена рекультивация) | г. Барнаул, пр. Космонавтов, 74 | Полигон ТБО Яма Беккари Общая площадь – 36,9 га Площадь «мусорной карты» – 25 га Объем – 11 503 790 куб. м Средняя глубина – 35 м. Заполнение – заполнен |
| Полигон промышленных отходов (Не функционирует, Генеральным планом предусмотрена рекультивация) | г. Барнаул, Льняной лог, 18 | Полигон промышленных отходов Площадь – 10 га |
| Автоматизированный мусоросортировочный комплекс | г. Барнаул, пр. Космонавтов, 48Е | Производительность – 100 тыс. тонн в год |
| Золошлакоотвал ТЭЦ-2 | К северу от г. Барнаул, восточнее оз. Хомутина | Золошлакоотвал равнинного типа с дамбами обвалования и поярусным наращиванием Повышенная концентрация урана и тория Радиоактивность шлаков – 23-29 мкр/час |
| Золошлакоотвал ТЭЦ-3 | К северу от г. Барнаул, восточнее оз. Хомутина | Золошлакоотвал равнинного типа с дамбами обвалования и поярусным наращиванием Повышенная концентрация урана и тория Радиоактивность шлаков – 20-27 мкр/час |
| Скотомогильник | В 3 км. к югу от п. Центральный | Скотомогильник |
| Размещаемые объекты |  |  |
| Приемные заготовительные пункты отходов (Предусмотрен Генеральным планом и Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | На территории г. Барнаул: - в районе автоматизированного мусоросортировочного комплекса; - в районе городского кладбища и на юго-западе; - в районе пересечения Змеиногорского тракта с обходной дорогой. | Пункт приема и заготовки отходов производства и потребления Мусороперегрузочная станция |
| Мусороперера-батывающий завод (Предусмотрен Генеральным планом) | В северном промышленном районе г. Барнаул | Завод механизированной переработки бытовых и промышленных отходов с технологией биокомпостирования и высокотемпературного пиролиза |
| Мусоросортировочный комплекс (Предусмотрен Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | К западу от г. Барнаул на территории проектируемой коммунальной зоны вблизи обходной дороги | Мусоросортировочный комплекс |
| Полигон ТБО (Предусмотрен Генеральным планом) | К западу от г. Барнаул на территории проектируемой коммунальной зоны вблизи обходной дороги | Полигон твердых бытовых отходов Полигон промышленных отходов Полигон твердых отходов лечебно-профилактических учреждений Биотермическая яма Общая площадь – 6 га |

Система сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов развивается согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2015 года (далее - Программа развития коммунальной инфраструктуры).

По данным Программы развития коммунальной инфраструктуры на 2011 г.: системой сбора, вывоза и утилизации отходов обслуживается 571 тыс. чел. (в настоящее время – ок. 95 %), мусоросортировочный комплексом перерабатывается 10-15 % общего количества отходов, удельная теплота сгорания отходов 1830 ккал/кг, что обеспечивает автономный режим их горения.

Установленные нормативные параметры утилизации и переработки отходов

р. 14 гл. IV Региональных нормативов и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Нормы накопления бытовых отходов;

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

Технико-экономические показатели утилизации и переработки отходов

Программой развития коммунальной инфраструктуры и Положениями по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей установлены показатели утилизации и переработки отходов:

Указанные показатели, не являющиеся расчетными показателями обеспеченности и доступности, приведены в Таблице 4.44.

Показатели утилизации и переработки отходов

Таблица 4.44.

| Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. 2011 г. | 2014 г. 2015 г | 2025 г |
| Общее количество отходов, тыс. т в год | - | 245 | - |
| То же после отбора утильной фракции, тыс. т в год | - | 145 | - |
| Прогнозируемое эквивалентное количество отходов после отбора утильной фракции и прессования, тыс. т в год | - | 36 | - |
| Количество отходов, собираемых раздельно, % | 5 | - | 70 |

Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов приведены в Таблице 4.45.

Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Таблица 4.45.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, вывозом, утилизацией и переработкой бытовых отходов, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) бытовые отходы; | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, вывозом, утилизацией и переработкой промышленные отходов, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) промышленные отходы, не имеющие собственных объектов размещения отходов (размещенных надлежащим образом) | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: Запас вместимости объектов размещения отходов |  |  |
| Расчетный срок, в течение которого на полигонах (свалках) будет достигнуто заполнение территории, предназначенной для размещения отходов, год | При принятии решения об увеличении вместимости полигона (свалки)/ реконструкции полигона (свалки)/ размещении и строительстве полигона (свалки) | 2/5/15 |

### Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)».

Благоустройство муниципального образования развивается согласно Муниципальной программе «Благоустройство, техническая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы» (далее - Программа «Благоустройство»), Правилам благоустройства городского округа – города Барнаула (далее – Правила благоустройства), Долгосрочной целевой программе «Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края «Светлый город» на 2013-2017 годы» (далее – Программа «Светлый город») и Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований (далее – Рекомендации по благоустройству).

Характеристики благоустройства муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014), Программе «Благоустройство» и Программе «Светлый город» приведены в Таблице 4.46.

Характеристики благоустройства территории

Таблица 4.46.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Общая площадь зелёных насаждений города, га | 10120 |
| Удельная площадь зелёных насаждений на 1000 жителей, га | 15 |
| Общая площадь цветников, га | 27,3 |
| Удельная площадь цветников на 1000 жителей, га | 0,04 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км | 563 |
| Протяженность линий, наружного освещения, требующих капитального ремонта, км | **355,4 |
| Общее количество светильников, единицы | **15329 |
| Процент соответствия светильников энергоэффективным показателям, % | **54,7 |
| *Площадь территории городских лесов г. Барнаула, га (Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов) | 5013 |

*на 2014 г. согласно проекту Лесохозяйственного регламента городских лесов г. Барнаула.

**На 2011 г. Согласно Программе «Светлый город».

Перечень основных объектов озеленения (парков), обеспечивающих территориальную доступность для населения мест массового отдыха, приведен в Таблице 4.47.

Перечень основных объектов озеленения (парков)

Таблица 4.47.

| Наименование парка | Адрес | *Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Парк культуры и отдыха Октябрьского района «Изумрудный» | г. Барнаул, Комсомольский пр., 128 | 20,3 |
| Парк культуры и отдыха Центрального района | г. Барнаул, Социалистический пр., 11 | 6,6 |
| Парк им. В.И. Ленина | г. Барнаул, Антона Петрова ул. | 16,5 |
| Парк «Нагорный» | г. Барнаул, Гвардейская ул. | 10,6 |
| Парк «Юбилейный» | г. Барнаул, Малахова ул. | 53,1 |
| Парк «Арлекино» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул. | 8,5 |
| Парк «Целинников» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул. | 15,8 |
| Семейный парк развлечений «Солнечный ветер» | г. Барнаул, Ленина пр., 152 | 1,8 |
| Парк развлечений и отдыха «Лесная сказка» | г. Барнаул, Энтузиастов ул., 10а | 7,4 |
| Парк «Этнопарк» | г. Барнаул, Ленина пр., 152 | 5,8 |
| Парк развлечений «Эдельвейс» | г. Барнаул, Юрина ул., 275б | 10,2 |
| Южно-Сибирский ботанический сад | пгт. Южный, Лесосеченая ул., 25 | 48,2 |
| Зоопарк | г. Барнаул, Энтузиастов ул., 10а | - |

*собственные измерения.

Установленные нормативные параметры благоустройства территории

р. 4-6 гл. I, р. 11 гл. III и гл. VIII Региональных нормативов, Методическими рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области благоустройство территории.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Требования к благоустройству территории жилых домов и прилегающих территорий, в том числе размеры площадок различного функционального назначения (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста для отдыха взрослого населения для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянки автомашин), расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, обеспеченность и доступность въездов и сквозных проездов на территорию жилых микрорайонов и кварталов;

- Требования к проектированию тротуаров и велосипедных дорожек;

- Требования к озеленению территорий микрорайонов (кварталов);

- Требования к установке контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (бытового мусора и пищевых отходов);

- Требования к озеленению территорий санитарно-защитных зон;

- Требования к пешеходным коммуникациям;

- Требования к объектам благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций;

- Требования к размещению зон отдыха, парков, специализированных парков, ботанических садов, зоопарков, садов и детских парков;

- Требования к размещению бульваров и пешеходных аллей;

- Требования к обеспеченности бульваров и пешеходных аллей площадками для кратковременного отдыха;

- Размеры бульваров и пешеходных аллей;

- Размеры территорий общего пользования курортных зон;

- Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха;

- Минимальные протяженности береговых полос речных и озерных пляжей;

- Размеры и режим использования особо охраняемых территорий;

- Расчетные численности единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон;

- Требования к доступности зон массового кратковременного отдыха;

- Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и ку-рортных зон;

- Требования к созданию непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом;

- Норматив минимальной обеспеченности озеленёнными территориями;

- Требование преобразования городских лесов в лесопарки в г. Барнаул;

- Требования к освещенности озеленённых территорий общего пользования;

- Минимальные расстояния от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников;

- Требования к проектированию дорожно-тропиночной сети рекреационных территории;

- Размеры дорожек дорожно-тропиночной сети;

- Требования к обеспечению доступности объектов социальной
и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения;

- Параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений.

Также, ряд требований к благоустройству территории муниципального образования установлен Правилами благоустройства и Рекомендациями по благоустройству, в том числе устанавливаются:

- Требования к установлению границ прилегающих территорий, подлежащих благоустройству, содержанию и уборке;

- Требования к накоплению, размещению и утилизации отходов;

- Требования к уборке территории городского округа;

- Требования к содержанию объектов благоустройства;

- Требования к содержанию нестационарных торговых объектов и нестационарных сооружений;

- Требования к доступности городских территорий для маломобильных групп населения;

- Требования к содержанию рекламных конструкций;

- Требования к содержанию парковок и автостоянок;

- Требования к содержанию строительных площадок;

- Требования к содержанию придомовых территорий;

- Требования к озеленению территории городского округа;

- Требования к содержанию и эксплуатации автомобильных дорог;

- Требования к освещению городских территорий;

- Требования к проведению работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций;

- Требования к элементам благоустройства территории;

- Требования к благоустройству на территориях общественного назначения;

- Требования к благоустройству на территориях жилого назначения;

- Требования к благоустройству на территориях рекреационного назначения;

- Требования к благоустройству на территориях производственного назначения;

- Требования к объектам благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций;

- Требования к эксплуатации объектов благоустройства;

- Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства;

- Рекомендуемые параметры объектов благоустройства.

- Требования к установлению границ прилегающих территорий, подлежащих благоустройству, содержанию и уборке;

- Требования к площадкам для установки мусоросборников;

- Требования к уборке территории городского округа;

- Требования к содержанию объектов благоустройства.

Технико-экономические показатели благоустройства

Программой «Благоустройство» на 2020 г. предусматриваются следующие целевые показатели:

- ликвидация 68,29% несанкционированных свалок на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края;

- увеличение площади территории города, на которой проводятся работы по благоустройству до 556,4 тыс. кв.м.;

- обслуживание 16 объектов внешнего благоустройства ежегодно;

- увеличение площади озеленения территории города на 120 тыс. кв.м.;

- увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных к безопасному техническому состоянию от общего количества гидротехнических сооружений, находящихся на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края до 39,29%;

- восстановление и экологическая реабилитация рек и водных объектов и защита от наводнений на участках протяженностью 44,6 км.

Программой «Светлый город» на 2017 г. предусматриваются следующие целевые показатели:

- увеличение общего количества светильников до 17067 единиц;

- перевод 82,0% светильников на энергосберегающий режим;

- увеличение протяженности линий наружного освещения до 622,3 км;

- увеличение процента освещенных улиц улично-дорожной сети муниципального образования до 47,4%;

- снижение протяженности линий наружного освещения, нуждающихся в капитальном ремонте, на 45,4 км;

- внедрение 60 пунктов системы управления наружным освещением.

В Положениях по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели благоустройства, в том числе предусматриваются следующие целевые показатели:

- благоустройство оврагов – 25 га;

- благоустройство прудов – 64 га;

- обустройство пляжей – 2800 п.м.;

- снижение площади жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, до 280 га;

- озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон – 424 га.

Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории приведены в Таблице 4.48.

Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

Таблица 4.48.

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Доля площади городских лесов г. Барнаула, преобразуемых в парки (лесопарки), % |  |  |
| Городские леса г. Барнаула, кварталы 1-91 | Преобразование городских лесов в парки, благоустройство | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект нормирования: - площадь зеленых насаждений объектов озеленения микрорайонного, районного, городского уровня (в том числе, но не исключительно - парк, лесопарк, сад, озелененная площадка (полоса)) - - площадь зеленых насаждений садов при зданиях и сооружениях (в том числе, но не исключительно - у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения) - площадь зеленых насаждений объектов озеленения улично-дорожной сети, площадей, пешеходных коммуникаций, бульваров и скверов) - площадь площадок благоустройства (детские, отдыха, спортивные, для установки мусоросборников, для выгула собак, для дрессировки собак, автостоянок) - количество малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудование; - количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования - пропускная способность пешеходных коммуникаций | При преобразовании, реконструкции и рекультивации объектов благоустройства/ При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции и иных объектов | 1,0/1,0 |
| - количество свалок (кроме размещения и реконструкции объектов размещения отходов производства и потребления) |  | 0,0/0,0 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объекты, независимо от места размещения: - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) | При размещении, строительстве и реконструкции пешеходных коммуникаций / объектов | Автомобильная дорога II-ой технической категории |
| Сельские населенные пункты: - квартал малоэтажной жилой застройки - территория дачной (садовой) застройки - группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - территория ПЖ |  | Улица в жилой застройке основная |
| Сельские населенные пункты с. Власиха, с. Лебяжье: - общественно-деловая многофункциональная зона с. Власиха, с. Лебяжье - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки |  | Автомобильная дорога II-ой технической категории Главная улица |
| Сельские населенные пункты, кроме с. Власиха, с. Лебяжье: - общественно-деловая многофункциональная зона |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории Главная улица |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория ПЖ |  | Автомобильная дорога V-ой технической категории |
| Объекты, вне территории населенных пунктов: - городское кладбище |  | Автомобильная дорога III-ей технической категории Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - территория дачной (садовой) застройки - квартал малоэтажной жилой застройки - СЖД, МЖД - группа СЖД, МЖД - территория ПЖ |  | Улица в жилой застройке |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район малоэтажной жилой застройки - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения пешеходно-транспортная |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) - городское кладбище |  | Автомобильная дорога II-ой технической категории Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности пешеходной коммуникации перечисленных объектов с объектами улично-дорожной – отношение пропускной способности такой коммуникации к расчетной потребности |  |  |
| Сельские населенные пункты: - квартал малоэтажной жилой застройки - территория дачной (садовой) застройки - группа среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - территория ПЖ Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения Объекты, вне территории населенных пунктов: - территория ПЖ Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - территория дачной (садовой) застройки - квартал малоэтажной жилой застройки - СЖД, МЖД - группа СЖД, МЖД - территория ПЖ | При размещении, строительстве и реконструкции пешеходных коммуникаций / объектов | 1,2/1,0 |
| Сельские населенные пункты: - общественно-деловая многофункциональная зона с. Власиха, с. Лебяжье - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки Объекты, вне территории населенных пунктов: - объект массового посещения Объекты, вне территории населенных пунктов: - городское кладбище Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район малоэтажной жилой застройки - квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - городское кладбище |  | 1,6/1,4 |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: -общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | 1,8/1,6 |
| Объекты, независимо от места размещения: - аэропорт г. Барнаул (аэропорт им. Г.С. Титова) Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная |  | 2,0/1,6 |
| Объекты на территории г. Барнаул и пгт. Южный: - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) |  | 3,0/2,0 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения пропускной способности участка пешеходной коммуникации – отношение пропускной способности такого участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции |  |  |
| Тротуар, пешеходная улица основная и второстепенная, прочие оборудованные проходы, которыми обеспечивается (предполагается обеспечение) пешеходных коммуникаций, указанных в настоящей Таблице | При реконструкции тротуара (пешеходной улицы, прочий оборудованный проход) или участка такого объекта | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Пешеходная связь с автомобильной дорогой обеспечивается до остановочного пункта общественного транспорта общего пользования

### Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения.
Объекты по оказанию ритуальных услуг и места захоронения

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 16 Закона о МСУ «К вопросам местного значения городского округа относятся организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

Система оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения муниципального образования развивается согласно подпрограмме «Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба» города Барнаула на 2013-2017 годы» Муниципальной программы «Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения на 2013-2017 годы» (далее - Подпрограмма «Похоронная служба»), Правилам содержания общественных городских кладбищ в городе Барнауле (далее – Правила содержания кладбищ).

Характеристики объектов погребения и оказания ритуальных услуг муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2014 гг., (Росстат, 2014) и Подпрограмме «Похоронная служба» приведены в Таблице 4.49.

Характеристики объектов погребения и оказания ритуальных услуг

Таблица 4.49.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | 2013 г |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих ритуальные услуги, ед | 61 |
| Число умерших, человек | 7709 |
| Число умерших на 1000 жителей, человек | 11 |

Перечень основных объектов погребения (общественных городских кладбищ), обеспечивающих вместимость мест погребения, приведен в Таблице 4.50

Перечень основных объектов погребения (кладбищ)

Таблица 4.50.

| Наименование | Месторасположение | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Кладбище «Михайловское» | В северо-западной части п. Новомихайловка, у автомобильной дороги Р-380 «Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области» (Павловский тракт) п. Новомихайловка, ул. Тихая, 1 | КТЗ. Площадь – 127 га |
| Кладбище «Черницкое» | В северной части п. Черницк, ул. Пионерская, 5 | КТЗ. Площадь – 91,7 га |
| Кладбище «Булыгино-Кировское» (старое городское кладбище) | г. Барнаул, между пер. Крайний и р. Пивоварка г. Барнаул, ул. Чернышевского, 288 | КТЗ. Площадь – 52 га |
| Кладибще «Власихинское» | г. Барнаул, между ул. Власихинская и ул. Гридасова г. Барнаул, ул. Власихинская, 144 | КТЗ. Площадь – 54,9 га |
| Кладбище городское | г. Барнаул, Космонавтов пр., 64 | Кладбище с захоронением после кремации |
| Кладбище сельское «Старое Власихинское» | с. Власиха, Олимпийская ул. | КТЗ. Площадь – 3,2 га |
| Кладбище сельское «Новое Власихинское» | с. Власиха, Ковыльная ул. | КТЗ. Площадь – 16,6 га |
| Кладбище сельское «Гонбьинское» | В южной части с. Гоньба | КТЗ. Площадь – 9 га |
| Кладбище сельское «Кладбище пгт. Южный» | К югу от пгт. Южный | КТЗ. Площадь – 4,4 га |
| Кладбище сельское «Ягодное» | К югу от п. Ягодное | КТЗ. Площадь – 1,5 га |
| Кладбище сельское «Берёзовка» | В 1,1 км к юго-востоку от п. Берёзовка | КТЗ. Площадь – 0,7 га |
| Кладбище сельское «Казённая Заимка» | п. Казённая Заимка, Кольцевая ул. | КТЗ. Площадь – 1,4 га |
| Кладбище сельское «Лебяжье» | с. Лебяжье, Школьная ул. | КТЗ. Площадь – 1,4 га |
| Кладбище сельское «Затон» | г. Барнаул, к югу от п. Затон | КТЗ. Площадь – 5,9 га |
| Кладбище сельское «Ерестное» | г. Барнаул, Ерестная ул. | КТЗ. Площадь – 1 га |
| Кладбища планируемые (Генеральным планом предусмотрено резервирование территории) | На территории пригородной части муниципального образования | КТЗ. Общая площадь – 160 га |

*КТЗ - Кладбище традиционного захоронения

Установленные нормативные параметры объектов погребения

р. 8 гл. I, р. 9 гл. II и гл. VIII Региональных нормативов, Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Региональными нормативами устанавливаются:

- Требования к размещению, расширению и реконструкции кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

- Требования к размеру земельного участка для кладбища;

- Требования к размещению крематория;

- Требования к размеру и использованию территории санитарно-защитной зоны кладбища;

- Расстояния от зданий (земельных участков) до кладбищ смешанного и традиционного захоронения, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ;

- Обеспеченность городских населенных пунктов бюро похоронного обслуживания, домами траурных обрядов;

- Обеспеченность сельских населенных пунктов площадью земельных участков кладбищ традиционного захоронения и урновых захоронений после кремации.

Технико-экономические показатели объектов погребения

В Положениях по территориальному планированию действующего генерального плана муниципального образования в составе Основных технико-экономических показателей проекта установлены показатели объектов погребения, в том числе предусматривается общая площадь кладбищ на 2025 г.– 135 га.

Показатели обеспеченности и доступности объектов погребения

Установленные Нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов погребения приведены в Таблице 4.51.

Показатели обеспеченности и доступности объектов погребения

Таблица 4.51

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Доля площади закрытых кладбищ (таких, погребения на которых не производятся), подлежащих рекультивации и (или) застройке, % |  |  |
| Городские и сельские закрытые кладбища | При любых условиях | не более 0,0 |
| Показатель, ед. измерения: Запас вместимости кладбищ, год |  |  |
| Расчетный срок, в течение которого на кладбищах будет достигнуто заполнение территории, предназначенной для захоронения | При принятии решения об увеличении вместимости кладбища/ реконструкции кладбища/ размещении и строительстве кладбища | 2/5/15 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности кладбища объектами благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект нормирования: - площадь озеленения кладбища - количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования - пропускная способность дорог и пешеходных коммуникаций (аллей, троп) на территории кладбища | При реконструкции кладбищ | 1,0 |

Приложение 1

к Материалам по обоснованию
нормативов градостроительного проектирования
городского округа – города Барнаула Алтайского края

# Перечень законодательных и нормативных документов

Федеральные нормативные правовые акты

- Конституция Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

- Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

- Жилищный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 75-ФЗ

- Лесной кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 04 декабря 2004 г. № 200-ФЗ

- Воздушный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».

- Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Федеральный закон Российской Федерации от 12 декабря 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от Российской Федерации 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон Российской Федерации от 01 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07 декабря 1996 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 1998 г. 1420 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 г. №135. «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и Органов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной сферы».

- Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений».

- Приказ от 25 июля 2006 г. Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ, лесопарковых зон, зеленых зон».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

- Приказ Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2009 г. № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Приказ Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Нормативные правовые акты Алтайского края

- Устав (Основной Закон) Алтайского края

- Закон Алтайского края от 29 декабря 2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края

- Закон Алтайского края от 12 мая 2005 г. № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»

- Закон Алтайского края от 18 декабря 1996 г. № 60-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае»

- Закон Алтайского края от 1 марта 2008 г. № 28-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Алтайского края»

Нормативные правовые акты городского округа – города Барнаула Алтайского края

- Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края

- Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края. Утверждены решением Барнаульской городской Думы от 9 октября 2012 г. № 834

- Правила благоустройства городского округа – города Барнаула Алтайского края. Утверждены решением Барнаульской городской Думы от 7 июня 2013 г. № 110

- Правила содержания общественных городских кладбищ в городе Барнауле. Утверждены решением Барнаульской городской Думы от 19 сентября 1996 г. № 52

Государственные стандарты (ГОСТ)

- ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1976 г. № 699.

- ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 31 марта 1980 г. № 1452.

- ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1982 г. № 1243.

- ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1982 г. № 1244.

- ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 4 октября 1983 г. № 4758

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 июня 1986 г. № 1790.

- ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 декабря 1980 г. № 1713.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 24 августа 1978 г. № 2329.

- ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 13 декабря 1983 г. № 5854.

- ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 16 марта 1978 г. № 701.

- ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. Утвержден Постановлением государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по охране природы от 03 июля 1990 г. № 26.

- ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 21 августа 1980 г. № 4368.

- ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 30.03.83 № 1521.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 27 марта 1984 г. № 1020.

- ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 10.07.78 № 1851

- ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 16 апреля 1987 г. № 36

- ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 июня 1983 г. № 167

- ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм. Утвержден Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 5 октября 1976 г. № 156

- ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 25 апреля 1985 г. № 59

- ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 22.12.88 № 4457

- ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 9 октября 1978 г. № 194

- ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 27.11.84 № 4013

- СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах, (актуализированная редакция СНИП II-7-81*). Утвержден Министерством регионального развития РФ от 27.12.2010 г. № 779

- ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения. Утвержден Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по управлению качеством продукции и стандартам от 10.11.89 № 3336

- ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст

- ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25 мая 1995 г. № 267

- ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994 г. № 362

- ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 ноября 1995 г. № 561

- ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 21 декабря 1995 г. № 625

- ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 21.06.94 № 177

- ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 16 ноября 2000 г. № 295

- ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 9 июля 1998 г. № 286

- ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения. Утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 3 июля 2003 г. № 236

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 109

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 270

- СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования. Утвержден Постоянной Комиссией Совета экономической взаимопомощи по сотрудничеству в области стандартизации, июль 1983 г.

- СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Утвержден Постоянной Комиссией Совета экономической взаимопомощи по сотрудничеству в области стандартизации, Варшава, декабрь 1984 г.

Строительные нормы и правила (СНиП)

- СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 13 октября 1977 г. № 158

- СНиП II-35-76* Котельные установки. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 31 декабря 1976 г. № 229

- СНиП II-58-75 Электростанции тепловые. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 25 ноября 1975 г. № 198

- СНиП II-94-80 Подземные горные выработки. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 31 декабря 1980 г. № 232

- СНиП III-10-75 Благоустройство территории. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 25 сентября 1975 г. № 158

- СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 17 декабря 1985 г. № 232

- СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по строительству и инвестициям от 4 сентября 1991 г. № 2

- СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 26 июня 1985 г. № 98

- СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Утверждены Постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик, Государственного планового комитета Союза Советских Социалистических Республик и Министерства обороны Союза Советских Социалистических Республик от 26 апреля 1990 г. № 1

- СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 24 сентября 1984 г. № 167

- СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 19 сентября 1985 г. № 151

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 169

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 27 июля 1984 г. № 123

- СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 21 мая 1985 г. № 71

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 17 декабря 1985 г. № 233

- СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 ноября 1984 г. № 200

- СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 марта 1985 г. № 30

- СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт. Утверждены Государственным комитетом Союза Советских Социалистических Республик по строительству и инвестициям 05 марта 1996 г.

- СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии. Утверждены постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 9 июля 1990 г. № 60

- СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 декабря 1983 г. № 344

- СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Утверждены Постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 9 октября 1990 г. № 83

- СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 17 декабря 1985г. №228

- СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 15 июня 1982 г. № 161

- СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Утверждены Постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 14 апреля 1987 г. № 76

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 19 сентября 1985 r. № 154

- СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельско-хозяйственной продукции. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 13 июня 1984 г. № 84

- СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 18 июня 1984 г. № 86

- СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 110

- СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 26 апреля 1993 г. № 18-10

- СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки. Утверждены Постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 февраля 1985 г. № 23

- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 31 мая 1985 г. № 73

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 11 декабря 1985 г. № 215

- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 18 октября 1985 г. №175

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 20 августа 1985 г. № 133

- СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по строительству и инвестициям от 21 ноября 1991 г. № 17

- СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 сентября 1984 г. № 169

- СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 108

- СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные. Утверждены постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 8 апреля 1985 г. № 47

- СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения. Утверждены Постановлением Государственного строительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 26 января 1987 г. № 14

- СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Утверждены Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 29 октября 1996 г. № 18-77

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 октября 2002 г. № 150

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 апреля 2004 г. № 70

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Утверждены Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.97 г. № 18-7

- СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 ноября 1999 г. № 64

- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 июня 2003 г. № 125

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 11.06.99 г. № 45

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.06.2003 г. № 113

- СНиП 31-04-2001 Складские здания. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 марта 2001 г. № 21

- СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2003 г. № 108

- СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм. Утверждены Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 18 октября 1995 г. № 18-94.

- СНиП 32-03-96 Аэродромы. Утверждены Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 апреля 1996 г. № 18-28.

- СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29.07.97 г. № 18-41

- СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 июня 2003 г. № 137

- СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.05.99 № 36

- СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 июля 2001 г. № 73

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июня 2003 г. № 115

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Утверждены Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 24.06.2003 г. № 110

- СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. Утверждены приказом Министерства строительства Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 390

Пособия

- Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИП градостроительства, 1983 г. Утверждено приказом Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству от 5 декабря 1983 года № 944

- Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. Научно-исследовательский институт строительной физики, 1990 г.

- Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Утверждено приказом Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 15 июня 1984 г. № 47

- Пособие к СНиП 2.04.02-84* Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. Утверждено приказом Научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды от 9 апреля 1985 г. № 24

- Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. Утверждено приказом Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования инженерного оборудования от 6 ноября 1990 г. № 22

- Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. Центральный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования жилища, М, Стройиздат, 1991 г.

- Пособие к СНиП 2.08.02-85 по проектированию общественных зданий и сооружений. Утверждено приказом Центрального научно-исследовательского и проектный института типового и экспериментального проектирования школ,

- дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений от 17 июня 1986 г. № 70

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». Государственное предприятие «Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве», М, 2000 г.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Утвержден Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 174

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 178

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения. Утвержден Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 181

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Утвержден Письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69

- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Утвержден Письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69

- СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Утвержден Приказом Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования объектов гражданского и сельского строительстве от 20 августа 1997 г. № 1Т

- СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. Утвержден Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 марта 1997 г. № 211

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. Утвержден Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 октября 2002 г. № 471 ДСП

- СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Утвержден Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 июля 2009 г. № 357

- СП 18.13330.2011 (СНИП II-89-80. Актуализированная редакция). Генеральные планы промышленных предприятий. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 790

- СП 19.13330.2011 (СНИП II-97-76. Актуализированная редакция) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 788

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94

- СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г. № 73

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 ноября 2003 г. № 194

- СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Утвержден Приказом Открытого акционерного общества «Газпром» от 15 января 1999 г. № 5

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. Утвержден Приказом Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5а

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Утвержден Приказом Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5б

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям. Утвержден Приказом Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5в

- СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 19 июля 2002 г. № 89

- СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22 сентября 2003 г. № 166

- СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 августа 2000 г. № 79

- СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе. Утвержден Государственным унитарным предприятием «СантехНИИпроект» от 26 марта 2004 г.

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 июня 2003 г. № 112

- СП 42.13330.2011 (СНИП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820

- СП 44.13330.2011 (СНИП 2.09.04-87*. Актуализированная редакция). Административные и бытовые здания. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 782

- СП 51.13330.2011 (СНИП 23-03-2003. Актуализированная редакция). Защита от шума. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 825

- СП 52.13330.2011 (СНИП 23-05-95*. Актуализированная редакция). Естественное и искусственное освещение. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 783

- СП 53.13330.2011 (СНИП 30-02-97. Актуализированная редакция). Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. № 849.

- СП 54.13330.2011 (СНИП 31-01-2003. Актуализированная редакция) Здания жилые многоквартирные. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 778.

- СП 55.13330.2011 (СНИП 31-02-2001. Актуализированная редакция) Дома жилые одноквартирные. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 789.

- СП 56.13330.2011 (СНИП 31-03-2001. Актуализированная редакция) Производственные здания. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. № 850.

- СП 62.13330.2011 (СНИП 42-01-2002. Актуализированная редакция) Газораспределительные системы. Актуализированная редакция Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 780.

Строительные нормы (СН)

- СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 26 мая 1972 г. № 99

- СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 30 марта 1973 г. № 45

- СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 29 декабря 1973 г.

- СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 28 декабря 1973 г.

- СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 16 января 1974 г.

- СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 25 марта 1974 г.

- СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства 3 июня 1974 г.

- СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 19 декабря 1974 г. № 248

- СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 14 июля 1975 г. № 120

- СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод. Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 23 июня 1973 г. № 78

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

- ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей. Утверждены Приказом Министерства автомобильного транспорта Росси́йской Сове́тской Федерати́вной Социалисти́ческой Респу́блики от 12 января 1990 г. № ВА-15/10

- ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Утверждены Правительством Москвы 27 декабря 1994 г.

- ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования. Утверждены Приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства Союза Советских Социалистических Республик от 31 декабря 1987 г. № 442

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. Утверждены Приказом Комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Государственном комитете Союза Советских Социалистических Республик по делам строительства от 24 декабря 1986 г. № 446

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. Утверждены Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству при Государственном строительном комитете Союза Советских Социалистических Республик от 12 июля 1989 г. № 125

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования. Утверждены Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству при Государственном строительном комитете Союза Советских Социалистических Республик от 26 декабря 1989 г. № 250

- ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. Утверждены Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству при Государственном комитете Союза Советских Социалистических Республик строительству и инвестициям от 4 октября 1991 г. № 134

- ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Утверждены Приказом Министерства автомобильного и дорожного хозяйства Росси́йской Сове́тской Федерати́вной Социалисти́ческой Респу́блики от 4 сентября 1989 г. № НА-17/315

- Отраслевые нормы

- ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах. Утверждены Приказом Федеральной дорожной службы Росси́йской Федерации от 3 июня 1999 г. № 174

- ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог. Утверждены Приказом Министерства путей сообщения Росси́йской Федерации от 24 декабря 1997 г. № С-1360у

- ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения. Утверждены Министерством сельского хозяйства Росси́йской Федерации 10 ноября 2004 г.

- ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений. Утверждены Министерством сельского хозяйства Росси́йской Федерации 10 ноября 2004 г.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия. Утверждены Распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 23.05.2003 № ИС-460-р

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

- СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 октября 2001 г.

- СанПиН 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. Утверждены Заместителем главного государственным санитарного врача Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря 1976 г.

- СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06 апреля 2003 г.

- СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 мая 2003 г.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. №64

- СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. №124

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. №24

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

- СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 г.

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 г.

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001 г.

- СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 января 1999 г. № 2

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 г.

- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 г.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 июня 2003 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2003 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г.

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.

- СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ. Утверждены Постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 10 октября 1996 г. №44

- СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.

- СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 декабря 2001 г. №31

- СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 2003 г.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 ноября 2002 г.

- СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003 г.

- СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 марта 2003 г.

- СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 г.

- СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 января 2003 г.

- СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 апреля 2003 г.

- СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Союза Советских Социалистических Республик 23 февраля 1984 г.

- СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ. Утверждены Приказом Министерства здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик от 1 июля 1986 г. № 3979-1

- СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Союза Советских Социалистических Республик 26 декабря 1985 г.

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Союза Советских Социалистических Республик 5 августа 1988 г.

Санитарные нормы (СН)

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Утверждены Постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 36

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы. Утверждены Постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 36

Санитарные правила (СП)

- СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 июля 2001 г. № 19

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 г. № 16

- СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 июня 2003 г. № 144

- СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 апреля 2003 г.

- СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 сентября 2001 г. № 23

- СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.

- СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 ноября 2001 г.

- СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2003 г. № 111

- СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18 апреля 2003 г.

- СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2001 г. № 40

- СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 октября 2002 г.

- Гигиенические нормативы (ГН)

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

- ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. № 90

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 марта 2003 г.

- ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. № 92

- ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 января 2006 г.

- ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 января 2006 г.

- Руководящие документы (РД, СО)

- СТО 17330282.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования Утверждены Приказом Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 13 марта 1998 г. № 106

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей. Утверждена Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07 июля 1994 г., Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31 мая 1994 г.

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. Утверждены Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12 октября 2000 г.

- РД 52.04.212-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Председателем Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по гидрометеорологии и контролю природной среды 4 августа 1986 г. № 192

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования. Утверждены Приказом Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 30 июня 2008 г. № 306

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. Утверждена Приказом Министерства энергетики от 30 июня 2003 г. № 280

Руководящие документы в строительстве (РДС)

- РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства. Утверждена Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 января 1998 г. № 18-10

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. Утверждена Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 6 апреля 1998 г. № 18-30

- РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Утвержден Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22 декабря 1999 г. № 74 и Министерства труда и социального развития 22 декабря 1999 г. № 51

- Методические документы в строительстве (МДС)

- МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектирования вокзалов. Утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук 01 января 1997 г.

- МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях. Утверждена Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02 августа 1999 г. № 18

- МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов. Утверждены Протоколом Научно-технического совета Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 июня 1999 г. № 01-НС-15/7

- МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения». Утверждены Центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования им. Б. С. Мезенцева 01 января 1994 г.

- МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования». Утверждены Министерством строительства 01 января 1995 г.

- МДС 22-1.2004 «Методические рекомендации по сейсмическому микрорайонированию участков строительства транспортных сооружений» Утверждены 01.01.2004 г. ФГУП «»Центр проектной продукции в строительстве»

- Методические указания «Типологические основы проектирования сооружений развивающихся и нетрадиционных видов спорта» утверждены Указанием Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 09 июня 2001 г. № 28.

Правила безопасности (ПБ)

- ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 08 февраля 2000 г. № 3

- ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 05 июня 2003 г. № 54

- ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 05 мая 2003 г. № 29

- ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 04 марта 2003 г. № 6

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 18 марта 2003 г. № 9

- ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. Утверждены Постановлением Государственной инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 27 мая 2003 г. № 40

Приложение 2

к Материалам по обоснованию
нормативов градостроительного проектирования
городского округа – города Барнаула Алтайского края

# Изложение региональных нормативов
применительно к муниципальному образованию

Нормативы
градостроительного проектирования Алтайского края
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 18 мая 2012 г. N 261)

Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края (далее – "нормативы") применяются при подготовке, согласовании документов территориального планирования и документации по планировке территорий муниципальных районов, городских округов и поселений Алтайского края, а также для принятия решений в области градостроительной деятельности органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского края от 29.12.2009 N 120-ЗС "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края" на основании статистических и демографических данных, с учетом природно-климатических, социальных, национальных и территориальных особенностей Алтайского края.

Нормативы разработаны в целях обеспечения градостроительными средствами безопасного и устойчивого развития поселений, охраны здоровья населения, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), защиты территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Алтайского края социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории), расчетные показатели для размещения и проектирования объектов капитального строительства и благоустройства территорий при планировке и застройке земельных участков из земель рекреационного назначения и земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов Алтайского края, показатели, характеризующие территорию Алтайского края по сейсмическому районированию.

Нормативы конкретизируют основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании". При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих нормативах градостроительного проектирования.

Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края, независимо от их организационно-правовой формы.

Основные термины и определения, примененные в настоящих нормативах, приведены в Приложении А.

Перечень законодательных, нормативных правовых и нормативных технических документов Российской Федерации и Алтайского края, которые были использованы при разработке нормативов и на которые имеются ссылки, приведен в справочном Приложении Б.

I. Общая организация и зонирование территорий городских округов и поселений

1. Планировочная организация территорий муниципальных образований

1.2. Элементами планировочной организации территорий муниципальных образований Алтайского края являются:

1) земли населенных пунктов и иных категорий;

2) функциональные зоны;

3) зоны с особыми условиями использования территорий;

4) земельные участки под объектами капитального строительства, в том числе линейными;

5) земельные участки, запланированные для размещения объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов;

6) элементы планировочной структуры (планировочные районы, микрорайоны, кварталы);

7) иные элементы планировочной организации территорий, определяемые в соответствии с законодательством.

1.3. При определении в документах территориального планирования перспективы развития населенных пунктов необходимо:

1) учитывать административный статус населённых пунктов, их местоположение и роль в системе расселения (агломерации, прогнозируемую численность населения, экономическую базу, перспективы развития рынка недвижимости), а также природно-климатические, социально-демографические, национально-бытовые и другие местные особенности;

2) исходить из комплексной оценки имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения;

3) предусматривать улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды поселений и прилегающих к ним территорий, сохранение историко-культурного наследия;

4) определять рациональные пути развития населённых пунктов с выделением первоочередных (приоритетных) и перспективных социальных, экономических и экологических проблем.

1.4. Генеральный план городского округа утверждается на срок не менее чем двадцать лет.

1.5. Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о перспективах развития населённых пунктов в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.

1.6. В районах, подверженных опасному воздействию природных и техногенных факторов, при зонировании территории городского округа необходимо учитывать установленные техническими регламентами ограничения на размещение зданий и сооружений. В районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов зонирование территории следует предусматривать с учетом требований главы 33 настоящих нормативов. При этом под зоны жилой застройки следует использовать земельные участки с меньшей сейсмичностью.

1.7. При подготовке генерального плана городского округа и документации по планировке территорий необходимо зонировать их территорию с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.

1.8. Перечень видов функциональных зон в документах территориального планирования может включать в себя: жилые зоны, общественно-деловые зоны, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные зоны, зоны особо охраняемых территорий, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения, в том числе зоны размещения военных и иных режимных объектов, зоны кладбищ, прочие зоны специального назначения.

1.9. Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Не допускается размещать в жилых зонах объекты и осуществлять виды деятельности, не соответствующие требованиям настоящих нормативов.

1.10. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населённых пунктов в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

1.11. В общественно-деловых зонах могут размещаться здания и помещения здравоохранения, социального и сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, здания и помещения для временного проживания, здания объектов по обслуживанию общества и государства.

1.12. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

1.13. В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

1.14. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

1.15. В состав функциональных зон могут включаться особо охраняемые территории. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

1.16. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления, зоны размещения военных объектов и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

1.17. При разработке документов территориального планирования могут выделяться иные функциональные зоны с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.18. Функциональные зоны и параметры их планируемого развития, определенные генеральным планом городского округа, являются основанием для градостроительного зонирования и определения границ территориальных зон в составе правил землепользования и застройки.

2. Жилые зоны

2.1. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов для постоянного проживания граждан: многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности, блокированные с приквартирными земельными участками, индивидуальные усадебные с приусадебными земельными участками.

2.2. В жилых зонах допускается размещение:

1) зданий и помещений для временного проживания, зданий и помещений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения, социального, сервисного обслуживания населения, сооружений, зданий и помещений для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, зданий объектов по обслуживанию общества и государства;

2) стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;

3) отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малых предприятий (мини-производств), не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия) и не требующие установления санитарно-защитной зоны;

4) садово-дачной застройки, расположенной в границах населенных пунктов;

5) транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения.

2.3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в городах – при средней этажности жилой застройки до 3 этажей – 10 га для застройки без земельных участков и 20 га – для застройки с участком; от 4 до 8 этажей – 8 га; 9 этажей и выше – 7 га; в сельских населённых пунктах на территориях с преимущественно с индивидуальной усадебной жилой застройкой – 40 га.

2.4. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом.

2.5. При разработке генерального плана и документации по планировке территорий объем государственного и муниципального жилищного фонда определяется в соответствии с государственными и муниципальными жилищными программами и с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2.6. Для определения планируемых объемов жилищного строительства за счет внебюджетных средств рекомендуется применять для жилья эконом-класса целевой показатель жилищной обеспеченности (кв. м общей площади на 1 жителя) в Алтайском крае. Для жилья повышенной комфортности норма жилищной обеспеченности определяется заказчиком-застройщиком в задании на проектирование.

2.7. Территории жилой зоны организуются в виде следующих элементов планировочной структуры:

1) микрорайон (квартал) – основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В микрорайоне могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с документацией по планировке территории;

2) жилой район формируется как группа микрорайонов (кварталов), как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 250 га.

2.8. В пгт. Южный и сельских населённых пунктах при компактной планировочной структуре вся жилая зона может формироваться в виде единого жилого района. Жилые зоны не должны пересекаться дорогами I, II и III категорий, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин. Планировочная организация жилых зон в сельских населённых пунктах должна определяться в увязке с размещением производственных объектов при соблюдении требований их взаимной совместимости с учетом требований СП 30-102.

2.9. В зоне исторической застройки элементами структурной организации селитебной территории являются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.

2.10. В сельских населённых пунктах следует предусматривать преимущественно жилые дома усадебного типа. Размещение многоквартирных малоэтажных жилых домов, блокированных жилых домов с приквартирными земельными участками допускается при условии обеспечения застройки централизованными теплоснабжением, водоснабжением и канализацией.

2.11. Расчетную плотность населения (чел./га) территории микрорайона рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 2, а территории жилого района – не менее приведенной в таблице 3. При этом расчетная плотность населения микрорайонов не должна превышать 450 чел./га.

2.12. Документацией по планировке территории с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных сетей, транспортной инфраструктуры, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей могут выделяться зоны различной степени градостроительной ценности территории и устанавливаться их границы.

Таблица 2

| Зоны различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территорию микрорайона, чел./га, |
| --- | --- |
| Высокая | 420 |
| Средняя | 350 |
| Низкая | 200 |

Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям, а расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

3. В г. Барнаул при применении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной поджготовке территории – не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности территории.

4. В сейсмических районах расчетную плотность населения необходимо принимать с учетом требований СНиП 2.01.51.

5. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

6. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения.

7. Показатели плотности населения приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 20 кв. м/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р следует определять по формуле:

, где:

– показатель плотности населения при жилищной обеспеченности 20 кв. м/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м.

Таблица 3

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района, чел./га, для населённых пунктов |  |
| --- | --- | --- |
|  | пгт. Южный | г. Барнаул |
| Высокая | 165 | 215 |
| Средняя | - | 200 |
| Низкая | 115 | 180 |

Примечания:

1. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не более чем на 20%.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей плотность населения устанавливается заданием на проектирование.

3. В районах индивидуального усадебного строительства допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

2.13. При разработке документации по планировке территорий жилых зон на вновь осваиваемых территориях нормативные размеры земельных участков под жилыми домами определяются в соответствии с требованиями градостроительного и жилищного законодательства, технических регламентов, иных нормативных технических документов, регламентирующих размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию зданий, строений, сооружений, с учетом правил землепользования и застройки муниципального образования.

2.14. Предельные размеры земельных участков при доме (квартире), а также размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны. Рекомендуемые размеры приусадебных и приквартирных земельных участков приведены в Приложении В.

2.15. Для предварительного определения потребной территории жилой зоны сельского поселения допускается принимать следующие показатели: на один дом (квартиру) (га) при застройке:

Таблица 4

Не приводится

2.16. Минимальную плотность населения территории сельского поселения (чел./га) рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Не приводится

2.17. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий жилых зон устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Определение соответствующей минимальной величины земельного участка под жилым домом или группой жилых домов в существующей застройке в случае отсутствия ранее утвержденного в установленном порядке проекта границ земельного участка производится в соответствии с СП 30-101. Отсутствие проектов планировки территорий не является препятствием для разработки проектов межевания застроенных территорий микрорайонов, кварталов и их частей.

2.18. При разработке документации по планировке территории на часть территории микрорайона необходимо обеспечить требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом всего микрорайона в целом, а также совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой (при ее наличии). При реконструкции жилой застройки и развитии застроенных территорий должен быть обеспечен нормативный уровень социально-бытового обслуживания, коммунального и транспортного обеспечения населения.

2.19. При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются с учетом градостроительных регламентов, технико-экономических расчетов, иных требований, предъявляемых к формированию жилой среды, а также возможностей развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечения противопожарной безопасности.

2.20. При подготовке проектов планировки на застроенные территории объемы жилищного фонда, подлежащего сносу, следует определять в установленном порядке с учетом его исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

2.21. В зонах чрезвычайной экологической ситуации, определенных в соответствии с критериями оценки экологической обстановки территорий, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

2.22. При разработке проектов планировки жилых зон следует учитывать требования по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12 и СНиП 2.01.51.

3. Общественно-деловые зоны

3.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе зданий и помещений:

1) учебно-воспитательного назначения, в том числе начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также внешкольного образования;

2) здравоохранения, в том числе медицинских центров, амбулаторно-поликлинических и медико-оздоровительных учреждений, станций переливания крови, аптек, медико-реабилитационных и коррекционных и иных учреждений;

3) социального обслуживания населения, в том числе домов-интернатов для инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов;

4) сервисного обслуживания населения, в том числе розничной и мелкооптовой торговли, торгово-развлекательных комплексов, питания, непроизводственных объектов бытового и коммунального обслуживания, учреждений гражданских обрядов, объектов связи, обслуживания пассажиров, в том числе транспортных и туристических агентств, предназначенных для непосредственного обслуживания населения;

5) культурно-просветительских и физкультурного, спортивного, зрелищного и досугово-развлекательного назначения, библиотек, читальных залов, выставочных и музейных комплексов, культовых и религиозных организаций;

6) временного проживания, в том числе гостиниц, мотелей, общежитий учебных заведений, спальных корпусов интернатов;

7) по обслуживанию общества и государства, в том числе государственных и муниципальных органов управления, правоохранительных органов, судов, прокуратуры, нотариально-юридических, некоммерческих учреждений, коммерческих, кредитно-финансовых и страховых организаций, банков, проектно-конструкторских, научно-исследовательских, издательских и информационных организаций, социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.).

3.2. В перечень объектов, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, подземные или многоэтажные автостоянки.

3.3. В состав общественно-деловых зон могут включаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию, приведенных в настоящих нормативах.

3.4. Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях городов, на территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения.

3.5. По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-деловые зоны городов могут подразделяться на многофункциональные (общегородские и районные), специализированные и смешанные зоны.

3.6. В многофункциональных зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных зон.

3.7. Общественно-деловые зоны специализированного типа формируются как специализированные центры городского значения – административные, медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, рынки), выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в границах населенного пункта, так и за её пределами. Размещение и границы специализированных общественно-деловых зон определяются документами территориального планирования.

3.8. При размещении многофункциональных и специализированных общественно-деловых зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

3.9. Общественно-деловые зоны смешанного типа формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе таких зон допускается размещать жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) за исключением пожароопасных и взрывоопасных, не создающих шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

3.10. Тип и этажность застройки общественно-деловых зон определяются с учетом градостроительных регламентов, технико-экономических расчетов, а также возможностей развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечения противопожарной безопасности.

3.11. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий необходимо предусматривать мероприятия по реконструкции и упорядочению чересполосного размещения сложившейся жилой и производственной застройки в смешанных зонах. В случае невозможности устранения вредного влияния предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы смешанной зоны в производственную зону.

3.12. Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной производственно-жилой зоны, должна быть не менее: в г. Барнаул и пгт. Южный – 10 га, в сельских населённых пунктах – 3 га.

3.13. В пгт. Южный и сельских населённых пунктах в районах существующей индивидуальной усадебной жилой застройки, допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по обработке пищевых продуктов V класса опасности при обеспечении нормативных санитарно-защитных разрывов.

4. Параметры застройки жилых, общественно-деловых зон

4.1. Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории микрорайонов (кварталов) жилых, общественно-деловых и смешанных зон приведены в Приложении Г. В местных нормативах градостроительного проектирования при соответствующих обоснованиях допускается уточнение (увеличение или уменьшение) предельно допустимых значений плотности застройки различных зон, а также установление более дифференцированных показателей плотности с учетом величины города и типа застройки.

4.2. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности помещений и территории, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

4.3. Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

4.4. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.

4.5. При разработке проектов планировки и межевания территорий жилой застройки должно быть обеспечено благоустройство территорий жилых домов (озеленения и размещение площадок различного функционального назначения). Перечень площадок и расстояния от них до жилых и общественных зданий следует принимать не менее приведенных в таблице 6.

Таблица 6

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей) 40 (для выгула собак) |
| Для стоянки автомашин | 0,8 | по таблице |

Примечания:

1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса); расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

4.6. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линий перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

4.7. При разработке документации по планировке территорий жилых и общественно-деловых зон необходимо обеспечивать беспрепятственный проход и проезд, прохождение инженерных коммуникаций (линейных объектов) к смежным земельным участкам. Для подъезда к группам жилых зданий следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 15 нормативов. К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м.

4.8. Ширину проездов к жилым зданиям следует устанавливать с учетом обеспечения проезда пожарной техники в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м. Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

4.9. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. Сеть транспортных проездов и пешеходных тротуаров на территории микрорайона, участки и входные узлы зданий и сооружений, их информационное и инженерное обустройство должна соответствовать требованиям СП 59.13330.

4.10. Размещение жилых зданий, планировка и благоустройство территории, прилегающей к жилым зданиям (придомовая территория), осуществляется с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645. На придомовой территории многоквартирных жилых зданий не допускается устройство транзитных проездов, запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций.

4.11. Автостоянки, размещаемые на территории жилой застройки, предназначаются только для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок. Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается, за исключением автостоянок боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам. Размещение автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых зданий до закрытых автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

4.12. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 6 кв. м/чел. (без участков школ и детских дошкольных учреждений). В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

4.13. Многоквартирные жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий или границ земельного участка. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме учреждений образования и воспитания), а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами на первых этажах. При размещении зданий по красной линии расстояние между красной линией (границей земельного участка) и стеной здания, строения, сооружения должно осуществляться с учетом устройства входных узлов, пандусов, стилобатов, крылец в границах земельного участка объекта, а также обеспечения нормативных противопожарных разрывов от автостоянок.

4.14. Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. В районах усадебной или индивидуальной жилой застройки дома могут размещаться по красной линии улиц и дорог местного значения в соответствии со сложившимися традициями.

4.15. В районах индивидуальной усадебной жилой застройки, а также садово-дачной застройки расстояние до границы соседнего приусадебного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

4.16. Объекты вспомогательного назначения должны размещаться на земельном участке не ближе 5 м от существующей или планируемой красной линии улиц или от передней границы приусадебного участка, если красные линии не установлены, и не ближе 1 м до границы соседнего земельного участка.

4.17. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

4.18. Требования к размещению, параметры (максимальная площадь и высота) хозяйственных построек для содержания скота и птицы, а также отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования.

4.19. В районах усадебной или индивидуальной жилой застройки размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее: одиночные или двойные – 10 м, до 8 блоков – 25 м, свыше 8 до 30 блоков – 50 м.

4.20. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями.

4.21. На приусадебных участках гаражи следует размещать отдельно стоящими или блокированными с домом, при этом число мест для хранения автомобилей должно быть не более двух. Гаражи размещаются, не выступая за пределы главного фасада дома. С учетом местных условий и сложившейся застройки гаражи могут размещаться по границе земельного участка, выходящей на красную линию. На приусадебном участке допускается размещение гаража для хранения одного грузового автомобиля грузоподъемностью не более 3,5 тонн.

4.22. При отсутствии централизованной канализации дворовые уборные, расположенные на придомовых территориях, должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории индивидуальной усадебной жилой застройки расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 м.

4.23. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

4.24. Канализационный выгреб разрешается размещать только в границах отведенного земельного участка, при этом расстояние до водопроводных сетей, фундамента дома и до границы соседнего участка должно быть не менее 5 м. Санитарные надворные постройки (туалеты, мусоросборники) размещаются в глубине участка с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов до границ участка и соседних строений;

4.25. Площадки для установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов должны быть удалены от жилых домов, территорий детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадки должны примыкать к сквозным проездам в целях исключения маневрирования вывозящих мусор машин.

4.26. Размещение жилых и хозяйственных строений определяется схемой планировочной организации земельного участка. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Допускается уменьшать до 6 м противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

4.30. Размещение нестационарных торговых объектов на территориях жилых и общественно деловых зон осуществляется с учетом требований статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

4.31. Размещение нестационарных объектов на земельном участке должно осуществляться с учетом организации входных узлов, парковочных мест и загрузки товаров. Количество парковочных мест определяется в соответствии с Приложением К. Загрузка товаров должна осуществляться с учетом требований пункта 4.12 СП 54.13330.

5. Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур

5.1. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

2) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

3) иные виды производственной (научно-производственной), инженерной и транспортной инфраструктур.

5.2. В составе производственных зон могут формироваться промышленные зоны (кластеры), предназначенные для размещения преимущественно промышленных предприятий в зависимости от санитарной классификации производств, научно-производственные, коммунально-складские.

5.3. Функционально-планировочную организацию промышленных зон (кластеров) необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий). Размещение основных и вспомогательных производственных предприятий на территории промышленных зон осуществляется с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

5.4. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными, сельскохозяйственными и другими производственными объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в СП 18.13330 и Приложении Д к настоящим нормативам.

5.5. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий следует предусматривать мероприятия по защите населения от опасных воздействий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций на производственных и иных объектах. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и техническими регламентами.

5.6. Нормативные размеры санитарно-защитных зон от производственных объектов следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 на основании классификации, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке

икам.

5.7. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. Режим использования территорий санитарно-защитных зон предприятий и объектов определяется положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), объекты аварийно-спасательных служб, пожарные депо;

2) здания административного назначения, здания управлений, конструкторских бюро, научно-исследовательских лабораторий;

3) поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы;

4) гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

5) линейные и линейно-кабельные сооружения, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения.

5.8. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны: до 300 м – 60%; свыше 300 до 1000 м – 50%; от 1000 до 3000 м – 40%; свыше 3000 м – 20%. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

5.9. В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

5.10. При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

5.11. На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

5.12. Коммунально-складские зоны для размещений терминальных комплексов, транспортно-логистических, транспортно-распределительных, информационно-логистических центров, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать вблизи внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта.

5.13. Для размещения складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, взрывчатых материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, продовольствия, фуража, промышленного сырья, лесных и строительных материалов необходимо предусматривать территории за границами населенных пунктов. Границы территорий и категория земель и земельных участков для размещения таких объектов определяется документами территориального планирования.

5.14. Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания городского округа, определяются на основе расчета. Рекомендуемые нормативы приведены в Приложении Е.

5.15. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов) устанавливаются запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов, а также режимы использования устанавливаются в соответствии с требованиями Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2000 N 135.

5.16. Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети. Расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые, исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

5.17. На территории животноводческих комплексов и ферм и в санитарно-защитных зонах таких объектов не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

5.18. В сельских поселениях производственные объекты с нормативным размером санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов на землях промышленности.

5.19. В зоны транспортной инфраструктуры включаются территории и земельные участки в границах населенного пункта:

1) занятые улицами, дорогами, автовокзалами, автостанциями, путепроводами, мостами, транспортными развязками, площадками отстоя общественного транспорта, трамвайными путями иными объектами авто-, электротранспорта и улично-дорожной сети, а также предназначенные для размещения таких объектов;

2) занятые железнодорожными путями, железнодорожными станциями, водоотводными и укрепительными устройствами, линиями связи, электроснабжения, производственными и иными зданиями, строениями, сооружениями, устройствами и другими объектами железнодорожного транспорта, защитными полосами лесов вдоль железнодорожных путей, а также предназначенные для размещения таких объектов;

3) занятые объектами воздушного транспорта, водного транспорта, иными объектами транспортной инфраструктуры и предназначенные для размещения таких объектов.

5.20. Для автодорог, линий железнодорожного транспорта, автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и (или) физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – "санитарный разрыв"). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

5.21. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

5.22. Объекты, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, указанные в пункте 5.21, могут размещаться в производственных зонах, а также зонах транспортной инфраструктуры.

5.23. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

5.24. Проектирование инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

5.25. Инженерную инфраструктуру следует рассчитывать исходя из планируемого развития территории, соответствующих нормативов плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива потребления ресурсов.

6. Зоны рекреационного назначения.
Зоны особо охраняемых территорий. Зоны отдыха

6.1. В состав функциональных зон рекреационного назначения включаются территории и земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, используемые или предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

6.2. В соответствии с лесным законодательством Российской Федерации городские леса относятся к защитным лесам. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях населенных пунктов, на которых расположены леса, допускаются в случаях, определенных федеральными законами в соответствии с целевым назначением этих земель. Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса, осуществляется органами местного самоуправления.

6.4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе зон рекреационного назначения определяются градостроительными регламентами и требованиями лесного законодательства.

6.5. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться функциональные зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

6.6. В составе зон особо охраняемых территорий могут выделяться участки лечебно-оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. На территории курортов следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, формирующие общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.

6.7. Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми природными объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны.

6.8. Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утверждаются Правительством Российской Федерации, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения – Администрацией Алтайского края.

6.9. В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон. На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий. На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению. На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

6.10. Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) охраны осуществляется: в первой зоне – пользователями, во второй и третьей зонах – пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами.

6.11. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях (кв. м на одно место): общекурортных центров – 10, озелененных – 100. В курортных зонах степных и горных районов размеры озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 50%.

6.12. Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны, при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин.

6.13. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:

до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов – 500 м (в условиях реконструкции не менее 100 м);

до автомобильных дорог категорий I, II, III – 500 м; до автомобильных дорог категории IV – 200 м; до садоводческих товариществ – 300 м.

6.14. При размещении санаторно-курортных, оздоровительных, спортивных учреждений и баз отдыха в прибрежных зонах водных объектов границы земельных участков устанавливаются с учетом береговой полосы. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

6.15. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать на одного посетителя, не менее: речных и озерных – 8 кв. м; речных и озерных (для детей) – 4 кв. м. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв. м на одного посетителя. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 кв. м на одного посетителя.

6.16. Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м. Рассчитывать численность единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей: санаториев – 0,6-0,8; учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9; пионерских лагерей – 0,5-1,0; общего пользования для местного населения – 0,2; санаториев – 0,6-0,8; отдыхающих без путевок – 0,5.

6.17. Размеры и режим использования особо охраняемых территорий устанавливаются с учетом требований земельного, лесного законодательства Российской Федерации, а также Закона Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях".

6.18. Расчетную численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более: для городских парков – 100 чел./га, парков зон отдыха – 70 чел./га, парков курортов – 50 чел./га, лесопарков (лугопарков, гидропарков) – 10 чел./га, лесов – 1-3 чел./га. При численности единовременных посетителей 10-15 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

6.19. Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

6.20. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

6.21. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.

6.22. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных – по Приложению К к настоящим нормативам.

6.23. В городском округе необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городского округа, следует принимать по таблице 7.

6.24. В г. Барнаул существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 7 озелененным территориям общего пользования, исходя из расчета не более 5 кв. м/чел. При этом следует сохранять и улучшать сложившиеся ландшафты, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами.

Таблица 7

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, кв. м/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Барнаул | пгт. Южный | прочие населённые пункты |
| Общегородские | 10 | 8 | 12 |
| Жилых районов | 6 | - | - |

Примечания:

3. В населённых пунктах кроме г. Барнаул площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20% до 6,4 и 9,6 кв.м/чел соответственно.

6.25. Время доступности городских парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 мин., а парков жилых районов – не более 15 мин.

6.26. В г. Барнаул наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные – детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

6.27. Размещение зоопарков следует предусматривать в составе рекреационных зон. Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласованию с местными органами здравоохранения, но не менее 50 м.

6.28. Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 кв. м/чел., включая площадки и спортивные сооружения, нормы расчета которых приведены в рекомендуемом Приложении И.

6.29. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее: городских парков – 15 га; парков жилых районов – 3 га; скверов – 0,5 га. Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать. При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящей главы и СНиП 2.06.15.

6.30. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

6.31. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее размещаемых: по оси улиц – 18 м, с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 м.

6.32. Озелененные территории общего пользования должны быть освещены, благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами.

6.33. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния от здания, сооружения, объекта до оси, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений, а также по пожаротушению и эвакуации людей.

6.34. Дорожную сеть рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

6.35. Размещение объектов рекреационного, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения на особо охраняемых территориях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Положением об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1007.

7. Зоны сельскохозяйственного использования

7.1. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

7.2. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пастбища, залежи), земли, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

7.3. Разрешенное использование земельных участков и разрешенные параметры строительства объектов капитального строительства в составе зон сельскохозяйственного использования для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства определяются в соответствии с градостроительным, земельным законодательством и требованиями Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

7.4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами Алтайского края.

8. Зоны специального назначения

8.1. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления, зоны размещения военных объектов и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

8.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

8.3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.2882. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон – в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;

от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110.

8.4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

2) с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

8.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

8.6. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища определяется, исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 га. Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для погребения погибшего (умершего) составляет 5 кв. м.

8.7. Крематории размещаются на отведенных участках земли с подветренной стороны по отношению к жилой территории на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-профилактических зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон не менее: 500 м – без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью, 1000 м – при количестве печей более одной.

8.8. Ширина санитарно-защитной зоны для крематориев определяется расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по утвержденным методикам.

8.9. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

8.10. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены:

1) для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях);

2) других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

8.11. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильников следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет: для скотомогильников с захоронением в ямах – 1000 м, для скотомогильников с биологическими камерами – 500 м.

8.12. Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 N 13-7-2/469.

8.13. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

8.14. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО. Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

8.15. Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038.

8.16. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СП 2.1.7.1038.

8.17. Не допускается размещение полигонов:

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

во всех зонах охраны курортов;

в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

в местах выклинивания водоносных горизонтов;

в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

8.18. При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

8.19. Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

8.20. Скотомогильники (биотермические ямы), объекты размещения отходов (далее объекты), предназначенные для длительного их хранения и захоронения, не допускается размещать в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

8.21. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов также не допускается размещать на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов, в зонах активного карста, в зонах оползней, в зоне питания подземных источников питьевой воды, территориях пригородных и рекреационных зон, на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения, на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора.

8.22. Земельный участок для размещения полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

8.23. Размер земельного участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

8.24. Размещение отходов на территории объекта осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322, токсичных промышленных отходов – также в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28.

8.25. Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год следует принимать 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. т – 500 м. Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строительства должны быть уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов в соответствии с ОНД-86 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных примесей, содержащихся в выбросах предприятий".

8.26. Размещение гаража специализированного парка автомашин осуществляется в соответствии с СП 2.2.1.1312.

8.27. Размеры санитарно-защитной зоны от участка захоронения до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом местных условий, но не менее 1000 м.

8.28. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии не менее: 200 м – от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети, 50 м – от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

8.29. Объекты размещения отходов производства должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод.

8.30. Подъездные пути к кладбищам, крематориям, скотомогильникам, объектам размещения отходов потребления проектируются в соответствии с требованиями главы 10 "Внешний транспорт".

8.31. Полигоны ТБО, скотомогильники, полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует размещать за границами населенных пунктов на землях промышленности и иного специального назначения.

8.32. Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные сооружения – снегоприемные пункты. Снегоприемные пункты могут быть в виде "сухих" снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации.

8.33. Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты ФГУП "НИИ ВОДГЕО", иных нормативных документов в области охраны окружающей среды.

8.34. Не допускается размещение "сухих" снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными сетями.

8.35. Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 м.

8.36. Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей.

8.37. В конструкции снегоплавильных шахт (камер) должно предусматриваться растапливание сбрасываемого снега в течение всего зимнего периода, а также очистка талых вод до нормативных показателей.

8.38. Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки (парковки) автотранспорта или для иных целей.

8.39. Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

8.40. Порядок использования территорий указанных зон устанавливается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Алтайского края по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями специальных нормативов и правил землепользования и застройки.

II. Расчетные показатели объектов социальной инфраструктуры

9. Учреждения и предприятия обслуживания

9.1 Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

9.2. При расчете учреждений и предприятий обслуживания следует принимать социальные нормативы обеспеченности, разрабатываемые в установленном порядке. Для ориентировочных расчетов нормативы обеспеченности, число учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков допускается принимать в соответствии с рекомендуемым Приложением Ж.

9.3. Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе и в Приложении Ж, следует принимать по заданию на проектирование.

9.4. При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в г. Барнаул следует дополнительно учитывать приезжающее население из поселений, входящих в состав Барнаульской агломерации, а также расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение не более 2 ч.

9.5. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских населённых пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого населённого пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских населённых пунктов, в том числе в г. Барнаул. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

9.6. Планировка, перепланировка и застройка рынка, реконструкция и модернизация зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и постановления Администрации Алтайского края от 08.05.2007 N 195 "О плане организации рынков на территории Алтайского края, основных требованиях к торговым местам и размерах площади рынков".

9.7. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 9.

Таблица 9

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (СанПиН 2.4.1.2660)* |  |
| в г. Барнаул | 300 |
| в сельских населённых пунктах и пгт. Южный, при одно- и двухэтажной застройке** | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы в городах*** | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки в г. Барнаул и пгт. Южный | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения |  |
| в г. Барнаул и пгт. Южный при застройке |  |
| много-, средне-, и малоэтажной (трех- и четырехэтажной) | 500 |
| одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| в сельских населённых пунктах | 2000 |
| Отделения почтовой связи, электросвязи, банки и филиалы банков | 500 |

* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ сельских населённых пунктах допускается принимать по муниципальным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.

** Допускается в сельских населённых пунктах радиус пешеходной доступности до 1 км.

*** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельских населённых пунктах принимается в пределах 30 мин. (с использованием общественного транспорта общего пользования).

Примечание:

Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

9.8. Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений в г. Барнаул и пгт. Южный следует принимать по СанПиН 2.4.2.2821 не более: для учащихся I и II ступеней обучения – 400 м, для учащихся III ступени – 500 м.

9.9. Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности (с использованием общественного транспорта общего пользования): для учащихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 мин. (в одну сторону).

9.10. В сельских населённых пунктах размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 1,5 км пешком, а при транспортном обслуживании (с использованием общественного транспорта общего пользования) – не более 15 мин. (в одну сторону). Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 3 км, а при транспортном обслуживании (с использованием общественного транспорта общего пользования) – не более 30 мин. в одну сторону.

9.11. При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населённых пунктах, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Время в пути не должно превышать 30 мин. в одну сторону. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

9.12. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

9.13. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

9.14. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 10.

Таблица 10

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
|  | в г. Барнаул и пгт. Южный | в сельских населённых пунктах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (земельный участок) | 25 (до проезжей части улиц и дорог местного значения) |  | по нормам инсоляции и освещенности |  |
| Больницы, родильные дома и другие лечебные стационары (здания) | 30 |  | 30-50 (в зависимости от этажности) |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | - | 20* | 50 |
| Пожарные депо | 15** | 15** |  | 30**** |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га | 6 | 6 | 500 | 500 |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га | 6 | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее | 6 | 6 | 100 | 100 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 6 | 100 | 100 |
| Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища | 6 | 6 | 50 | 50 |

* С входами и окнами.

** Для пожарных депо II, III, IV типов расстояние допускается уменьшать до 10 м.

*** В том числе до стен общественных зданий.

**** До границ земельного участка.

Примечания:

1. Вновь строящиеся здания дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.

2. Здания дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

3. Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок при размещении зданий дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий.

4. Через территории дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации.

5. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении двадцати пяти лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

6. В сельских населённых пунктах и сложившихся районах г. Барнаул и пгт. Южный, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

7. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

8. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в хозяйственную зону, к зданиям для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно), а также патологоанатомическому корпусу.

9. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

10. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

11. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

III. Расчетные показатели объектов транспортной инфраструктуры

10. Внешний транспорт

10.1. Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок и сохранение экологии.

10.2. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы (пассажирские вокзалы и автостанции).

10.3. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера перевозок подразделяются на скоростные, особо нагружаемые, I, II, III и IV категории.

10.4. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее – "полоса отвода") входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

10.5. Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода для размещения железнодорожных путей, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог".

10.6. Проектирование железнодорожных путей общего пользования осуществляются в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", СНиП 32-01, СНиП 32-04.

10.7. Размещение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

10.8. При проектировании железных дорог вдоль берегов рек и водоемов, где возможны размывы берегов, в полосе отвода необходимо предусматривать противоабразионные лесные насаждения в комплексе с укрепительными и регуляционными сооружениями и устройствами.

10.9. В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны. При прохождении трассы проектируемой железной дороги по местности с опасными природными факторами ширина полосы отвода должна проектироваться с учетом возможного проявления деформаций основания земляного полотна.

10.10. В случае, когда ширина полосы отвода по условиям проявления опасных природных факторов превышает ширину полосы отвода, полученную по конструкции поперечных профилей земляного полотна, дополнительная полоса выделяется в зону специального охранного назначения. Порядок установления и использования охранных зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог".

10.11. Зоны транспортной инфраструктуры и земли для размещения объектов железнодорожного транспорта должны использоваться в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим, санитарным, противопожарным и иным законодательством Российской Федерации.

10.12. Границы полосы отвода железной дороги и земельных участков для объектов транспортной инфраструктуры определяются проектом планировки с учетом норм, определенных ОСН 3.02.01-97 "Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог".

10.13. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

10.14. Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей определяется в соответствии с требованиями настоящих нормативов, но не менее 100 м. На территории санитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, автостоянок, линий электропередачи и связи. При этом озеленение должно составлять не менее 50% от площади санитарного разрыва.

10.15. В границах населенных пунктов пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 32-01, СНиП 2.05.02 и СНиП 2.05.09. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует предусматривать для линий категорий:

I, II – за пределами территории населенных пунктов; III, IV – за пределами жилых зон.

10.16. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

автомобильные дороги федерального значения;

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

автомобильные дороги местного значения; частные автомобильные дороги.

10.17. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 автомобильные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на 1-а, 1-6, II, III, IV и V категории.

10.18. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

10.19. Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти Алтайского края, органами местного самоуправления.

10.20. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

25 м – для автомобильных дорог V категории;

100 м – для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек;

150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.

10.21. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, органом местного самоуправления.

10.22. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти Алтайского края, органом местного самоуправления.

10.23. Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", СНиП 2.05.02.

10.24. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

10.25. При проектировании автомобильных дорог через болота с поперечным (по отношению к трассе дороги) движение воды в водонасыщенном горизонте необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02.

10.26. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. Величина санитарного разрыва для автомобильных дорог определяется в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

10.27. Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее приведенных в таблице 11.

Таблица 11

| Категория автомобильных дорог | Расстояние от бровки земляного полотна, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до жилой застройки | до садоводческих огороднических, дачных объединений |
| I, II, III | не менее 100 | не менее 50 |
| IV | не менее 50 | не менее 25 |

10.28. Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

10.29. Вдоль автомобильных дорог на участках, где интенсивность движения достигает не менее 4000 автомобилей в сутки, а интенсивность велосипедного движения или мопедов достигает в одном направлении 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин. при самом интенсивном движении или 1000 единиц в сутки, следует предусматривать велосипедные дорожки. Основные расчетные параметры велосипедных дорожек приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Нормируемый показатель | Рекомендуемое значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | при новом строительстве | при благоустройстве и в стесненных условиях |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части, м | не менее 2,2 | - |
| Ширина обочин, м | 0,25 | 0,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м |  |  |
| при отсутствии виража | 150 | 50 |
| при наличии виража | 50 | 10 |
| Наименьший радиус кривых в продольном профиле, м |  |  |
| выпуклых | 600 | 400 |
| вогнутых | 150 | 100 |
| Продольный уклон, % | 30 | 30 |
| Уклон виража (%о) при радиусе |  |  |
| 10 м | 30 | 30 |
| 10-50 м | 20 | 20 |
| Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,5 |
| Минимальное расстояние до препятствия, м | 0,5 | 0,4 |

10.30. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией по планировке территории и с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановления Администрации Алтайского края от 24.07.2008 N 296 "Об упорядочении размещения объектов дорожного сервиса в Алтайском крае", постановления Администрации Алтайского края от 06.04.2009 N 144 "Об утверждении положения о порядке размещения, архитектурном оформлении, оборудовании и эксплуатации объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования Алтайского края".

10.31. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения должно осуществляться при условии согласования соответственно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, органом местного самоуправления.

10.32. Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

10.33. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02.

10.34. Предприятия и объекты автосервиса по функциональному значению могут быть разделены на три группы обслуживания:

1) пассажирские перевозки;

2) подвижной состав;

3) грузовые перевозки.

10.35. К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания пассажирских перевозок, относятся: автобусные остановки (павильоны), пассажирские автостанции, автовокзалы, автогостиницы, мотели, кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, площадки отдыха, площадки-стоянки.

10.36. К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания транспортных средств, относятся: пункты технического осмотра, станция технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, осмотровые эстакады, площадки-стоянки. К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания грузовых перевозок, относятся: транспортно-экспедиционные предприятия, грузовые автостанции, контрольно-диспетчерские пункты, площадки отдыха, площадки-стоянки.

10.37. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

10.38. Автобусные остановки на дорогах I-а категории следует располагать вне пределов земляного полотна, и в целях безопасности их следует отделять от проезжей части.

10.39. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну против другой, а на дорогах II-V категорий их следует смещать по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

10.40. На дорогах I-III категорий автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в районах, с развитой инфраструктурой туризма и отдыха – 1,5 км.

10.41. Площадки отдыха, остановки туристского транспорта следует предусматривать через 15-20 км на дорогах I и II категорий, 25-35 км на дорогах III категории и 45-55 км на дорогах IV категории.

10.42. Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20-50 автомобилей на дорогах I категории при интенсивности движения до 30000 транспортных единиц в сутки, 10-15 – на дорогах II и III категорий, 10 – на дорогах IV категории. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

10.43. Площадки отдыха, остановки туристского транспорта должны быть благоустроены. На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены туалеты, источники питьевой воды, места для сбора мусора, места для приема пищи, сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

10.44. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая максимальные размеры земельных участков для станций:

на 5 постов – 0,5 га; на 10 постов -1,0 га;

на 15 постов – 1,5 га; на 25 постов – 2,0 га; на 40 постов – 3,5 га.

10.45. Автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций:

на 2 колонки – 0,1 га; на 5 колонок – 0,2 га; на 7 колонок – 0,3 га; на 9 колонок – 0,35 га; на 11 колонок – 0,4 га.

10.46. Расстояния от АЗС, станций технического обслуживания и моек автомобилей до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

10.47. Расстояния от АЗС следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива. Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м. Расстояние от АЗС до объектов к ней не относящихся следует определять в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

10.48. Вместимость (число спальных мест) транзитных мотелей и кемпингов следует принимать по заданию на проектирование с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородних и международных перевозок. При расчете вместимости гостиничных учреждений в районе населенного пункта необходимо учитывать наличие и потребность в указанных предприятиях, исходя из суммарной интенсивности всех автодорог, проходящих через рассматриваемый населенный пункт.

10.49. Ориентировочная площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов автосервиса представлена в таблице 13.

Таблица 13

| N п/п | Наименование | Ориентировочная площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автопавильон на 10 пассажиров | 0,08 |
| 2 | Автопавильон на 20 пассажиров | 0,10 |
| 3 | Пассажирская автостанция (ПАС) вместимостью 10 чел. | 0,45 |
| 4 | ПАС вместимостью 25 чел. | 0,65 |
| 5 | ПАС вместимостью 50 чел. | 0,75 |
| 6 | ПАС вместимостью 75 чел. | 0,90 |
| 7 | Площадка-стоянка на 5 грузовых автомобилей | 0,03-0,08 |
| 8 | Площадка-стоянка на 5 автопоездов | 0,07 |
| 9 | Пост ГИБДД | 0,10 |
| 10 | Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет | 0,01-0,04 |
| 11 | Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного питания, туалет | 0,7-1,0 |
| 12 | АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания | 1,50 |
| 13 | АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха | 3,50 |
| 14 | Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка | 5,00 |
| 15 | Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт | 9,5 |
| 16 | Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД | 0,45-0,9 |
| 17 | Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, медицинский пункт, пикет милиции | 1,8 |
| 18 | Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет | 2,0-4,0 |

Примечания:

1. При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади.

2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.

3. При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га.

10.50. Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра на территории Алтайского края и муниципальных образований Алтайского края приведены в Приложении К.

10.51. Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138, СНиП 32-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Указанные требования должны соблюдаться также при реконструкции существующих и формировании новых жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в районах действующих аэродромов.

10.52. Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в документах территориального планирования субъекта и соответствующих муниципальных образований.

10.53. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие населённых пунктов, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

10.54. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

10.55. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

1) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

2) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

3) взрывоопасных объектов;

4) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

10.56. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

10.57. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре;

при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;

при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

10.58. Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

10.59. Размещение объектов водного транспорта осуществляется с учетом требований Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ.

10.60. Речные порты следует размещать на расстоянии не менее 100 м от жилой застройки. Расстояние от границ специализированных речных портов до жилой застройки следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, следует размещать за пределами городов, а в пределах городов – вне жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место): для прогулочного флота – 27 кв. м, спортивного – 75 кв. м.

11. Транспорт и улично-дорожная сеть населенных пунктов

11.1. При проектировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой городского округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с Барнаульской агломерацией, а также объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

11.2. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать для городов с населением:

г. Барнаул – 40 мин.; пгт. Южный – 30 мин.

11.3. Для ежедневно приезжающих на работу в г. Барнаул из других населённых пунктах указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

11.4. Для жителей сельских населённых пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин. Для промежуточных значений расчетной численности населения городов указанные нормы затрат времени следует интерполировать.

11.5 Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из сложившегося и прогнозируемого уровня автомобилизации, а также плотности застройки территории. Для предварительных расчетов допускается принимать укрупненные показатели автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, 35-45 грузовых автомобилей и автобусов в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50-100 единиц для г. Барнаул и 100-150 единиц для остальных населённых пунктов.

11.6. Число автомобилей, прибывающих в г. Барнаул из других населённых пунктов городского округа, а также поселений системы расселения, и транзитных определяется специальным расчетом.

11.7. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог г. Барнаул и пгт. Южный следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 14.

Таблица 14

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в г. Барнаул; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям Барнаульской агломерации и системы расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в г. Барнаул, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы районного значения |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| велосипедные дорожки | проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в г. Барнаул – связь в пределах планировочных районов |

Примечания:

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта, с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.

4. В зоне исторической застройки городов следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

11.8 Расчетные параметры улиц и дорог г. Барнаул и пгт. Южный следует принимать по таблице 15, сельских населённых пунктов – по таблице 16.

Таблица 15

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число по лос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший продоль-ный уклон, %о | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально складских районов парковые дороги | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
|  | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | то же | - | 60 | то же |
| Велосипедные дорожки |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в планируемых красных линиях принимается: магистральных дорог – 50-75 м; магистральных улиц – 40-80 м; улиц и дорог местного значения – 15-25 м.

2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в г. Барнаул следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы "пик" при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 600 куб. м/м в пределах проезжей части улиц и дорог следует предусматривать полосы шириной до 3 м для складирования снега.

5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

6. В местностях с объемом снегоприноса более 200 куб. м/м ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать не менее 3 м.

7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

9. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

10. В пгт. Южный а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

11. В сложившейся малоэтажной жилой застройке параметры жилых улиц допускается принимать с учетом существующих, при условии обеспечения требований пожарной безопасности.

Таблица 16

| Категория улиц и дорог сельского населённого пункта | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | связь сельского населённого пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| основная | связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

11.9. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

11.10. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

11.11. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

11.12. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки одностороннего и двустороннего движения могут устраиваться при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки:

до тротуаров – 0,5 м;

до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м;

до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м.

11.13. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

11.14. Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:

местного значения – 5 м;

для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

на транспортных площадях – 12 м.

11.15. В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

11.16. При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны. Для общественного транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

11.17. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт-транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий "пешеход-транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 м и 10x50 м.

11.18. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

11.19. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

11.20. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100%) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50%. На путях с уклонами 30-60% необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

11.21. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.

11.22. Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом:

400-800 м – на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах;

300-400 м – на магистральных улицах непрерывного движения.

11.23. Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./час.

11.24. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час "пик" не более 0,3 чел./кв. м; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел./кв. м.

11.25. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел./кв. м свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./кв. м – для скоростного транспорта.

11.26. Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

11.27. В центральных районах г. Барнаул при ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети допускается предусматривать внеуличные участки трамвайных линий в тоннелях мелкого заложения или на эстакадах.

11.28. В зоне исторической застройки в случае невозможности обеспечения нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта.

11.29. Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га, в условиях реконструкции свыше 50 га допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам или обособленному полотну. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./час в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 км/ч.

11.30. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/кв. км. В центральных районах г. Барнаул плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/кв. км.

11.31. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

11.32. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

11.33. В районах индивидуальной усадебной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в г. Барнаул до 600 м, в пгт. Южный – до 800 м.

11.34. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населённых пунктов следует принимать: для автобусов, троллейбусов и трамваев – 400-600 м, экспресс-автобусов и скоростных трамваев – 800-1200 м, электрифицированных железных дорог- 1500-2000 м.

11.35. В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин. без учета времени ожидания транспорта. Коммуникационные элементы пересадочных узлов, разгрузочные площадки перед объектами массового посещения следует проектировать из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков не более: 1,0 чел./кв. м – при одностороннем движении, 0,8 чел./кв. м – при встречном движении, 0,5 чел./кв. м – при устройстве распределительных площадок в местах пересечения.

11.36. На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м.

11.37. Стоянки (в том числе открытые) для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе на территориях:

жилых зон (застройки эконом-класса) – 25%;

производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры – 25%;

общественно-деловых зон – 5-10%;

зон рекреационного назначения – 10-15%.

11.38. Расчетное число машино-мест в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта при застройке многоквартирными жилыми домами следует принимать не менее значений, приведенных в Приложении К.

11.39. Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий городского округа.

11.40. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5; мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25; мопеды и велосипеды – 0,1.

11.41. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами. Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.).

11.42. На территории жилых районов и микрорайонов в г. Барнаул следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных, надземных гаражах-стоянках и открытых площадках из расчета не менее 15% расчетного количества легковых автомобилей на 1 тыс. жителей.

11.43. Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330 и СНиП 31-06.

11.44. Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест принимается по заданию на проектирование.

11.45. В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных гаражей, требование пункта 11.42 следует обеспечивать путем строительства наземных или наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для спортивных и хозяйственных площадок.

11.46. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более:

до входов в жилые дома – 100 м;

до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150 м;

до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250 м;

до входов в парки, на выставки и стадионы – 400 м.

11.47. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с Приложением К (таблица К-1).

11.48. Расчетные показатели машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей, а также показатели обеспечения местами хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов следует определять в соответствии с Приложением К (таблицы К-2 и К-4). Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место в соответствии с Приложением К (таблица К-3).

11.49. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки, для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.

11.50. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц – 50 м, улиц местного значения – 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.

11.51. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

11.52. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно Приложению Л.

11.53. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься в соответствии со СНиП 21-02.

11.54. Санитарные разрывы от мест хранения и обслуживания легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Примечания:

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

3. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон.

4. Для подземных, полу подземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

5. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.

6. Вентиляционные выбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

8. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать габаритам застройки, для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.

9. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется.

10. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение обвалованных гаражей-стоянок.

11. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

12. Разрывы, приведенные в таблице 17, могут приниматься с учетом интерполяции.

13. Для гостевых автостоянок жилых домов, расстояния не устанавливаются.

14. Санитарный разрыв от станций технического обслуживания (осмотра) при числе постов до 5 (без малярно-жестяных работ) – 50 м, не более 10 -100 м. Санитарный разрыв от моек автомобилей при количестве постов до 2 – 50 м, от 2 до 5 – 100 м.

11.55. Противопожарные разрывы от мест хранения и обслуживания легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и в соответствии с таблицей 17-1.

Таблица 17-1

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, метры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и организованных открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Общественные здания | 10(12) | 10(12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных участков лечебных учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечания:

1. При количестве мест хранения автомобилей более 300 противопожарные разрывы принимаются с учетом обеспечения пожарной безопасности и санитарных разрывов, но не менее 50 м.

2. В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

IV. Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры

12. Водоснабжение и водоотведение

12.1. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

12.2. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

12.3. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную усадебную и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

12.4. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110, ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.

12.5. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности (тыс. куб.м/сутки) следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8 – 1 га; от 0,8 до 12 – 2 га; от 12 до 32 – 3 га; от 32 до 80 – 4 га; от 80 до 125 – 6 га; от 125 до 250 – 12 га; от 250 до 400 – 18 га; от 400 до 800 – 4 га.

12.6. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 18.

Таблица 18

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| от 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| от 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| от 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| от 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание:

Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. куб. м/сутки следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами санэпиднадзора.

12.7. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности (тыс. куб. м/сутки) следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8 – 1 га;

от 0,8 до 12 – 2 га;

от 12 до 32 – 3 га;

от 32 до 80 – 4 га;

от 80 до 125 – 6 га;

от 125 до 250 – 12 га;

от 250 до 400 – 18 га;

от 400 до 800 – 24 га.

12.8. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы локальные очистные сооружения, сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, локальные очистные сооружения и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с СП 32.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

13. Дождевая канализация

13.1. Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.5.980, СП 32.13330, Водного кодекса Российской Федерации.

13.2. Возможно применение общесплавной (совместно с хозбытовой) и раздельной систем канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории городов и сельских населенных пунктов со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоемы. Утилизацию снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий населённых пунктов, рекомендуется осуществлять с применением снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты канализационных стоков. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, в черте населенных пунктов, I пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) и в соответствии с СанПиН 2.1.5.980.

13.3. В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

13.4. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть с учетом расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора.

13.5. На территории г. Барнаул и пгт. Южный следует, как правило, применять закрытую систему водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в пгт. Южный, сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям, и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают.

13.6. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зелёных насаждений в расчет не принимаются. При технической возможности и согласовании с уполномоченными органами охраны окружающей среды возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

13.7. Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток по СП 32.13330. При однократном превышении расчетной интенсивности, при которой коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. Период однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в зависимости от характера территории, площади территории и величины интенсивности дождя по СП 32.13330.

13.8. Очистку поверхностных вод с территории г. Барнаул и пгт. Южный следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя (0,05-0,1) года.

13.9. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств, иных загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

13.10. К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в водные объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам (СанПиН 2.1.5.980). Целесообразность очистки непосредственно расчетного расхода дождевого стока либо его регулирования (аккумулирования) надлежит определять технико-экономическими расчетами.

13.11. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории по таблице 19.

Таблица 19

| Территории города | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, куб. м/сутки с 1 га территории |
| --- | --- |
| Городской градостроительный узел | более 60 |
| Примагистральные территории | 50-60 |
| Межмагистральные территории с размером квартала |  |
| до 5 га | 45-50 |
| от 5 до 10 га | 40-45 |
| от 10 до 50 га | 35-40 |

13.12. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса Российской Федерации и категории водопользования водоема.

13.13. Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

14. Санитарная очистка

14.1. Санитарная очистка территорий должна осуществляться с учетом требований СанПиН 42-128-4690 и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

14.2. Количество бытовых отходов определяется по расчету с учетом Приложения М к настоящим нормативам.

14.3. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 20.

Таблица 20

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год |  |  |
| до 40 | 0,05 | 500 |
| свыше 40 | 0,05 | 1000 |
| Поля компостирования отходов без навоза и фекалий | 0,5-1 | 300 |
| Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов | по расчету | 1000 |
| Полигоны твердых бытовых отходов | 0,02-0,05 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 500 |

Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений.

15. Энерго-, тепло-, газоснабжение и средства связи

15.1. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

15.2. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с Приложением Н.

15.3. Определение расчетных показателей при определении потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями осуществляется в соответствии с РД 34.20.185.

15.4. Электроснабжение городов и сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций. Электроснабжение городов, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

15.5. Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами городских территорий, с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.

15.6. Размеры санитарно-защитных зон от тепловых электростанций до границ жилой и общественной застройки следует определять с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

15.7. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населённых пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

15.8. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

15.9. При реконструкции г. Барнаул и пгт. Южный следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену ВЛ кабельными.

15.10. Во всех территориальных зонах населённых пунктов при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.

15.11. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

15.12. Теплоснабжение населённых пунктов следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения.

15.13. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

15.14. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

15.15. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 21.

Таблица 21

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

15.16. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населённых пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330.

15.17. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, производительностью (для станций), но не более:

10 тыс. т/год – 6 га; 20 тыс. т/год – 7 га; 40 тыс. т/год – 8 га.

15.18. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.

15.19. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

15.20. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

16. Размещение инженерных сетей

16.1. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.). При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

16.2. В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

16.3. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500-1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) – свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

16.4. В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

16.5. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии со СНиП 23-01, СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011 и СНиП 41-02. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

16.6. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 22. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 22

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути железных дорог |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линии электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | свыше 1 до 35 кВ | свыше 35 до 110 кВ и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| (бытовая и дождевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания:

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов): 1 м – от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 м – от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 м – от силовых кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений – 5 м.

16.7. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 23, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских населённых пунктов – не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 23, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 23

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопровод | см. прим. 1 | см. прим. 2 | 1,5 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | см. прим. 2 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

* В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.2010.

2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5 м, диаметром свыше 200 мм – 3 м; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

16.8. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.

16.9. Указанные в таблицах 22 и 23 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

16.10. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи – над тоннелями.

16.11 Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по селитебной территории не допускается.

16.12. Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории населённых пунктов в соответствии с СП 36.13330. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории населённых пунктов, следует руководствоваться СНиП 2.05.13.

17. Инженерная подготовка и защита территории

17.1. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. При разработке проектов планировки и застройки следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

17.2. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

17.3. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

17.4. Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населённых пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

17.5. На территории населённых пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории индивидуальной усадебной жилой застройки г. Барнаул и пгт. Южный, а также в сельских населённых пунктах и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

17.6. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

17.7. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

17.8. Территории населённых пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330.

17.9. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в сто лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в десять лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

17.10. Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, террасирование склонов, укрепление берегов селеносных рек, сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса.

17.11. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

17.12. На территориях, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.

V. Охрана окружающей среды

18. Рациональное использование и охрана природных ресурсов

18.1. При планировке и застройке городского округа следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории городского округа необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

18.2. Выбор территории для строительства новых и развития существующих населенных пунктов следует предусматривать на основе утвержденной в установленном порядке документации о территориальном планировании. При разработке генерального плана городского округа следует учитывать границы особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения, а также режим особой охраны и использования таких территорий.

18.3. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов осуществляются с учетом требований Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" и разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

18.4. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

18.5. При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

18.6. Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

18.7. Размещение объектов капитального строительства в рекреационных, особо охраняемых зонах, зонах отдыха осуществляется в соответствии с требованиями главы 6 настоящих нормативов.

18.8. Размещение объектов капитального строительства за границами населенных пунктов в охранных зонах особо охраняемых территорий допускается в соответствии с разрешенными видами использования земель, на которых размещаются такие объекты, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности особо охраняемых территорий. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

18.9. Размещение объектов в границах водоохранных зон регламентируется Водным кодексом Российской Федерации.

18.10. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110.

18.11. Вокруг населённых пунктов, расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее: для г. Барнаул – 500 м, прочих пунктов – 50 м.

18.12. Леса зеленой зоны г. Барнаул, округов санитарной и горно-санитарной охраны, леса курортов, должны быть использованы в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях.

18.13. В границах городского округа и зеленой зоны следует предусматривать формирование единого природного каркаса на базе гидрографической сети, с учетом геоморфологии и рельефа, включая:

1) особо охраняемые природные территории, городские леса и лесопарки, другие зоны рекреационного назначения, естественные экосистемы, сельскохозяйственные земли, зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов природного и культурного наследия);

2) водоохранные зоны; зоны охраны источников водоснабжения, ценные леса зеленых зон (противоэрозионные, берегозащитные, почвозащитные, места обитания редких видов животных и др.).

18.14. Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности следует устанавливать с учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации.

19. Защита атмосферного воздуха, поверхностных
и подземных вод и почв от загрязнения

19.1. При планировке и застройке городского округа необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) – 0,8 ПДК.

19.2. В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

19.3. Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

19.4. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаро-, взрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

19.5. Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30-40%, в течение зимы 50-60% дней).

19.6. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 с учетом выделения вредных веществ автомобильным транспортом.

19.7. Мероприятия по защите водоемов и водотоков необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в границах населенных пунктов.

19.8. Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории населённых пунктов. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980.

19.9. Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

19.10. При планировке городского округа и пригородных зон необходимо предусматривать организацию водоохранных зон – в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

19.11. Ширина водоохранной зоны водных объектов устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

19.12. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – 50 м;

от 10 до 50 км – 100 м;

от 50 км и более – 200 м.

19.13. Для реки, ручья протяженностью менее 50 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

19.14. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

19.15. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

19.16. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

19.17. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса.

19.18. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

19.19. На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

19.20. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

19.21. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

19.22. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

19.23. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пунктом 19.22 настоящей главы ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

19.24. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

19.25. В границах береговых полос запрещается возведение ограждений и иных объектов, затрудняющих или закрывающих доступ в полосу общего пользования.

19.26. В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купания, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га – два раза, при площади более 3 га – один раз; в водоемах для купания – соответственно четыре и три раза, а при площади более 6 га – два раза.

19.27. Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах селитебных территорий, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности – не менее 1 м.

19.28. Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110.

19.29. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

19.30. Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

19.31. Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и СанПин 42-128-4433.

19.32. Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

19.33. Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.

20. Защита от шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации.
Улучшение микроклимата

20.1. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.

20.2. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

20.3. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2963, СанПиН 2971 и ПУЭ.

20.4. Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности.

20.5. При планировке и застройке городского округа следует учитывать климатические параметры в соответствии с СНиП 23-01 и предусматривать мероприятия по улучшению мезо- и микроклиматических условий (защита от ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация температурно-влажного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации и др.). Нормативные требования и параметры застройки с учетом местных природных условий, расчетных климатических параметров и определения опасных природных воздействий устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 22-01.

20.6. Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с Санитарными нормами и правилами обеспечения непрерывной инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.

20.7. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 – не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

20.8. В условиях застройки в отдельных случаях допускается одноразовая прерывность инсоляции жилых помещений при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в течение дня на 0,5 ч.

20.9. В жилых домах индивидуальной усадебной жилой застройки, в многоквартирных жилых домах меридиального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции или размещении застройки в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая инженерная подготовка, общественно-деловые зоны) допускается сокращение продолжительности инсоляции на 0,5 ч.

VI. Сохранение культурного наследия

21. Охрана памятников истории и культуры

21.1. При подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, линейных сооружений следует соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Алтайского края в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды объектов культурного наследия определены в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

21.2. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

21.3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

21.4. Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определяются в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 N 315.

21.5. Утвержденные границы, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия должны обязательно учитываться и отображаться в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

21.6. В документации по планировке территорий и проектной документации, разрабатываемой в целях реконструкции застроенных территорий, необходимо предусматривать мероприятия по сохранению ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий восприятия ландшафта, ценных панорам, а также отдельных объектов культурного наследия и природных ландшафтов.

21.7. Граница историко-культурного заповедника определяется органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края, на основании историко-культурного опорного плана и (или) иных документов и материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница. Граница историко-культурного заповедника может не совпадать с границей достопримечательного места. Порядок организации историко-культурного заповедника, его граница и режим его содержания устанавливаются по представлению органа охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

21.8. При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных условиях допускается при соответствующем обосновании уточнять настоящие нормативные требования заданием на проектирование. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания населения, а также снижение пожарной опасности застройки.

21.9. В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры. При реконструкции жилой и общественной застройки, размеры и конфигурацию надстраиваемых этажей, включая мансардные, необходимо определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и СП 52.13330.

21.10. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее: до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа – 100 м, на плоском рельефе – 50 м; до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих), других подземных инженерных сетей – 5 м.

21.11. В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать при проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ, но принимать не менее: до водонесущих сетей – 5 м; неводонесущих – 2 м.

21.12. При разработке документации по планировке территорий и проектной документации в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия следует учитывать планируемые границы их территорий (охранных зон). Минимальная территория (охранная зона) для обеспечения сохранности объектов археологического наследия устанавливается:

1) для курганов высотой от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники:

до 1 и диаметром до 40 м – в радиусе 30 м;

до 2 и диаметром до 50 м – в радиусе 40 м;

до 3 и диаметром до 60 м – в радиусе 50 м;

свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м;

2) для курганных групп – радиусы устанавливаются как для курганов, включая межкурганное пространство, но не менее 50 м;

3) для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников – в радиусе 50 м от границ памятников.

21.13. Минимальное расстояние от границ территории (охранной зоны) памятника при производстве хозяйственных работ вблизи него (с учетом специфики этих работ) устанавливаются:

от оси магистральных газопроводов – 75-250 м;

от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов – 50-100 м;

от земляного полотна автодороги – 50-90 м;

при сплошной городской застройке до границы застройки – 250 м;

при разработке карьера от края карьера – 100 м;

при мелиоративных работах от границы орошаемого участка – 100 м.

VII. Защита территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера

22. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций

22.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

22.2. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федерального закона от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", Федерального закона от 12.12.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", закона Алтайского края от 17.03.1998 N 15-ЗС "О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с учетом требований ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.07-95.

22.3. Подготовку генерального плана городского округа, в том числе в части населённых пунктов, имеющих группу по гражданской обороне, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02, СНиП П-7, СНиП 2.01.51, СНиП И-11, СНиП 21-01, СНиП 2.01.02, ППБ 01-03, СП 11-112, СП 11-107, Положения о системе оповещения населения, утвержденного совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006 N 422/90/376, а также глав 23-32 настоящих нормативов.

22.4. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

23. Инженерная подготовка и защита территории

23.1. При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01, СНиП 11-02, СНиП 33-01, СНиП 2.06.15 и другими) и Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов.

23.2. Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

23.3. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

23.4. Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и закона Алтайского края от 29.12.2009 N 120-ЗС "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края":

1) для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проектах документов территориального планирования, документации по планировке территории с учетом вариантности планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

23.5. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

1) предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

2) производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

3) сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических и иных объектов, территорий и зон;

4) надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

5) сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

6) в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

23.6. Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует производить с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

24. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

24.1. При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

1) изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, обвалов, осыпей и течения грунтов) – придание соответствующей крутизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена неустойчивых грунтов, отсыпка в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета);

2) регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода – обеспечение беспрепятственного стока поверхностных вод, исключение застаивания вод на бессточных участках и попадание на склон вод с присклоновой территории;

3) предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов – на крутых склонах допускается пропитка грунта вяжущими материалами, на горизонтальных и пологих поверхностях склонов – покрытия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей;

4) искусственное понижение уровня подземных вод;

5) агролесомелиорация (восстановление растительного покрова) – посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой;

6) закрепление грунтов: армирование – для защиты обнаженных склонов (откосов) от выветривания, образования вывалов и осыпей; цементация, смолизация, силикатизация, электрохимическое и термическое закрепление грунтов – в слабых и трещиноватых грунтах;

7) устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых и обвальных процессов – подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены, контрфорсы, опояски (упорные пояса), облицовочные стены, пломбы (заделка пустот, образовавшихся в результате вывалов на склонах), покровные сетки в сочетании с анкерными креплениями;

8) прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью тепло-защитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

24.2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, указанных в пункте 24.1, полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты:

1) приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем;

2) улавливающие сооружения и устройства для защиты объектов от воздействия обвалов, осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков – стены, сетки, валы, траншеи, полки с бордюрными стенами, надолбы;

3) прочие мероприятия.

24.3. Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне, допускается только при специальном обосновании. Устройство очистных сооружений в оползнеопасной зоне не допускается.

24.4. Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований очистки сточных вод и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

24.5. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

24.6. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

24.7. Противооползневые и противообвальные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02.

25. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

25.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

25.2. Защита от подтопления должна включать:

1) защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

2) локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

3) защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

4) водоотведение;

5) утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

6) систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

25.3. Защита от подтопления должна обеспечивать:

1) бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

2) нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

3) нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

25.4. В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадной) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты. Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

25.5. Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

25.6. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральным планом городского округа и документацией по планировке территории.

25.7. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

25.8. На территории малоэтажной застройки, а также на озелененных территориях общего пользования, территориях спортивных плоскостных сооружений допускается проектировать открытую осушительную сеть.

25.9. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

25.10. При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории. Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий рек и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.

25.11. При градостроительном освоении территорий, подверженных оврагообразованию, следует избегать участков, вплотную примыкающих к уже существующим, хотя и задернованным оврагам, особенно к их верховьям.

25.12. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02 и СНиП 2.06.15.

26. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

26.1. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СНиП 33-01.

26.2. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в сто лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в десять лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

26.3. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

1) обвалование территорий со стороны водных объектов;

2) искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

3) аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

4) сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

26.4. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

26.5. В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

26.6. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

26.7. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

26.8. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02 и СНиП 2.06.15.

27. Берегозащитные сооружения и мероприятия

27.1. Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют сооружения и осуществляются мероприятия, приведенные в таблице 24.

Таблица 24

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Волнозащитные |  |
| Вдольбереговые |  |
| подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай | на водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| шпунтовые стенки железобетонные и металлические | в основном на реках и водохранилищах |
| ступенчатые крепления с укреплением основания террас | на водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| массивные волноломы | на водохранилищах при стабильном уровне воды |
| Откосные |  |
| монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | на водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| покрытия из сборных плит | при волнах до 2,5 м |
| покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | на водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах – менее 0,5-0,6 м) |
| покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | то же |
| Волногасящие |  |
| Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | на водохранилищах |
| Откосные наброска из камня | на водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
| наброска или укладка из фасонных блоков | на и водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
| искусственные свободные пляжи | на водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |  |
| Вдольбереговые |  |
| подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | на водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
| загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и другие) | на водохранилищах при относительно пологих откосах |
| поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | на водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |  |
| Регулирующие |  |
| сооружения, имитирующие природные формы рельефа | на водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т. д.) | на водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие |  |
| струенаправляющие дамбы из каменной наброски | на реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| струенаправляющие дамбы из грунта | на реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | то же |
| Склоноукрепляющие |  |
| искусственное закрепление грунта откосов | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

27.2. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования. В состав комплекса берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья.

27.3. Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02.

28. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

28.1. Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

28.2. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 22-02, СНиП 33-01 и СНиП 2.06.15.

29. Противокарстовые мероприятия

29.1. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

29.2. Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста осуществляются следующие мероприятия или их сочетания:

планировочные;

водозащитные и противофильтрационные;

геотехнические (укрепление оснований);

конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

29.3. Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

29.4. Противокарстовые мероприятия должны:

1) предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

2) исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

3) предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

4) обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий и сооружений при допущенных карстовых проявлениях.

29.5. Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

29.6. В состав планировочных мероприятий входят:

1) специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

2) разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

3) расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

29.7. Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, должны быть направлены на:

1) максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, в том числе борьба с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод;

2) предотвращение повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста;

3) разработку тщательной вертикальной планировки земной поверхности и устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

4) недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

29.8. Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

29.9. При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и других сооружений должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок, иные мероприятия.

29.10. Противокарстовые мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 22-02.

30. Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

30.1. При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует предусматривать:

1) планировочные мероприятия;

2) конструктивные меры защиты зданий и сооружений;

3) мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

4) горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации земной поверхности;

5) инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;

6) водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;

7) мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания;

8) инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, при необходимости и в период строительства.

30.2. Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09.

30.3. При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

30.4. При разработке генерального плана городского округа, применительно к территориям с величинами деформаций большими, чем для III и IV k групп (таблицы 1 и 2 СНиП 2.01.09), следует предусматривать наиболее эффективное использование территорий, пригодных для застройки.

30.5. На площадках с различным сочетанием групп территорий, как правило, следует учитывать размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), строительство которых может быть обеспечено с применением строительных мер защиты.

30.6. Размещение и строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается.

30.7. На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются деформации земной поверхности, превышающие предельные по группам I и 1к (таблицы 1 и 2 СНиП 2.01.09), проектирование зданий и сооружений может быть допущено в исключительных случаях по заключению специализированной организации при наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

30.8. Проектирование зданий и сооружений в районах со старыми горными выработками, пройденными на глубине до 80 м, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимости строительства и при возможности прогнозирования деформаций земной поверхности по действующим нормативным документам. Если в рассматриваемых условиях расчет ожидаемых деформаций основания не может быть произведен, проектирование допускается только по заключению специализированной организации.

30.9. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

30.10. При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует осуществлять террасами.

30.11. Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения следует располагать в соответствии с требованиями пункта 3.10 СНиП 2.01.09.

31. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

31.1. Обеспечение безопасности людей в чрезвычайной ситуации (ЧС), обусловленных природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия (военные ЧС) является общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

31.2. При градостроительном проектировании безопасность людей в ЧС должна обеспечиваться:

1) снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций, созданию объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки и застройки городов и других населенных пунктов, строительства специфически устойчивых в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятия соответствующих объемно-планировочных и конструктивных решений;

2) повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей.

31.3. Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

31.4. Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей составляющих его основных категорий и групп людей на конкретных территориях: демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья (уровень общей сопротивляемости организма действию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты) и т.д. Эти особенности подлежат учету при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически реальных вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых контингентов, при разработке планов защиты населения в ЧС на подконтрольных территориях, а также при организации и проведении всесторонней подготовки к выполнению намеченного комплекса защитных мероприятий.

31.5. Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС следует планировать и осуществлять дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектами промышленного назначения, гидросооружениями, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях ЧС, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий.

31.6. Систему защиты населения в ЧС следует формировать на основе разбивки подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам:

1) анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах ЧС;

2) прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных ЧС;

3) оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС;

4) оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов.

31.7. Для выделенных зон опасности и согласно совокупным характеристикам относящихся к ним территорий, объектов техносферы и населения, необходимо разрабатывать типовые варианты защиты населения и проводить мероприятия по заблаговременной подготовке к действиям в экстремальной обстановке. Типовые варианты защиты должны служить основой для выбора рабочего плана действий на данной территории при конкретной ЧС. При необходимости принятый в качестве рабочего план следует корректировать в соответствии со складывающейся обстановкой.

31.8. Мероприятия по защите населения в ЧС следует планировать и проводить при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов, максимальном использовании существующих, дооснащаемых и вновь создаваемых производств, зданий и сооружений и объектов инфраструктуры, технических защитных и спасательных средств, приспособлений, специальной оснастки, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества.

31.9. При подготовке генерального плана городского округа следует учитывать требования СНиП 2.01.51 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны":

1) численность населения планировочных и жилых районов населенных пунктов при проектировании необходимо принимать в соответствии с таблицей 4;

2) максимальная плотность населения жилых районов и микрорайонов (кварталов) населенного пункта (чел./га) при проектировании не должна превышать показателей, приведенных в таблице 5;

3) при застройке селитебных территорий категорированных населенных пунктов этажность зданий не должна превышать 10 этажей.

31.10. При подготовке генерального плана городского округа, в том числе, применительно к населённым пунктам, отнесенным к группам по гражданской обороне, а также при реконструкции застроенных территорий г. Барнаул должны соблюдаться требования СНиП 2.01.51.

32. Пожарная безопасность

32.1. При разработке генерального плана городского округа должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", иных нормативных правовых актов и нормативных документов Российской Федерации, устанавливающих нормы пожарной безопасности.

32.2. Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с приказом МЧС России от 16.03.2007 N 141 "Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности" по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

ГАРАНТ:

Приказом МЧС РФ от 28 декабря 2011 г. N 784 приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. N 141 признан утратившим силу

32.3. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12x12 м.

32.4. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами Государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема, и с учетом требований статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 8.13130.

32.5. При разработке генерального плана городского округа необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городского округа и населённых пунктов в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

32.6. Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ и с учетом требований, указанных в таблице 10 настоящих нормативов.

32.7. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

33. Сейсмическое районирование территории Алтайского края

33.1. Для определения интенсивности сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность) для района строительства следует руководствоваться прилагаемыми к настоящей главе следующими материалами:

1) обзорными картами зон интенсивности землетрясений в баллах по шкале MSK-64 по Сибири ОСР-97 А, ОСР-97 В, ОСР-97 С, выполненными Объединенным институтом физики Земли имени О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ОИФЗ РАН) и утвержденными Российской академией наук (Приложение О, карты 2, 4, 6);

2) фрагментами карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 А, В, С для Алтайского края и Республики Алтай в масштабе 1:2500000 (Приложение О, карты 1, 3, 5), ответственный редактор Уломов В.И., ОИФЗ РАН;

3) схемой разломов Алтае-Саянской горной области. Алтайский край (Приложение О, карта 7);

4) списком населенных пунктов Алтайского края с указанием сейсмичности района строительства в баллах MSK-64 по картам ОСР-97 А, В, С для участков со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории по сейсмическим свойствам) (Приложение О).

5) рекомендациями по применению карт сейсмического районирования в зависимости от категории ответственности зданий и сооружений (Приложение О).

33.2. Возможность расположения площадки строительства на линии (в зоне) тектонического разлома (разрыва), где возможны подвижки при землетрясениях, уточняется в период инженерно-геологических изысканий. Строительство на данных площадках, как правило, не допускается.

33.3. Список населенных пунктов составлен в целях расширения перечня населенных пунктов Алтайского края, приведенного в СП 14.13330 "СНиП П-7-81* Строительство в сейсмических районах", 2000 г. главным редактором комплекта карт ОСР-97 А, В, С, доктором физико-математических наук Уломовым В.И. (ОИФЗ РАН) с участием ОАО "АлтайТИСИз" и утвержден директором ИФЗ РАН академиком Страховым В.Н. 25.06.2001.

34. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений

34.1. При размещении и проектировании объектов социально-культурного, коммунально-бытового и производственного назначения необходимо обеспечить антитеррористическую защищенность таких объектов в соответствии с требованиями СП 132.13330.

34.2. К объектам социально-культурного, коммунально-бытового назначения относятся здания и помещения, указанные в подпунктах 1-6 пункта 3.1 главы 3 нормативов. К производственным объектам относятся здания, используемые для производства и сборочных работ, складские здания.

VIII. Доступная среда для маломобильных групп населения

35. Обеспечение доступности объектов социальной
и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения

35.1. При проектировании и реконструкции объектов социальной инфраструктуры следует обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", СНиП 35-01, СП 35-101, СП 35-102, СП 31-102, СП 35-103, ВСН 62-91*, РДС 35-201.

35.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

35.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:

1) жилые и административные здания и сооружения;

2) объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.);

3) объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;

4) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации;

5) гостиницы, отели, иные места временного проживания;

6) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

7) здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи;

8) объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, в том числе железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;

9) станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;

10) тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;

11) прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

35.4. При подготовке проектной документации на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, должны обеспечивать:

1) беспрепятственное передвижение по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений;

2) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

3) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

4) информационную поддержку маломобильных групп населения на всех путях движения.

35.5. Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

35.6. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5%, поперечный – 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

35.7. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

35.8. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

35.9. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

1) визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

2) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

3) санитарно-гигиеническими помещениями;

4) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

5) пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

7) специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

8) пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

9) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

35.10. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах.

35.11. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

35.12. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6x1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

35.13. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

35.14. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

35.15. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30% мест.

35.16. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

Приложение А

(справочное) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Термины и определения

Не приводится.

Приложение Б

(справочное) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Перечень
законодательных и нормативных документов

Не приводится.

Приложение В

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Размеры
приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки, ее размещения в структуре городских округов следующие:

400-600 кв. м и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных, одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и на резервных территориях пгт. Южный, в новых или развивающихся населенных пунктах, а также в пригородных зонах г. Барнаул и пгт. Южный;

200-400 кв. м (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях пгт. Южный, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся населённых пунктов в пригородных зонах г. Барнаул и пгт. Южный;

60-100 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях пгт. Южный, на резервных территориях г. Барнаул, в новых и развивающихся населённых пунктах в пригородной зоне г. Барнаул и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки г. Барнаул и пгт. Южный;

30-60 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах в г. Барнаул и пгт. Южный при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Приложение Г

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Нормативные показатели
плотности застройки территориальных зон

1. Плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более приведенной в таблице Г-1.

2. Основными показателями плотности застройки являются: коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Таблица Г-1

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же – при реконструкции | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом главы 32.

Приложение Д

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Плотность застройки
кварталов, занимаемых промышленными, сельскохозяйственными
и другими производственными объектами

Таблица Д-1

Показатели
минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Черная металлургия | трубные | 45 |
|  | по производству огнеупорных изделий | 32 |
|  | по обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей | 28 |
|  | по разделке лома и отходов черных металлов | 25 |
| Химическая промышленность | азотной промышленности | 33 |
|  | фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии | 32 |
|  | содовой промышленности | 32 |
|  | хлорной промышленности | 33 |
|  | прочих продуктов основной химии | 33 |
|  | вискозных волокон | 45 |
|  | синтетических волокон | 50 |
|  | синтетических смол и пластмасс | 32 |
|  | изделий из пластмасс и резины | 50 |
|  | лакокрасочной промышленности | 34 |
|  | продуктов органического синтеза | 32 |
| Бумажная промышленность | целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | 35 |
|  | цеределочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 |
| Энергетическая промышленность | электростанции мощностью более 2000 МВт |  |
|  | а) без градирен |  |
|  | атомные | 29 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 38 |
|  | б) при наличии градирен |  |
|  | атомные | 26 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 35 |
|  | электростанции мощностью до 2000 МВт |  |
|  | а) без градирен |  |
|  | атомные | 22 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | б) при наличии градирен |  |
|  | атомные | 21 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | теплоэлектроцентрали при наличии градирен |  |
|  | а) мощностью до 500 МВт |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 26 |
|  | в) мощностью более 1000 МВт |  |
|  | на твердом топливе | 29 |
|  | на газомазутном топливе | 30 |
| Электротехническая промышленность | электродвигателей | 52 |
|  | крупных электрических машин и турбогенераторов | 50 |
|  | высоковольтной аппаратуры | 60 |
|  | низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 55 |
|  | трансформаторов | 45 |
|  | кабельной продукции | 45 |
|  | электроламповые | 45 |
|  | электроизоляционных материалов | 57 |
|  | аккумуляторные | 55 |
|  | полупроводниковых приборов | 52 |
| Радиопромышленность | радиопромышленности при общей площади производственных зданий |  |
|  | до 100 тыс. кв. м | 50 |
|  | более 100 тыс. кв. м | 55 |
| Электронная промышленность | электронной промышленности |  |
|  | а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) | 60 |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях |  |
|  | одноэтажных | 55 |
|  | многоэтажных | 50 |
| Приборостроение | приборостроения, средств автоматизации и систем управления | 50 |
|  | а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. кв. м |  |
|  | б) то же, более 100 тыс. кв. м | 55 |
|  | в) при применении ртути и стекловарения | 30 |
| Медицинская промышленность | химико-фармацевтические | 32 |
|  | медико-инструментальные | 43 |
| Тяжелое машиностроение | подъемно-транспортного оборудования | 52 |
| Химическое машиностроение | оборудования и арматуры для целлюлозно-бумажной промышленности | 50 |
|  | промышленной трубопроводной арматуры | 55 |
| Станкостроение | металлорежущих станков, деревообрабатывающего оборудования | 50 |
|  | инструментальные | 60 |
|  | искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них | 50 |
|  | литья | 50 |
|  | поковок и штамповок | 50 |
|  | сварных конструкций для машиностроения | 50 |
|  | изделий общемашиностроительного применения | 52 |
| Автомобильная промышленность | автосборочные | 55 |
|  | автомобильного моторостроения | 55 |
|  | агрегатов, узлов, запчастей | 55 |
| Строительное и дорожное машиностроение | пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации | 63 |
|  | оборудования для лесозаготовительной и торфяной промышленности | 55 |
|  | коммунального машиностроения | 57 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | технологического оборудования для легкой, текстильной и пищевой промышленности | 55 |
|  | технологического оборудования для торговли и общественного питания | 57 |
|  | бытовых приборов и машин | 57 |
| Речной флот | судоремонтные речных судов с годовым выпуском, тыс. т/год |  |
|  | до 20 | 42 |
|  | 20-40 | 48 |
|  | 40-60 | 55 |
|  | 60 и более | 60 |
|  | речные порты |  |
|  | I и II категорий |  |
|  | при ковшовом варианте | 70 |
|  | при русловом варианте | 50 |
|  | III и IV категорий | 55 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | лесозаготовительные с примыканием к железной дороге |  |
|  | без переработки древесины производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | до 400 | 28 |
|  | более 400 | 35 |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | до 400 | 23 |
|  | более 400 | 20 |
|  | лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах |  |
|  | с зимним плотбищем | 17 |
|  | без зимнего плотбища | 44 |
|  | то же, при отправке леса в сортиментах |  |
|  | с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | до 400 | 30 |
|  | более 400 | 33 |
|  | без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. м/год |  |
|  | до 400 | 33 |
|  | более 400 | 38 |
|  | пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок |  |
|  | при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  | древесно-стружечных плит | 45 |
|  | фанеры | 47 |
|  | мебельные | 53 |
| Легкая промышленность | льнозаводы | 35 |
|  | пенькозаводы (без полей сушки) | 27 |
|  | текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 60 |
|  | текстильные фабрики, размещенные а одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. кв. м |  |
|  | до 50 | 55 |
|  | свыше 50 | 60 |
|  | текстильной галантереи | 60 |
|  | швейно-трикотажные | 60 |
|  | швейные | 55 |
|  | кожевенные и первичной обработки кожсырья |  |
|  | одноэтажные | 50 |
|  | двухэтажные | 45 |
|  | искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  | кожгалантерейные |  |
|  | одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | обувные |  |
|  | одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | фурнитуры | 52 |
| Пищевая промышленность | хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сутки |  |
|  | до 45 | 37 |
|  | более 45 | 40 |
|  | кондитерских изделий | 50 |
|  | маргариновой продукции | 40 |
|  | плодоовощных консервов | 50 |
|  | пива, солода | 50 |
|  | этилового спирта | 50 |
|  | водки и ликероводочных изделий | 50 |
| Мясомолочная промышленность | мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  | мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  | по переработке молока производственной мощностью, т в смену |  |
|  | до 100 | 43 |
|  | более 100 | 45 |
|  | сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену |  |
|  | до 5 | 36 |
|  | более 5 | 42 |
|  | молочных консервов | 45 |
|  | сыра | 37 |
| Рыбное хозяйство | рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут, до |  |
|  | 10 | 40 |
|  | более 10 | 50 |
|  | рыбные порты | 45 |
| Микробиологическая промышленность | гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов | 45 45 |
| Заготовительное хозяйство | мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, хлебоприемные предприятия | 41 |
|  | комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная промышленность | ремонтные предприятия |  |
|  | грузовых автомобилей | 60 |
|  | тракторов | 56 |
|  | строительных машин | 63 |
|  | художественной керамики | 56 |
|  | художественных изделий из металла и камня | 52 |
|  | игрушек и сувениров из дерева | 53 |
|  | игрушек из металла | 61 |
|  | швейных изделий |  |
|  | в зданиях до двух этажей | 74 |
|  | в зданиях более двух этажей | 60 |
| Промышленность строительных материалов | цементные |  |
|  | сухим способом производства | 35 |
|  | с мокрым способом производства | 37 |
|  | асбестоцементные изделия | 42 |
|  | крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого, плотного силикатобетона, производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | 120 | 45 |
|  | 200 | 50 |
|  | железобетонных конструкций производственной мощностью 150 тыс. куб.м/год | 50 |
|  | обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  | силикатного кирпича | 45 |
|  | керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 45 |
|  | керамических канализационных и дренажных труб | 45 |
|  | гравийно-сортировочные по разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | 50-1000 | 35 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500-1000 тыс.куб.м/год | 27 |
|  | дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | 600-1600 | 27 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 40 |
|  | вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива мазута (угля) | 50 |
|  | минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 45 |
|  | извести, гипса | 30 |
|  | известняковой муки и сыромолотого гипса | 33 |
|  | стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | 38 |
|  | обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150-300 тыс. т/год | 27 |
|  | стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 55 |
|  | алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  | монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  | технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 48 |
| Строительная промышленность | по ремонту строительных машин | 63 |
|  | опорные базы общестроительных организаций | 40 |
|  | опорные базы специализированных организаций | 50 |
|  | автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов | 40 |
|  | стоянки (гаражи) |  |
|  | на 150 автомобилей | 40 |
|  | на 250 автомобилей | 50 |
| Обслуживание сельскохозяйственной техники | по ремонту грузовых автомобилей | 60 |
|  | по ремонту тракторов | 56 |
|  | станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 40 |
|  | станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин | 52 |
|  | базы торговые областные | 57 |
|  | базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов | 35 |
|  | склады химических средств защиты | 57 |
| Транспорт и дорожное хозяйство | по капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |
|  | по ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год | 60 |
|  | по ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде |  |
|  | 100% | 45 |
|  | 50% | 51 |
|  | грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде |  |
|  | 100% | 50 |
|  | 50% | 55 |
|  | автобусные парки при количестве автобусов |  |
|  | 100 | 50 |
|  | 300 | 55 |
|  | таксомоторные парки при количестве автомобилей |  |
|  | 300 | 52 |
|  | 500 | 55 |
|  | грузовые автостанции при отправке грузов 500-1500 т/сут | 55 |
|  | станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов |  |
|  | 5 | 20 |
|  | 10 | 28 |
|  | 25 | 30 |
|  | 50 | 40 |
|  | автозаправочные станции при количестве заправок в сутки |  |
|  | 200 | 13 |
|  | более 200 | 16 |
|  | дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | дорожные участки | 32 |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |
|  | дорожно-строительное управление | 40 |
|  | цементно-бетонные производительностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | 30 | 42 |
|  | 60 | 47 |
|  | 120 | 51 |
|  | асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год |  |
|  | 30 | 35 |
|  | 60 | 44 |
|  | 120 | 48 |
|  | битумные базы |  |
|  | прирельсовые | 31 |
|  | притрассовые | 27 |
|  | базы песка | 48 |
|  | полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. куб.м/год | 35 |
| Бытовое обслуживание | специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 кв. м |  |
|  | по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры | 60 |
|  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения | 55 |
|  | ремонту и изготовлению мебели | 50 |
| Полиграфическая промышленность | газетно-журнальные, книжные | 50 |

Таблица Д-2

Показатели
минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Отрасли сельского хозяйства | Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупного рогатого скота | молочные при привязном содержании коров |  |
|  | количество коров в стаде 50-60% |  |
|  | на 400 коров | 51*/45 |
|  | на 800 коров | 55/50 |
|  | количество коров в стаде 90% |  |
|  | на 400 коров | 51/45 |
|  | на 800 и 1200 коров | 55/49 |
|  | молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | количество коров в стаде 50, 60 и 90% |  |
|  | на 800 коров | 53 |
|  | на 1200 коров | 56 |
|  | на 2000 коров | 60 |
|  | мясные и мясные репродукторные на 800 и 1200 коров | 52**/35 |
|  | доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 6000 и 12000 скотомест | 45 |
|  | выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 3000 скотомест | 41 |
|  | на 6000 и 12000 скотомест | 46 |
|  | откорма крупного рогатого скота |  |
|  | на 1000 скотомест | 32 |
|  | на 2000 скотомест | 34 |
|  | на 3000 скотомест | 36 |
|  | откормочные площадки на 2000 скотомест |  |
|  | племенные |  |
|  | молочные |  |
|  | на 400 коров | 45 |
|  | на 800 коров | 55 |
|  | мясные |  |
|  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | выращивания ремонтных телок |  |
|  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| Свиноводческие | товарные |  |
|  | репродукторные |  |
|  | на 4000 голов | 36 |
|  | откормочные |  |
|  | на 6000 и 12000 голов | 39 |
|  | с законченным производственным циклом на 2000 голов | 32 |
|  | племенные |  |
|  | на 100 маток | 38 |
|  | на 200 маток | 40 |
| Овцеводческие | размещаемые на одной площадке |  |
|  | шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |
|  | на 2500 маток | 55 |
|  | на 5000 маток | 60 |
|  | мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 маток | 66 |
|  | шубные |  |
|  | на 1200 маток | 56 |
|  | откормочные |  |
|  | на 2500 голов | 65 |
|  | откормочные площадки для получения каракульчи |  |
|  | на 5000 голов | 58 |
|  | с законченным оборотом стада |  |
|  | мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 голов | 60 |
|  | мясо-шерстно-молочные |  |
|  | на 2000 и 4000 голов | 63 |
|  | шубные |  |
|  | на 1600 голов | 67 |
| Козоводческие | пуховые |  |
|  | на 2500 голов | 63 |
|  | на 3000 голов | 67 |
|  | шерстные |  |
|  | на 3600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие | яичного направления |  |
|  | на 200 тыс. кур-несушек на 300 тыс. кур-несушек | 28 32 |
|  | мясного направления |  |
|  | бройлерные |  |
|  | на 3 и 6 млн. бройлеров | 27***/43 |
|  | утиные |  |
|  | на 65 тыс. утят | 31 |
|  | индейководческие |  |
|  | на 250 тыс. индюшат | 24 |
|  | племенные |  |
|  | яичного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур |  |
|  | зона взрослой птицы | 25 |
|  | зона ремонтного молодняка | 28 |
|  | мясного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур |  |
|  | зона взрослой птицы | 25 |
|  | зона ремонтного молодняка | 25 |
| Звероводческие и кролиководческие | звероводческие | 21 |
|  | кролиководческие | 22 |
| Тепличные | многолетние теплицы общей площадью |  |
|  | 6 га | 54 |
|  | 12 га | 56 |
|  | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  | однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью |  |
|  | до 5 га | 41 |
| По ремонту сельскохозяйственной техники | центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
|  | на 25 тракторов | 25 |
|  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | на 100 тракторов | 31 |
|  | на 150 и 200 тракторов | 35 |
|  | пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |  |
|  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
|  | на 40 и более тракторов | 38 |
| Прочие предприятия | по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | комбикормовые | 27 |
|  | по хранению семян и зерна | 28 |

* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой – с используемыми чердаками.

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой – при хранении в скирдах.

*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой – для одноэтажных.

Примечания:

1. Нормативная плотность застройки площадки предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади земельного участка с включением площади, занятой железнодорожными путями.

2. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

3. В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

4. В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха работающих, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

5. При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

6. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим приложением.

7. При строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10% установленной настоящим приложением.

8. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

Приложение Е

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Площадь и размеры земельных участков складов

Таблица Е-1

Площадь и размеры
земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. человек

| Склады общетоварные | Площадь складов, кв. м |  | Размеры земельных участков, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для г. Барнаул и пгт. Южный | для прочих населённых пунктов | для г. Барнаул и пгт. Южный | для прочих населённых пунктов |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | * 310 / 210 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | * 740 / 490 | 580 |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

Примечания:

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.

2. При преимущественном хранении товарных запасов в сельских населённых пунктах площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в г. Барнаул и пгт. Южный.

Таблица Е-2

Вместимость
и размеры земельных участков специализированных складов на 1 тыс. человек

| Склады специализированные | Вместимость складов, т |  | Размеры земельных участков, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для г. Барнаул и пгт. Южный | для прочих населённых пунктов | для г. Барнаул и пгт. Южный | для прочих населённых пунктов |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 | * 190 / 70 | 25 |
| Фруктохранилища Овощехранилища Картофелехранилища | 17 54 57 | 90 | * 1300 / 610 | 380 |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

Примечание:

В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1 тыс. человек

Таблица Е-3

| Склады | Размеры земельных участков, кв. м |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием |  |
| угля | 300 |
| дров | 300 |

Приложение Ж

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Таблица Ж-1

Нормы
расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

| Объекты, ед.а измерения | Расчетный показатель |  | Размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | устанавливается в зависимости от демографической структуры, минимальный расчетный показатель обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа принимается в соответствии с таблицей Ж-2 настоящего приложения |  | при вместимости яслей-садов, кв. м на 1 место: до 100 мест – 40, свыше 100-35; в комплексе яслей-садов свыше 500 мест – 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% – в населённых пунктах-новостройках2 (за счет сокращения площади озеленения) | площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 кв. м на 1 место |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект | по заданию на проектирование |  |  |  |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | следует принимать с учетом 100-процентного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. Минимальный расчетный показатель обеспеченности общеобразовательными школами принимается в соответствии с таблицей Ж-2 приложения |  | при вместимости общеобразовательной школы 3, кв. м на 1 учащегося: свыше 40 до 400 мест – 50; от 400 до 500 мест – 60; от 500 до 600 мест – 50; от 600 до 800 мест – 40; от 800 до 1100 мест – 33; от 1100 до 1500 мест – 21; от 1500 до 2000 мест – 17; свыше 2000 мест – 16 | размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населённых пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях сельхозпредприятий, спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |
| Школы-интернаты, учащиеся | по заданию на проектирование |  | при вместимости общеобразовательной школы-интерната, кв. м на 1 учащегося свыше 200 до 300 – 70; от 300 до 500 – 65; от 500 и более – 45 | при размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, место | 8% общего числа школьников |  | размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома -3 га | автотрактородром следует размещать вне селитебной территории |
| Внешкольные учреждения, место | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) пионеров и школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7% |  | по заданию на проектирование | в городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских населённых пунктах места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразователных школ |
| Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся | по заданию на проектирование с учетом населения г. Барнаул и других населённых пунктов в зоне его влияния |  | при вместимости профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, кв. м на 1 учащегося: до 300 мест – 75; свыше 300 до 900 – 50-65; от 900 до 1600 – 30-40 | размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30% -для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% – для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских населённых пунктах. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 – на 10%, свыше 2000 до 3000 – на 20%, свыше 3000 – на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят |
| Высшие учебные заведения, студенты | по заданию на проектирование |  | зоны высших учебных заведений (учебная зона), га на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические – 4-7; сельскохозяйственные – 5-7; медицинские, фармацевтические – 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4; институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно их профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона – по заданию на проектирование; спортивная зона – 1-2; зона студенческих общежитий – 1,5-3. Вузы физической культуры проектируются по заданию на проектирование | размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, и IIА и в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| Дома-интернаты |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 28 |  | по заданию на проектирование | нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей региона |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел, (с 18 лет) | то же |  | то же |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 |  | то же |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 |  | при вместимости интернатов, мест: до 200-125 кв. м на 1 место; свыше 200 до 400-100 кв. м на 1 место; свыше 400 до 600-80 кв. м на 1 место |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел, (с 60 лет) | 60 |  |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. всего населения | 0,5 |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | при мощности стационаров, коек: до 50-300 кв. м на 1 койку; свыше 50 до 100 – 300-200 кв. м на 1 койку; свыше 100 до 200 – 200-140 кв. м на 1 койку; свыше 200 до 400 – 140-100 кв. м на 1 койку; свыше 400 до 800 – 100-80 кв. м на 1 койку; свыше 800 до 1000 – 80-60 кв. м на 1 койку; свыше 1000 – 60 кв. м на 1 койку | на одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. В условиях реконструкции и в г. Барнаул земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15%, туберкулезных и психиатрических – на 25%, восстановительного лечения для взрослых – на 20%, для детей – на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  | то же |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование |  | 0,2 га |  |
| Аптеки групп | по заданию на проектирование |  |  |  |
| I-II |  |  | 0,3 га или встроенные |  |
| III-V |  |  | 0,25 |  |
| VI-VIII |  |  | 0,2 |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, кв. м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 |  | встроенные |  |
| Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма |  |  |  | конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон |
| Санатории (без туберкулезных), место | по заданию на проектирование |  | 125-150 кв. м на 1 место | в сложившихся горных курортах и в условиях их реконструкции, а также для баз отдыха в пригородной зоне г. Барнаул размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25% |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место | то же |  | 145-170 |  |
| Санатории-профилактории, место | то же |  | 70-100 | в санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные пионерские лагеря, место | то же |  | 200 |  |
| Дома отдыха (пансионаты), место | то же |  | 120-130 |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место | то же |  | 140-150 |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место | то же |  | 140-160 |  |
| Курортные гостиницы, место | по заданию на проектирование |  | 65-75 |  |
| Пионерские лагеря, место | то же |  | 150-200 |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклассников, место | то же |  | 175-200 |  |
| Дачи дошкольных учреждений, место | то же |  | 120-140 |  |
| Туристские гостиницы, место | то же |  | 50-75 | для туристских гостиниц, размещаемых в г. Барнаул и пгт. Южный, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы, место | то же |  | 65-80 |  |
| Туристские базы для семей с детьми, место | то же |  | 95-120 |  |
| Мотели, место | то же |  | 75-100 |  |
| Кемпинги, место | то же |  | 135-150 |  |
| Приюты, место | то же |  | 35-50 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Территория | - |  | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. | физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для ст. Власиха, ст. Железнодорожная Казарма 242 км, ст. Железнодорожная Казарма 250 км, ст. Железнодорожная Казарма 253 км, п. Землянуха и п. Конюхи нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населённом пункте. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории – 35, спортивные залы – 50, бассейны – 45 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м площади пола на 1 тыс, чел. | 60-80 |  |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |  |  |
| Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIA, кв. м площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел. |  |  | по заданию на проектирование | в населённых пунктах с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м |
| Для населённых пунктов | спортивный зал | бассейн |  |  |
| г. Барнаул | 120 | 50 |  |  |
| пгт. Южный | 175 | 80 |  |  |
| с. Власиха, с. Лебяжье | 200 | 100 |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности, кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 |  | по заданию на проектирование | рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40-50%. Минимальное число мест учреждении культуры и искусства принимать для г. Барнаул. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать в г. Барнаул, а кинотеатры в г. Барнаул и пгт. Южный. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать в г. Барнаул |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. | 6 |  | то же |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 |  | то же |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 25-35 |  | то же |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. | 5-8 |  | то же |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 |  | то же |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 |  | то же |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. | 2 |  | то же |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 3 |  | то же |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе и искусственным льдом, место на 1 тыс. чел. | 6-9 |  | то же |  |
| Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.5 | тыс. ед. хранения читательское место |  | то же |  |
| свыше 50 | 4 тыс. ед. хранения 2 читательских места |  | то же |  |
| от 10 до 50 | 4-4,5 тыс. ед. хранения 2-3 читательских места |  | то же |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел. |  |  |  |  |
| от 250 и более | 0,1 тыс. ед. хранения 0,1 читательских места |  |  |  |
| от 100 до 250 | 0,2 тыс. ед. хранения 0,2 читательских места |  |  |  |
| от 50 до 100 | 0,3 тыс. ед. хранения 0,3 читательских места |  |  |  |
| от 10 до 50 | 0,5 тыс. ед. хранения 0,3 читательских места |  |  |  |
| Клубы и библиотеки сельских населённых пунктов |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских населённых пунктов или их групп, тыс. чел. |  |  |  | меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для с. Власиха и с. Лебяжье |
| свыше 0,2 до 1 | 500-300 |  |  |  |
| от 1 до 2 | 300-230 |  |  |  |
| от 2 до 5 | 230-190 |  |  |  |
| более 5 | 190-140 |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских населённых пунктов или их групп, тыс. чел. |  |  |  |  |
| свыше 1 до 2 | 6-7,5 тыс. ед. хранения 5-6 читательских мест |  |  |  |
| свыше 2 до 5 | 5-6 тыс. ед. хранения 4-5 читательских места |  |  |  |
| свыше 5 до 10 | 4,5-5 тыс. ед. хранения 3-4 читательских места |  |  |  |
| Дополнительно в центральной библиотеке г. Барнаул на 1 тыс. чел., проживающих в сельских населённых пунктах и пгт. Южный | 4,5-5 тыс. ед. хранения 3-4 читательских места |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | г. Барнаул и пгт. Южный6 | прочие населённые пункты |  |  |
| Магазины, кв. м торговой площади на | 434 |  | торговые центры местного значения | в таблице приведены среднекраевые |
| 1 тыс. чел. |  |  | с числом обслуживаемого населения, | показатели обеспеченности торговыми |
| в том числе |  |  |  |  |
| продовольственных товаров, на 1 тыс. чел. | 132 |  | тыс. чел.: от 4 до 6 -0,4-0,6 га/объект, свыше 6 до 10 – 0,6-0,8; свыше 10 | объектами. Минимальные нормативы обеспеченности населения площадью |
| непродовольственных товаров, на 1 тыс. чел. | 302 |  | до 15 – 0,8-1,1; свыше 15 до 20 – 1,1-1,3 – Торговые центры сельских населённых пунктов с числом жителей, тыс.чел.: до 1 – 0,1-0,2 га; свыше 1 до 3 – 0,2-0,4 га; свыше 3 до 4 – 0,4-0,6 га; свыше 5 до 6 – 0,6-1,0; свыше 7 до 10-1,0-1,2. Предприятия торговли, кв.м торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 кв. м торг. площади, свыше 250 до 650 – 0,08-0,06; свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04; свыше 1500 до 3500 – 0,04-0,02; свыше 3500 – 0,02 | торговых объектов рассчитываются Администрацией Алтайского края для городских округов и муниципальных районов и утверждаются в составе документов, определяющих направления социально-экономического развития Алтайского края и муниципальных образований. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50% |
| Розничные рынки, кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40 |  | 14 кв. м – при торговой площади до 600 кв. м, 7 кв.м – свыше 3000 кв. м | требования к торговым местам и размерам площади рынков, тип рынка, минимальная площадь торговых мест определены постановлением Администрации Алтайского края от 08.05.2007 N 195 "О плане организации рынков на территории Алтайского края, основных требованиях к торговым местам и размерах площади рынков". Для розничных рынков на 1 торговое место следует принимать 6 кв.м торговой площади |
| Минимальная площадь рынка, кв.м | 300 100 |  |  |  |
| Минимальные площади на 1 торговое место, в том числе |  |  |  |  |
| лоток | 1 | 1 |  |  |
| палатка | 4 | 4 |  |  |
| киоск | 3 | 3 |  |  |
| павильон | 6 | 6 |  |  |
| Предприятия общественного питания, посадочных мест на 1 тыс. чел. в зависимости от численности населения, тыс. |  | 20 независимо от численности населения | при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; свыше 50 до 150 – 0,2-0,15; свыше 150-0,1 | в городах-курортах и городах-центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах не менее 90 мест, на климатических курортах не менее 120 мест на 1 тыс. чел. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается в соответствии с ведомственными нормативами. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |
| до 50 | 20 |  |  |  |
| от 50 до 100 | 22 |  |  |  |
| от 100 до 250 | 28 |  |  |  |
| от 250 до 500 | 32 |  |  |  |
| более 500 | 40 |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс.чел. | 9(2,0) | 7 |  | нормативы минимальной обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания могут дополнительно устанавливаться уполномоченными органами исполнительной власти Алтайского края |
| в том числе |  |  |  |  |
| непосредственного обслуживания населения | 5(2) | 4 | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1-0,2 га; свыше 10 до 50 -0,05-0,08 га; свыше 50 до 150 – 0,03-0,04 га; свыше 150 -0,5-1,2 га |  |
| производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 4 | 3 |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120(10) | 60 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| прачечные самообслуживания, объект | 10(10) | 20 | 0,1-0,2 га на объект |  |
| фабрики-прачечные, объект | 110 | 40 | 0,5-1,0 | показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 11,4(4,0) | 3,5 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| химчистки самообслуживания, объект | 4,0(4,0) | 1,2 | 0,1-0,2 |  |
| фабрики-химчистки, объект | 7,4 | 2,3 | 0,5-1,0 |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел. | 5 | 7 | 0,2-0,4 | в населённых пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест; для населённых пунктов-новостроек увеличивать до 10 мест |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| Отделения связи, объект | размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородных, телефонных станций, станции проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам Минсвязи России |  | отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп |  |
|  |  |  | IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08 га; |  |
|  |  |  | III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га; |  |
|  |  |  | II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 |  |
|  |  |  | отделения связи сельского населённого пункта для обслуживаемого населения групп |  |
|  |  |  | V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35 га; |  |
|  |  |  | III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 га |  |
| Отделения банков, операционная касса | операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  | га на объект: 0,2 – при 2 операционных кассах; 0,5 – при 7 операционных кассах |  |
| Отделения банка, операционное место |  |  |  |  |
| в г. Барнаул и пгт. Южный | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. |  | 0,05 – при 3 операционных местах; 0,4 – при 20 операционных местах |  |
| в прочих населённых пунктах | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, объект | по заданию на проектирование |  | в зависимости от этажности здания, |  |
|  |  |  | кв. м на 1 сотрудника |  |
|  |  |  | 44-18,5 – при этажности 3-5 этажей |  |
|  |  |  | 13,5-11 – при этажности 9-15 этажей |  |
|  |  |  | 10,5 – при этажности 16 и более этажей |  |
|  |  |  | краевых, городских, районных органов власти, кв. м на 1 сотрудника |  |
|  |  |  | 54-30 при этажности 3-5 этажей |  |
|  |  |  | 13-12 при этажности 9-12 этажей |  |
|  |  |  | 11 при этажности 16 и более этажей |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | по заданию на проектирование |  | в зависимости от этажности здания, кв. м на 1 сотрудника |  |
|  |  |  | 30-15 при этажности 2-5 этажей |  |
|  |  |  | 9,5-8,5 при этажности 9-12 этажей |  |
|  |  |  | 7 при этажности 16 и более этажей |  |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | 1 судья на 30 тыс. чел. |  | 0,15 га на объект – при 1 судье |  |
|  |  |  | 0,4 га при 5 судьях |  |
|  |  |  | 0,3 га при 10 членах суда |  |
|  |  |  | 0,5 га при 25 членах суда |  |
| Краевые суды, рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. края |  |  |  |
| Юридические консультации, рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. |  |  |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект |  |  |  |  |
| микрорайона | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  | 0,3 га на объект |  |
| жилого района | 1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. |  | 1 га на объект |  |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  | 0,01 га на объект |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 |  | при числе мест гостиницы, кв. м на 1 место |  |
|  |  |  | от 25 до 100-55 |  |
|  |  |  | свыше 100 до 500 -30 |  |
|  |  |  | свыше 500 до 1000-20 |  |
|  |  |  | свыше 1000 до 2000-15 |  |
| Общественные уборные | 1 прибор на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| Бюро похоронного обслуживания, дом траурных обрядов | 1 объект на 0,5-1 млн. чел. |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения |  |  | 0,24 га на 1 тыс. чел. | размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям |
| Кладбище урновых захоронений после кремации |  |  | 0,02 га на 1 тыс. чел. |  |

Примечания:

1. Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания, приведенные в таблице, являются целевыми на расчетный срок и применяются для предварительных расчетов. Расчетные показатели должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

Нормы расчета не распространяются на проектирование учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и других мест приложения труда. Структура и удельная вместимость учреждений и предприятий обслуживания краевого и межпоселенческого значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли в системе расселения.

2. К населённым пунктам-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские населённые пункты, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раза.

3. Норматив площади земельного участка школы установлен для наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.

4. В г. Барнаул и пгт. Южный межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских населённых пунктах места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

5. Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.

6. В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

Таблица Ж-2

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами образования

| Наименование объектов | Единица измерения | г. Барнаул и пгт. Южный | Прочие населённые пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, в том числе | мест на 1 тыс. чел. | 55 | 30 |
| общего типа |  | 45 | 30 |
| специализированного |  | 2 | - |
| оздоровительного |  | 7 | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся на 1 тыс. чел. | 95 | ПО |

Приложение И

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Параметры
открытых плоскостных физкультурно-спортивных
и физкультурно-рекреационных сооружений

Таблица И-1

Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зоны безопасности площадки |  | градостроительные параметры |  |
|  | длина | ширина | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Гандбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Городки | 26-30 | 13-15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6,11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16-20 | 12-18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечания:

1. При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север-юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

2. Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, северо-восток, в крайнем случае – на восток.

3. При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток-запад.

4. Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

Таблица И-2

Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  |  | зона безопасности |  | градостроительные параметры |  |  |  |
|  | длина | ширина |  | передняя сторона | боковая сторона | длина |  | ширина |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Лапта | 40-55 | 25-40 |  | 5 20 | 5-10 | - |  | - |  |
| Футбол | 90-110 | 60-75 |  | 4-8 | 2-4 | 120 |  | 80 |  |
|  | 105 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
| Хоккей на траве | 91,4 |  | 55 | 4-8 | 3-5 |  | 99,4 |  | 61 |

Примечания:

1. При проектировании полей для спортивных игр с воротами (футбол, хоккей на траве и т. п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север – юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°. Поле для бейсбола следует ориентировать с запада на восток.

2. При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток-запад.

Таблица И-3

Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Прыжки в длину и тройной прыжок, в том числе | 54 | 5 |
| дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту, в том числе | 19 | 35 |
| сектор для разбега (при размещении вне спортивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом, в том числе | 52 | 8 |
| дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра, в том числе | 27,5 | 20 |
| площадка под кольцо | 2,4 | 2,4 |
| сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота, в том числе | 90 | 65 |
| площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| сектор для приземления снарядов (при размещении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья, в том числе | 130 | 60 |
| дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | то же |

Примечания:

1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение – футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных мест для занятия легкой атлетикой, не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно.

Таблица И-4

Комплексные физкультурно-игровые площадки

| Возрастная группа занимающихся | Элементы комплексной площадки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадка для подвижных игр и обще-развивающих упражнений, кв. м | замкнутый контур беговой дорожки |  |  |
|  |  | длина, м |  | ширина, м |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

* Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе жилых зданий.

Приложение К

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Таблица К-1

Нормы расчета стоянок автомобилей

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другие) | то же | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | то же | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и лиц обслуживающего персонала | 3-5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | то же | 5-7 |
| Мотели и кемпинги | то же | по расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 7-10 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 5-7 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | то же | 10-15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7-10 |
| Больницы | 100 коек | 3-5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 2-3 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5-7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м. | 100 кв. м. торговой площади | 5-7 |
| Магазины с торговой площадью до 200 кв. м. | 100 кв. м. торговой | 3-5 |
| Нестационарные торговые объекты | площади |  |
| Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
| Рестораны и кафе с количеством посадочных мест 100 и более | 100 мест | 10-15 |
| Рестораны и кафе с количеством посадочных мест до 100 | то же | 5-7 |
| Гостиницы высшего разряда | то же | 10-15 |
| Прочие гостиницы | то же | 6-8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10-15 |
| Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | 100 пассажиров в час "пик" | 5-10 |

Примечания:

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. В г. Барнаул следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

Таблица К-2

Нормы расчета
машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей
в зависимости от типов жилых домов

| Показатели | Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высоко-комфортный | повышенной комфортности | массовый, социальный и специализированный при уровне автомобилизации населенного пункта на расчетный срок, индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей |  |  |
|  |  |  | 200 | 300 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчетное число машино-мест на квартиру |  |  |  |  |  |
| постоянное хранение | 2,50 | 2,00 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
| временное хранение | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,16 | 0,22 |
| Удельное обеспечение местами временного хранения, кв. м/чел. | 4,17 | 3,33 | 0,83 | 1.33 | 1,83 |
| Удельное обеспечение местами постоянного хранения, кв. м/чел, при способах хранения |  |  |  |  |  |
| в подземных и полуподземных стоянках в г. Барнаул и пгт. Южный (для въездов-выездов) | 1,6 | 0,8 | 0,1 |  |  |
| в надземных стоянках в г. Барнаул при числе этажей стоянок |  |  |  |  |  |
| два | - | 6,67 | 0,83 | 1,33 | 1,83 |
| три | - | 4,67 | 0,58 | 0,93 | 1,28 |
| четыре | - | 4,00 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
| пять | - | 3,33 | 0,42 | 0,67 | 0,92 |
| в надземных и наземных стоянках в пгт. Южный при числе этажей стоянок |  |  |  |  |  |
| один | - | - | 0,90 | 1,44 | 1,98 |
| два | - | 4,40 | 0,60 | 0,96 | 1,32 |
| три | - | 3,08 | 0,42 | 0,67 | 0,92 |
| четыре | - | 2,64 | 0,36 | 0,58 | 0,79 |
| пять | - | 2,20 | 0,30 | 0,48 | 0,66 |
| наземных открытых | - | - | 0,75 | 1,20 | 1,65 |
| в наземных и надземных стоянках в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |
| наземных открытых | - | - | 1,04 | 1,67 | 2,29 |
| надземных одноэтажных | - | - | 1,25 | 2,00 | 2,75 |
| надземных двухэтажных | - | - | 0,83 | 1,33 | 1,83 |

Примечания:

1. Удельное обеспечение местами хранения предусмотрено с учетом средней заселенности квартиры (3 человека), расчетной площади мест хранения в соответствии с таблицей К-3 приложения и показателей распределения по способам постоянного хранения в соответствии с таблицей К-4 приложения.

2. В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей. Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

Таблица К-3

Нормы расчета
площади земельных участков для стоянок постоянного
и временного хранения легковых автомобилей

| Виды стоянок | Размер земельных участков, кв. м, на одно машино-место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Надземные при числе этажей |  |
| один | 30 |
| два | 20 |
| три | 14 |
| четыре | 12 |
| пять | 10 |
| более пяти | по заданию на проектирование с учетом проектов повторного применения |
| Наземные открытые | 25 |

Таблица К-4

Нормативные показатели
обеспечения местами хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов

| Городской населённый пункт | Распределение типов стоянок и мест постоянного хранения автомобилей, % от общей потребности машино-мест, в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высококомфортный | повышенной комфортности | эконом-класса |
| г. Барнаул | 100% в подземных стоянках, в том числе под домами, на первых этажах домов, в пределах участка, предоставленного для строительства | не менее 50% в подземных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для строительства; допускается до 70% при комплексном освоении или развитии застроенных территорий в границах микрорайона, квартала | не менее 25% в подземных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для строительства; допускается до 50% при комплексном освоении или развитии застроенных территорий в границах микрорайона, квартала |
| пгт. Южный | 100% в подземных стоянках, в том числе под домами, на первых этажах домов, в пределах участка, предоставленного для строительства | не менее 40% в подземных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для строительства; допускается до 60% при комплексном освоении или развитии застроенных территорий в границах микрорайона, квартала | не менее 20% в подземных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для строительства; допускается до 40% при комплексном освоении или развитии застроенных территорий в границах микрорайона, квартала |

Примечание:

Показатели обеспечения местами хранения автомобилей для жилых домов временного проживания (общежития, дома специализированные системы социального обслуживания) определяются заданием на проектирование.

Таблица К-5

Нормативы
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО)

| Наименование муниципального образования | Количество диагностических линий ТО, шт. |
| --- | --- |
| Городской округ г. Барнаул | 44 |

Примечание:

Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней производительности одной линии (поста) ТО -3770 транспортных средств в год.

Приложение Л

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Нормы
земельных участков гаражей и парков транспортных средств

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | таксомотор, автомобиль проката | 100 | 0,5 |
|  |  | 300 | 1,2 |
|  |  | 500 | 1,6 |
|  |  | 800 | 2,1 |
|  |  | 1000 | 2,3 |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6 |
| Трамвайные депо |  |  |  |
| без ремонтных мастерских | вагон | 100 | 6 |
|  |  | 150 | 7,5 |
|  |  | 200 | 8 |
| с ремонтными мастерскими | то же | 100 | 6,5 |
| Троллейбусные парки |  |  |  |
| без ремонтных мастерских | машина | 100 | 3,5 |
|  |  | 200 | 6,0 |
| с ремонтными мастерскими | то же | 100 | 5,0 |
| Автобусные парки (гаражи) | то же | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6,5 |

Примечание:

Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Приложение М

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Нормы
накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для г. Барнаул.

3. Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля – на 50%.

4. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Приложение Н

(рекомендуемое) к нормативам

градостроительного проектирования

Алтайского края

Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства населённых пунктов | Электропотребление, кВт-ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Городская жилая застройка, не оборудованная стационарными электроплитами |  |  |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Городская жилая застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) |  |  |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Сельские населённые пункты (без кондиционеров) |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания:

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для

г. Барнаул -  1,1;

прочих населенных пунктов – 0,8.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

Приложение О

к нормативам градостроительного

проектирования Алтайского края

Сейсмическое районирование территории Алтайского края

Не приводится.

Приложение П

к нормативам градостроительного

проектирования Алтайского края

Список
особо охраняемых природных территорий городского округа

Не приводится.

Приложение Р

к нормативам градостроительного

проектирования Алтайского края

Памятники
природы краевого значения

Не приводится.

Приложение 3

к Материалам по обоснованию
нормативов градостроительного проектирования
городского округа – города Барнаула Алтайского края

# Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений

- Сооружения, приближенные к местам проживания

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования

Юношеский физкультурный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис.

- Сооружения микрорайонного уровня

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройствами для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Комбинированная площадка для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола.

- Сооружения районного уровня

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройства для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов, плескательный бассейн

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Площадка для мини-футбола и хоккея, комбинированная площадка для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола.

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах.

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис.

- Сооружения городского уровня в общественно-деловых зонах

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройства для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов, плескательный бассейн

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Площадка для мини-футбола и хоккея; площадки для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола; площадки для тенниса; Универсальный стадион (футбольно-легкоатлетический).

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах.

Скейтпарк

Площадка для фигурного катания (фристайла), трассы для слалома, стартовая горка, хаф-пайп

Площадки рекреационных игр

Площадки для крокета, кеглей,  мини-тенниса, лапты

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах, лыжная, кроссовая

- Сооружения городского уровня в рекреационных зонах (в парках)

Детский физкультурно-игровой комплекс

Устройства для лазания, спортивные аттракционы, элементы гимнастического оборудования, физкультурно-игровые устройства для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения, площадка для спортивных игр детей и инвалидов, плескательный бассейн

Юношеский физкультурно-спортивный комплекс

Элементы гимнастического оборудования, полоса препятствий

Спортивный комплекс

Площадка для мини-футбола и хоккея; площадки для спортивных и рекреационных игр гандбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, мини-футбола; площадки для тенниса; Универсальный стадион (футбольно-легкоатлетический)

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах

Скейтпарк

Площадка для фигурного катания (фристайла), трассы для слалома, стартовая горка, хаф-пайп

Площадки рекреационных игр

Площадки для крокета, кеглей, мини-тенниса, лапты

«Сад тихих игр»

Шахматы, шашки, домино, нарды, настольный теннис

Оздоровительные трассы

Для бега и ходьбы, для велосипедистов, для инвалидов-колясочников, для катания на роликах, лыжная, кроссовая

Приложение 4

к Материалам по обоснованию
нормативов градостроительного проектирования
городского округа – города Барнаула Алтайского края

# Перечень основных учреждений и организаций здравоохранения

| Наименование | Месторас- положение (Адрес) | *Наименование услуги Категория потребителей | *Значение показателей объема оказы-ваемой услуги (работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиники (амбулатории) - многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому. |  |  |  |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №3, г. Барнаул» Поликлиника городская | г. Барнаул, Молодежная ул., 35 | Услуга по оказанию психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях - население старше 18 лет | 3104 чел. |
| КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №2, г. Барнаул» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 215 | Услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях - дети в возрасте до 18 лет | 147 посещ./смена |
| КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7, г. Барнаул» | г. Барнаул, Советской Армии ул., 144 | Оказание услуг по диетологии и обеспечению молочными продуктами детей раннего возраста - детское население от 0 до 2 лет | 30340 ед. |
| КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2, г. Барнаул» | г. Барнаул, Попова ул., 6 | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №10, г. Барнаул» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 133 | Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь - пациенты | 265535 посещ./смен. |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №9, г. Барнаул» | г. Барнаул, Павловский тракт, 120а | Услуги психокоррекционного кабинета - беременные женщины | 1760 посещ. |
| КГБУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника» | г. Барнаул, Деповская ул., 13а | Работа по обеспечению оказания государственной услуги в рамках ОМС | - |
| КГБУЗ «Городская детская поликлиника №6, г. Барнаул» | г. Барнаул, Ленина пр., 114 | Оказание услуг по диетологии и обеспечению молочными продуктами детей раннего возраста - обеспечение питанием детей первых 2 лет жизни | 11108 л |
| КГБУЗ «Детская городская поликлиника №2, г. Барнаул» | г. Барнаул, Строителей пр., 23а | Оказание услуг по диетологии и обеспечению молочными продуктами детей первых 2х лет жизни | 18210 кг |
| КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1, г. Барнаул» | г. Барнаул, Строителей пр., 4 | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №11, г. Барнаул» | г. Барнаул, Юрина ул., 210а | Оказание специализированной психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях - физические лица | 3104 посещ. |
| КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3, г. Барнаул» | г. Барнаул, Социалистический пр., 69 | Оказание услуг по диетологии и обеспечению молочными продуктами детей раннего возраста - дети 1-2 года жизни | 20159 кг |
| КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1, г. Барнаул» | г. Барнаул, Ленина пр., 78 | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г. Барнаул» | г. Барнаул, Сиреневая ул., 7/1 | Услуги психокоррекционного кабинета - пациенты | 1760 посещ. |
| КГБУЗ «Детская городская поликлиника №9, г. Барнаул» | г. Барнаул, Георгиева ул., 13 | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках Территориальной программы - пациенты | 3135 посещ. |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №12, г. Барнаул» | г. Барнаул, Благовещенская ул., 4 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | 120917 посещ. |
|  |  | Медицинская помощь в дневных стационарах | 8960 посещ. |
| КГБУЗ «Краевая детская стоматологическая поликлиника» | г. Барнаул, Деповская ул., 11 | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №1, г. Барнаул» | г. Барнаул, Интернациональная ул., 62 | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №7, г. Барнаул» | г. Барнаул, Советской Армии ул., 60а | - | - |
| КГБУЗ «Городская поликлиника №3, г. Барнаул» | г. Барнаул, Молодежная ул., 35 | Услуга по оказанию психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях - население старше 18 лет | 3104 чел. |
| КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3, г. Барнаул» | г. Барнаул, Павловский тракт, 124 | - | - |
| Больница - медицинское учреждение, осуществляющее на лечение больных и/или диагностику заболеваний в стационарных условиях |  |  |  |
| КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница» | г. Барнаул, Советская ул., 8 | Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи по профилям | 3300 койко-день |
| КГБУЗ «Городская больница №12, г. Барнаул» | г. Барнаул, Малахова ул., 53 | Оказание специализированной помощи в туберкулезном отделении костно-суставного и урогенитального туберкулеза в условиях круглосуточного стационара | 60 койко-мест |
| КГБУЗ «Детская городская больница №1, г. Барнаул» | г. Барнаул, Деповская ул., 17 | Оказание услуг по диетологии и обеспечению молочными продуктами детей раннего возраста - детское население | 8700 кг |
| КГБУЗ «Детская городская больница №5, г. Барнаул» | г. Барнаул, 9 Мая проезд, 7 | Обсечение молочными продуктами детей раннего возраста - дети | 35000 чел. |
| КГКУЗ «Детская туберкулезная больница» | г. Барнаул, Лесосечная ул., 26 | Оказание медицинской помощи детям и подросткам больным туберкулезом - дети и подростки | 30600 койко-день |
| КГБУЗ «Городская клиническая больница №11, г. Барнаул» | г. Барнаул, Малахова ул., 51 | Услуги по патологической анатомии - лечебно-профилактические учреждения | 12300 ед. |
|  |  | Услуги психокоррекционного кабинета - физические лица | 1760 пос. |
|  |  | Лабораторные исследования, ВИЧ-инфекции, вторичных и сопутствующих заболеваний (Иммунологическая лаборатория (ВИЧ-исследования)) - лечебно-профилактические учреждения | 48437 ед. |
|  |  | Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи по профилям (урологическая медицинская помощь) - физические лица | 20 чел. |
| КГБУЗ «Городская детская больница №2, г. Барнаул» | г. Барнаул, Попова ул., 31 | Стационарная помощь детям сиротам, детям, оставшимся без попечения - детское население | - |
|  |  | Оказание услуг по диетологии и обеспечению молочными продуктами детей раннего возраста - детское население | - |
| КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» | г. Барнаул, Гущина ул., 179 | Оказание экстренной и планово-консультативной помощи | 2500 ед. |
|  |  | Услуги по патологической анатомии | 118258 ед. |
|  |  | Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи по профилям | 185 ед. |
| КГБУЗ «Краевая клиническая больница» | г. Барнаул, Ляпидевского ул., 1 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | 354490 койко-день |
| КГБУЗ «Городская больница №6, г. Барнаул» | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 63 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | 145 койко-место |
| КГБУЗ «Городская больница №9, г. Барнаул» | г. Барнаул, Бехтерева ул., 26 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | 170335 пос. |
| КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул» | г. Барнаул, Ядринцева пер., 94 | Стационарная помощь | 16830 койко-день |
| КГБУЗ «Городская больница №1, г. Барнаул» | г. Барнаул, Комсомольский пр., 73 | Забор, заготовка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови | 2000 л |
|  |  | Оказание высокотехнологической медицинской помощи | 335 ед./чел. |
|  |  | Услуги по патологической анатомии | 22135 ед./чел. |
| КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» | г. Барнаул, Змеино-горский тракт, 75 | Услуги по патологической анатомии | 147600 ед. |
|  |  | ВМП (Абдоминальная хирургия) | 25 чел. |
|  |  | ВМП (Торакальная хирургия) | 45 чел. |
|  |  | ВМП (Сосудистая хирургия) | 50 чел. |
|  |  | ВМП (ЧЛХ) | 90 чел. |
|  |  | ВМП (Эндокринология) | 10 ед. |
|  |  | ВМП (Акушерство и гинекология) | 15 ед. |
| КГБУЗ «Городская больница №8, г. Барнаул» | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 13 | Услуги по патологической анатомии | - |
| КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаул» | г. Барнаул, Юрина ул., 166а | Оказание специализированной психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях - взрослое население | 4656 посещ. |
| КГБУЗ «Городская больница №10, г. Барнаул» | г. Барнаул, пгт. Южный, Белинского ул., 2 | Оказание услуг по диетологии и обеспечению молочными продуктами детей раннего возраста - граждане, проживающие на территории Алтайского края и РФ | 10966 кг |
| Филиал №1 - Алтайская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России | г. Барнаул, Чехова ул., 12 | Первичная медико-санитарная помощь за исключением объемов, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, а также не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемая в амбулаторных условиях отдельным категориям граждан, за исключением спортсменов сборных команд Российской Федерации - физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации | 2430 посещ. |
|  |  | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, за исключением объемов, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, а также не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемая в условиях стационара отдельным категориям граждан, за исключением спортсменов сборных команд Российской Федерации - физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации | 53 пациенто-день |
| КГБУЗ «Городская больница №3, г. Барнаул» | г. Барнаул, Германа Титова ул., 29 | Стационарная медицинская помощь | 142800 койко-день |
|  |  | Дневные стационары | 7200 пациенто-день |
|  |  | Амбулаторно-поликлиническая помощь | 198737 посещ./смена |
| Прочие объекты здравоохранения |  |  |  |
| КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» | г. Барнаул, Ленина пр., 197 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | - |
| КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» | г. Барнаул, Ленточный Бор ш, 29 | Оказание специализированной венерологической помощи в условиях круглосуточного стационара | 15000 койко-день |
|  |  | Оказание специализированной венерологической помощи в амбулаторных условиях | 29421 посещ. |
| КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» | г. Барнаул, Попова ул., 29 | - | - |
| КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» | г. Барнаул, Малахова ул., 46 | - | - |
| КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | г. Барнаул, Западная 5-я ул., 62 | Дневной стационар | 6800 пациенто-день |
| КГБУЗ «Детская городская клиническая больница №7, г. Барнаул» | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 230а | Высокотехнологичная медицинская помощь - детское население | 7 чел. |
|  |  | Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий - детское население | 0 чел. |
| КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» | г. Барнаул, Льва Толстого ул., 23 | Оказание специализированной наркологической помощи | 44200 койко-день |
|  |  | Проведение наркологического освидетельствования | 6000 чел. |
|  |  | Выполнение наркологических экспертиз | 500 чел. |
| КГКУЗ «Краевой центр медицины катастроф» | г. Барнаул, Ляпидевского ул., 1 | - | - |
| КГБУЗ «Краевой центр лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности» | г. Барнаул, Ляпидевского ул., 1 | Осуществление консультативно-методических услуг по лицензированию | - |
| КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» | г. Барнаул, Сизова ул., 35 | Оказание специализированной фтизиатрической помощи - граждане, проживающие на территории Алтайского края и РФ | 146200 койко-день |
| КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 69 | Оказание специализированной психиатрической помощи в амбулаторных условиях | 50484 посещ. |
|  |  | Оказание специализированной психиатрической помощи в условиях дневного стационара | 17000 пациенто-день |
|  |  | Оказание специализированной психиатрической помощи в условиях круглосуточного стационара | 20400 койко-день |
|  |  | Оказание специализированной психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях | 13209 посещ. |
| КГБУЗ «Дом ребенка специализированный, г. Барнаул» | г. Барнаул, Аванесова ул., 46 | Стационарная помощь детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики, с поражением центральной нервной системы без нарушения психики и детям-инвалидам в возрасте до 4-х лет - граждане, проживающие на территории Алтайского края и РФ | 36500 койко-день |
| КГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер, г. Барнаул» | г. Барнаул, Сизова ул., 24а | Оказание специализированной дерматовенерологической помощи в амбулаторных условиях - физические лица | 95 посещ./смена |
| КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» | г. Барнаул, Чкалова ул., 58а | Судебно-медицинские экспертные исследования (экспертизы) | - |
|  |  | Оказание услуг специалистом в области судебной медицины в следственных и судебных действиях |  |
| КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» | г. Барнаул, Змеино-горский тракт, 112 | Стационарная медицинская помощь - Ветераны ВОВ, участники боевых действий и контингент приравненный к ним по льготам | 103700 койко-день |
|  |  | Амбулаторно-поликлиническая помощь - ветераны Великой отечественной войны, участники боевых действий и лица, приравненные к ним по льготам | 26963 посещ. |
| КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» | г. Барнаул, Комсомольский пр., 75а | Проведение бактериологических исследований - лечебно-профилактические учреждения края | 19850 ед. |
| КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский санаторий» | г. Барнаул, Юрина ул., 172 | Оказание санаторно-курортной помощи детям - граждане, проживающие на территории Алтайского края и Российской Федерации | 25500 койко-день |
| КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» | г. Барнаул, Суворова ул., 13 | Оказание специализированной психиатрической помощи в амбулаторных условиях | 177385 посещ. |
|  |  | Оказание специализированной психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях | 177385 посещ. |
|  |  | Оказание специализированной психиатрической помощи в условиях круглосуточного стационара | 219300 дней |
|  |  | Оказание специализированной психиатрической помощи в условиях дневного стационара | 132800 дней |
| КГБУЗ «Родильный дом №2, г. Барнаул» | г. Барнаул, Молодежная ул., 9 | Оказание услуг психокоррекционного кабинета медико-психологической и социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - физические лица | 3520 ед. |
| КГБУЗ «Родильный дом №1, г. Барнаул» | г. Барнаул, Германа Титова ул., 25 | Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях | 60849 посещ. |
|  |  | Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров | 6403 пациенто-день |
|  |  | Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях | 41375 койко-день |
| ФКУЗ «Медико-санитарная часть №22 федеральной службы исполнения наказаний» | г. Барнаул, Ленина пр., 147б | - | - |

*Согласно государственному заданию на 2014 г.

Основные сокращения в наименованиях учреждений

- КГБУЗ - Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

- МКУ - Муниципальное казенное учреждение

- ФГБУН - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

- КАУ - Краевое автономное учреждение

- КБУ - Краевое бюджетное учреждение

- КГКУЗ - краевое государственное казенное учреждение здравоохранения

- МБУ – муниципальное бюджетное учреждение

- ГКУЗОТ - государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа

- КГКУ - краевое государственное казенное учреждение

- КГАУ - Краевое государственное автономное учреждение

- ФГКУ – Федеральное государственное казенное учреждение

- ФКУЗ - Федеральное казенное учреждение здравоохранения

- ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение

- ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение

- ФКУ – Федеральное казенное учреждение

Приложение 5

к Материалам по обоснованию
нормативов градостроительного проектирования
городского округа – города Барнаула Алтайского края

# Перечень основных учреждений и организаций образования

1. Отдых детей - Организация отдыха и оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Барнаула и загородных оздоровительных лагерях пригородной зоны города Барнаула - население города Барнаула в возрасте от 3 до 18 лет

| Наименование | Месторасположение (Адрес) | *Значение показателей объема оказываемой услуги (работы) |
| --- | --- | --- |
| МАОУДОД «Детский оздоровительно - образовательный центр «Каникулы» | г. Барнаул, Червонная ул., 8 | 4254 чел. |

2. Дошкольное образование - Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории округа-города Барнаула Алтайского края - население города Барнаула в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

| Наименование | Месторасположение (Адрес) | *Значение показателей объема оказываемой услуги (работы) |
| --- | --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад №9» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Матрос-ская ул., 94 | 125 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №16 «Кораблик» | г. Барнаул, 9 Мая проезд, 3 | 138 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №18 «Веселые звоночки» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 214 | 265 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №21» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Аванесова ул., 42 | 120 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №21 «Колобок» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 30 | 84 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №28 «Березка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Декабристов ул., 2 | 160 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №30» компенсирующего вида | г. Барнаул, Ядринцева пер., 61 | 56 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №34» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Власихин-ская ул., 29 | 90 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №40» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 114 | 125 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №41 «Теремок» компенсирующего вида | г. Барнаул, 9 Мая проезд, 10 | 38 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №50» компенсирующего вида | г. Барнаул, Социалисти-ческий пр., 111 | 72 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №53» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Строите-лей пр., 23 | 113 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №55» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Ленина пр., 83 | 110 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №58» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 214а | 155 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №63» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Гоголя ул., 240а | 200 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №78» | г. Барнаул, пгт. Южный, Герцена ул., 4а | 137 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №79» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Горно-Алтайская ул., 8а | 110 чел. |
| МБДОУ центр развития ребёнка - «Детский сад №80» | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 86 | 235 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №81» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Коммунаров пр., 124в | 128 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №84» общеразвивающего вида | г. Барнаул, 80 Гвардейской Дивизии ул., 64а | 130 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №85» общеразвивающего вида | г. Барнаул, пгт. Южный, Куйбы-шева ул., 5А | 140 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №90 «Надежда» | г. Барнаул, Беляева ул., 35 | 156 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №92» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Ленина пр., 99 | 176 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №94» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Полярный 1-й проезд, 2б | - |
| МБДОУ «Детский сад №100» Белочка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Эмилии Алексее-вой ул., 39 | 146 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №103 «Золотой ключик» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 56а | 287 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка «Детский сад №105» комбинированного вида | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 9б | 244 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №106» общеразвивающего вида | г. Барнаул, 40 лет Октября ул., 1а | 135 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №107» компенсирующего вида | г. Барнаул, Социалисти-ческий пр., 128а | 32 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №116» | г. Барнаул, Песчаная ул., 74б | 268 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №119» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Социалисти-ческий пр., 128б | 104 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №121 «Искорка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Молодежная ул., 18а | 110 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №125» | г. Барнаул, Куйбы-шева ул., 8А | 135 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №128» | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 169а | 120 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №134» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Телефон-ная ул., 50б | 150 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбинированного вида» | г. Барнаул, Цеховая ул., 31 | 250 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка «Детский сад №141» | г. Барнаул, Восточ-ная ул., 129 | 179 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №145 «Лучик» присмотра и оздоровления | г. Барнаул, Юрина ул., 249 | 138 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №149» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 160 | 283 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №153» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 207 | 283 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №154 «Улыбка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 225 | 210 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №155» компенсирующего вида | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 169б | 65 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №156» Калинка» комбинированного вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 241 | 211 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №157 «Тополек» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 189 | 260 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 151а | 133 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №160 «Крепыш» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 232 | 230 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №161» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Новосибирская ул., 28а | 322 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №164» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Сейфуллин-ский пер., 37 | 170 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №165» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Энтузиа--стов ул., 21 | 340 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 52 | 226 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №168 «Теремок» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Водопровод-ная ул., 95 | 198 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №171 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Юрина ул., 223 | 156 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №173» | г. Барнаул, Георгиева ул., 11 | 264 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №174» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Энтузиастов ул., 27 | 270 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №176» общеразвивающего вида | г. Барнаул, c. Лебяжье, Опытная Станция ул., 1а | 75 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №182» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Попова ул., 74 | 328 чел. |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185 «Юбилейный» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Шукшина ул., 17 | 325 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №186» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Павловский тракт, 78б | 330 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №188» комбинированного вида | г. Барнаул, Георгиева ул., 46 | 305 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №190 «Степашка» общеразвивающего вида | п. Научный Городок, Научный городок ул., 36 | 295 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка «Детский сад №193» | г. Барнаул, Молодежная ул., 60а | 350 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №195» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Мира ул., 7а | 173 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №201» комбинированного вида | г. Барнаул, Веры Кащеевой ул., 21 | 310 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №202 «Журавушка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Западная 5-я ул., 87а | 145 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №203 «Соловушка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Германа Титова ул., 36 | 152 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №204 «Звуковичок» компенсирующего вида | г. Барнаул, Западная 1-я ул., 46б | 60 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида | г. Барнаул, Веры Кащеевой ул., 14 | 315 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №208» Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников | п. Борзовая Заимка, Радужная ул., 4 | 85 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида | г. Барнаул, Весенняя ул., 14 | 313 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №211» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 126 | 160 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №212 «Солнышко» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Юрина ул., 208а | 331 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №215» общеразвивающего вида | г. Барнаул, 80 Гвардейской Дивизии ул., 29а | 170 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №217» | г. Барнаул, Партизанская ул., 84 | 173 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №222» комбинированного вида | г. Барнаул, Павловский тракт, 70а | 320 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного вида | г. Барнаул, Попова ул., 112 | 320 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №224 «Здоровье» комбинированного вида | г. Барнаул, Попова ул., 110 | 313 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного вида | г. Барнаул, 40 лет Октября ул., 4 | 265 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №226» | г. Барнаул, Партизанская ул., 88 | 270 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 79 | 116 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №228 «Теремок» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Юрина ул., 242 | 350 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №229» комбинированного вида | г. Барнаул, Солнечная Поляна ул., 41 | 322 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №230» | г. Барнаул, Павловский тракт, 122 | 270 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №234» комбинированного вида | г. Барнаул, Попова ул., 65 | 284 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №235» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Попова ул., 71 | 316 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №236» общеразвивающего вида | г. Барнаул, с. Власиха, Строительная ул., 27 | 155 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №219» общеразвивающего вида | г. Барнаул, 50 лет СССР ул., 18 | 354 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №11» | г. Барнаул, Короленко ул., 26 | 145 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №76» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Пушкина ул., 55 | 95 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №200 «Солнышко» комбинированного вида | г. Барнаул, Шукшина ул., 3 | 330 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида | г. Барнаул, Юрина ул., 275 | 314 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №199» | г. Барнаул, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ пр., 67 | 170 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №179 «Рябинушка» | г. Барнаул, Шукшина ул., 14 | 310 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Солнечная Поляна ул., 19 | 315 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного вида | г. Барнаул, Панфиловцев ул., 12 | 300 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №263» | г. Барнаул, Трудовой пер., 34 | 83 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №264» | г. Барнаул, 280-летия Барнаула ул., 10 | 439 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» | г. Барнаул, Червонная ул., 8 | 500 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №265» | г. Барнаул, Юрина ул., 307а | 141 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №12 «Здоровячок» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Сизова ул., 22 | 200 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №10» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Ползунова ул., 38 | 126 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №262» | г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 12 | 464 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка «Детский сад №243» | г. Барнаул, Суворова ул., 14 | 386 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №242» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Павловский тракт, 265 | 355 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №197» комбинированного вида | г. Барнаул, пгт. Южный, Белинского ул., 16 | 260 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №131» комбинированного вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 139а | 280 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №260» | г. Барнаул, Новгородская ул., 24 | 213 чел. |
| МАДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №170 «Антошка» | г. Барнаул, Юрина ул., 267 | 257 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №207 «Ручеек» комбинированного вида | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 252 | 320 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №252» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 234 | 125 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №196» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Павловский тракт, 64 | 328 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №257» | г. Барнаул, пгт. Южный, Мусоргского ул., 12 | 260 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №259» | г. Барнаул, Малахова ул., 140а | 457 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №250» | г. Барнаул, Сиреневая ул., 5 | 360 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №87» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 54а | 160 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №162» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Советской Армии ул., 48а | 197 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №71» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Новороссийская ул., 19 | 113 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №209 «Росток» | г. Барнаул, Монтажников ул., 7 | 290 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №95» комбинированного вида | г. Барнаул, Ленина пр., 37 | 72 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №167» | г. Барнаул, пгт. Южный, Мусоргского ул., 28 | 265 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида | г. Барнаул, Чернышевского ул., 282 | 45 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №146» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 122 | 160 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №177» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Прудской пер., 31 | 260 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №132» | г. Барнаул, пгт. Южный, Белинского ул., 7 | 150 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №45 «Соловушка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Чеглецова ул., 14 | 266 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №75» компенсирующего вида | г. Барнаул, Чудненко ул., 55 | 52 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №89» общеразвивающего вида | г. Барнаул, 40 лет Октября ул., 21а | 160 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №22» компенсирующего вида | г. Барнаул, Советская ул., 18 | 47 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №133 «Радуга» | г. Барнаул, Союза Республик ул., 32 | 165 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №56» компенсирующего вида | г. Барнаул, Эмилии Алексеевой ул., 53 | 68 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №249 «Теремок» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 40 | 112 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №213» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Цаплина ул., 127 | 160 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №218» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Панфиловцев ул., 10 | 313 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Георгиева ул., 47 | 275 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №231» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Солнечная Поляна ул., 39 | 335 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №33» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Интернациональная ул., 135 | 90 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №57» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Промышленная ул., 71 | 85 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №237» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Попова ул., 182 | 344 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №163 «Березонька» комбинированного вида | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 250 | 208 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №113» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Малый Прудской пер., 42а | 82 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №258» | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 173а | 340 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №37/1» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Карагандинская ул., 13 | 97 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №93» присмотра и оздоровления | г. Барнаул, Гущина ул., 98 | 100 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №48» компенсирующего вида | г. Барнаул, Ленина пр., 75 | 48 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Социалистический пр., 124а | 145 чел. |
| МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №239» | г. Барнаул, Ядринцева пер., 74 | 365 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №241» присмотра и оздоровления | г. Барнаул, Пролетарская ул., 67 | 56 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №101» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Деповская ул., 30 | 154 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №244 «Ягодка» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Гущина ул., 161 | 363 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №245» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Попова ул., 119 | 360 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Балтийская ул., 46 | 367 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №251» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 173а | 270 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №253» | г. Барнаул, Шумакова ул., 49 | 415 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №254» | г. Барнаул, Попова ул., 92 | 295 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №255» общеразвивающего вида | г. Барнаул, Гущина ул., 187 | 295 чел. |
| МБДОУ «Детский сад №256» | г. Барнаул, пгт. Южный, Мусоргского ул., 15 | 104 чел. |
| МАДОУ «Детский сад №266» | г. Барнаул, Южный Власихинский пр., 24 | - |
| МАДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка» | г. Барнаул, Советская ул., 6/3 | 135 чел. |

3. Общее образование - Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа-города Барнаула Алтайского края - - дети от 6,5 до 18 лет (учащиеся 1-11 классов)

| Наименование | Месторасположение (Адрес) | *Значение показателей объема оказываемой услуги (работы) |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №78» | г. Барнаул, Коммунаров пр., 100 | 551 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» | г. Барнаул, Панфиловцев ул., 8 | 774 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №118» | г. Барнаул, Благовещенская ул., 11 | 847 чел. |
| МБОУ «Гимназия №42» | г. Барнаул, Красноармейский пр., 133 | 1550 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» | г. Барнаул, Шукшина ул., 30 | 686 чел. |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132» | г. Барнаул, Балтийская ул., 6 | Начальное общее образование 802 чел. |
|  |  | Основное общее образование 460 чел. |
|  |  | Среднее (полное) общее образование 61 чел. |
|  |  | Дополнительное образование 1323 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 112 | 517 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» | г. Барнаул, 42 Краснознаменной Бригады ул., 8 | 614 чел. |
| МБОУ «Гимназия №85» | г. Барнаул, Юрина ул., 220 | 1143 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Барнаул, Шумакова ул., 22 | 1271 чел. |
| МБОУ «Основная общеобразовательная школа №109» | г. Барнаул, п. Новомихайловка, Центральная ул., 25 | 105 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» | г. Барнаул, Горно-Алтайская ул., 7 | 390 чел. |
| МБОУ «Основная общеобразовательная школа №95» | г. Барнаул, Школьная ул., 18 | 59 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №103» | г. Барнаул, Деповская ул., 32 | 611 чел. |
| МБОУ «Лицей №101» | г. Барнаул, 50 лет СССР ул., 53 | 1576 чел. |
| МБОУ «Лицей №73» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 150 | 916 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127» | г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 64 | 1252 чел. |
| МБОУ «Лицей №112» | г. Барнаул, Павловский тракт, 112а | 1509 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» | г. Барнаул, Чкалова ул., 68 | 860 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» | г. Барнаул, Тимуровская ул., 33 | 437 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» | г. Барнаул, пгт. Южный, Чайковского ул., 22 | 961 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Барнаул, Короленко ул., 13 | 243 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №102» | г. Барнаул, Павловский тракт, 68 | 1153 чел. |
| МБОУ «Гимназия №22» | г. Барнаул, Ядринцева пер., 76 | 1331 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98» | г. Барнаул, с. Власиха, Ракитная ул., 2 | 866 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» | г. Барнаул, Горно-Алтайская ул., 20 | 619 чел. |
| МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» | г. Барнаул, Красноармейский пр., 62 | 1187 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №70» | г. Барнаул, Смольная ул., 46 | 701 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 имени героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича» | г. Барнаул, Фомина ул., 130 | 540 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | г. Барнаул, Анатолия ул., 193 | 415 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №106» | г. Барнаул, Гущина ул., 189 | 501 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» | г. Барнаул, Энтузиастов ул., 26 | 743 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 120а | 652 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №81» | г. Барнаул, Панфиловцев ул., 13 | 627 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» | г. Барнаул, Пролетарская ул., 224 | 500 чел. |
| МБОУ «Лицей №2» | г. Барнаул, Аванесова ул., 44 | 587 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №75» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 195 | 560 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №97 имени дважды Героя Советского Союза П.А. Плотникова» | г. Барнаул, с. Гоньба, Советская ул., 1а | 259 чел. |
| МБОУ «Гимназия №74» | г. Барнаул, Эмилии Алексеевой ул., 56 | 1172 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №113 имени Сергея Семенова» | г. Барнаул, Гущина ул., 158 | 1297 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» | г. Барнаул, Кутузова ул., 18 | 451 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Барнаул, Солнечная Поляна ул., 11 | 1250 чел. |
| МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ» | г. Барнаул, Профинтерна ул., 32а | 755 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 34 | 1262 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 11 | 616 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №84» | г. Барнаул, 50 лет СССР ул., 10 | 471 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» | г. Барнаул, Новосибирская ул., 8б | 872 чел. |
| МБОУ «Лицей «Сигма» | г. Барнаул, Шукшина ул., 29 | 1278 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №68» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 130 | 761 чел. |
| МБОУ «Гимназия №79» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 227 | 944 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» | г. Барнаул, пгт. Южный, Чайковского ул., 8, | 491 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №110» | г. Барнаул, Северо-Западная ул., 37 | 453 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | г. Барнаул, МАТРОССКАЯ ул., 94 | 230 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №94» | г. Барнаул, п. Бельмесево, Отечественная ул., 22 | 230 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №96» | г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, Радужная ул., 97 | 77 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120» | г. Барнаул, Солнечная Поляна ул., 51 | 802 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №126» | г. Барнаул, Юрина ул., 196 | 1296 чел. |
| МБОУ Кадетская школа «Барнаульский кадетский корпус» | г. Барнаул, Попова ул., 66 | 911 чел. |
| МБОУ «Гимназия №69» | г. Барнаул, Красноармейский пр., 110 | 1224 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» | г. Барнаул, Советской Армии ул., 54а | 508 чел. |
| МБОУ «Лицей №124» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 206 | 515 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №62» | г. Барнаул, Юрина ул., 239 | 432 чел. |
| МБОУ «Гимназия №131» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 218, 212 | 679 чел. |
| МБОУ «Гимназия №5» | г. Барнаул, пгт. Южный, Чайковского ул., 31 | 958 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №111» | г. Барнаул, Гущина ул., 177 | 429 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» | г. Барнаул, Чудненко ул., 62 | 1058 чел. |
| МБОУ «Гимназия №80» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 138 | 1062 чел. |
| МБОУ «Лицей №86» | г. Барнаул, Красноармейский пр., 94 | 658 чел. |
| МБОУ «Лицей №122» | г. Барнаул, Папанинцев ул., 115 | 834 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | г. Барнаул, Фурманова ул., 14 | 313 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» | г. Барнаул, Маяковского ул., 25 | 325 чел. |
| МБОУ «Лицей №129» | г. Барнаул, Интернациональная ул., 80 | 340 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с кадетскими классами» | г. Барнаул, Павловский тракт, 100 | 606 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93» | г. Барнаул, с. Лебяжье, Школьная ул., 65 | 320 чел. |
| МБОУ «Гимназия №40» | г. Барнаул, Профинтерна ул., 53а | 970 чел. |
| МБОУ «Гимназия №123» | г. Барнаул, Ленинградская ул., 18 | 1391 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» | г. Барнаул, п. Центральный, Мира ул., 11 | 277 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №99» | г. Барнаул, п. Лесной, 14а | 202 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72» | г. Барнаул, Научный Городок п, Научный городок ул., 38 | 407 чел. |
| МБОУ «Лицей №121» | г. Барнаул, Взлетная ул., 28 | 854 чел. |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53 с углублённым изучением отдельных предметов» | г. Барнаул, Космонавтов пр., 23 | 460 чел. |
| МБОУ «Гимназия №45» | г. Барнаул, Союза Республик ул., 36 | 615 чел. |
| МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула | г. Барнаул, Червонная ул., 9 | 871 чел. |
| Реализация общеобразовательных программ общего образования - совершеннолетние граждане (в порядке исключения возможно обучение лиц моложе 18 лет) |  |  |
| МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №6» | г. Барнаул, Комсомольский пр., 68 | Реализация общеобразовательных программ общего образования - совершеннолетние граждане (в порядке исключения возможно обучение лиц моложе 18 лет) 270 чел. |
| КГБОШИ с первоначальной летной подготовкой «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова» | г. Барнаул, Лесной п, Санаторная ул., 9 | Население Алтайского края, имеющее право на получение среднего общего образования 195 чел. |

4. Дополнительное образование - Организация предоставления дополнительного образования

| Наименование | Месторасположение (Адрес) | *Значение показателей объема оказываемой услуги (работы) |
| --- | --- | --- |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг» | г. Барнаул, Ползунова ул., 57а | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 21 года 200 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею на траве «Юность Алтая» | г. Барнаул, Малахова ул., 134 | Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 185 чел. |
| МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Олимпия» | г. Барнаул, Павловский тракт, 68б | Население города Барнаула в возрасте от 4 лет до 21 года 594 чел. |
| КГБОУДО детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа» | г. Барнаул, Георгия Исакова ул., 113а |  |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 146г | Население города Барнаула в возрасте от 4 лет до 21 года 1036 чел. |
| МБОУДОД «центр детского творчества №2» города Барнаула | г. Барнаул, Чайковского ул., 31 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1500 чел. |
| КГБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко» | г. Барнаул, Пролетарская ул., 65 | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 10 до 21 года 230 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию «Обь» | г. Барнаул, Папанинцев ул., 96 | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 7 до 21 лет 900 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по волейболу «Заря Алтая» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 146г | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 25 лет 450 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина» | г. Барнаул, Энтузиастов ул., 12в | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 21 года 910 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай» | г. Барнаул, Сибирский пр., 52 | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 17 лет 1450 чел. |
| МБОУДОД «Центр дополнительного образования детей «Память» ПОСТ №1 г. Барнаула» | г. Барнаул, Победы пл., 9 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1303 чел. |
| МБОУДОД «Детская школа искусств №3 г. Барнаула» | г. Барнаул, Космонавтов пр., 19 | Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 480 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеский центр» Индустриального района | г. Барнаул, 50 лет СССР ул., 10а | Дети в возрасте от 3 лет до 21 года 1903 чел. |
| МБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» индустриального района | г. Барнаул, Благовещенская ул., 10 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1290 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа №6» | г. Барнаул, Советской Армии ул., 73 | Население города Барнаула в возрасте от 3 до 21 года 732 чел. |
| МБОУДОД «центр развития творчества детей и юношества ленинского района» | г. Барнаул, Шукшина ул., 29 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 2900 чел. |
| МБОУДОД «Барнаульский городской детско-юношеский центр» | г. Барнаул, Червонная ул., 8г | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1427 чел. |
| МОУДО детей «Детская школа искусств №6 г. Барнаула» | г. Барнаул, Нахимова ул., 6 | Дети в возрасте от 6 до 18 лет 525 чел. |
| МБОУДОД Детская художественная школа №2 г. Барнаула» | г. Барнаул, Юрина ул., 206б | Дети 593 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеский центр» Железнодорожного района | г. Барнаул, Молодежная ул., 51 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1138 чел. |
| МБОУДОД «Центр эстетического воспитания детей «Песнохорки» | г. Барнаул, Энтузиастов ул., 5 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1539 чел. |
| МБОУДОД «Детский подростковый центр внешкольной работы «Военно-спортивный клуб «Борец» | г. Барнаул, Кутузова ул., 16 | Население города Барнаула от 3 лет до 21 года 351 чел. |
| МБОУДОД «Городской детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Потенциал» | г. Барнаул, Комсомольский пр., 77 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 266 чел. |
| МБОУДОД «Барнаульская детская школа искусств №1» | г. Барнаул, Некрасова пер., 18 | Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 485 чел. |
| КГБОУДО детей «Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения» | г. Барнаул, Пролетарская ул., 164 | Дети и молодежь в возрасте от 6 до 18лет 1050 чел. |
| МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №12 «Спарта» | г. Барнаул, Космонавтов пр., 8 | Население города Барнаула в возрасте от 4 лет и до 21 года 397 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа №5» | г. Барнаул, Тимуровская ул., 23 | Дети от 3 до 18 лет 830 чел. |
| МБОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» «Валеологический центр» | г. Барнаул, Союза Республик ул., 44 | Дети от 3 до 18 лет 193 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Горные лыжи» | г. Барнаул, Абаканская ул., 3г | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 14 лет 285 чел. |
| МБОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гармония» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 184а | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 237 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа №11 «Акцент» | г. Барнаул, Советской Армии ул., 142а | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 254 чел. |
| МБОУДОД «Детская школа искусств №8» г. Барнаула | г. Барнаул, Энтузиастов ул., 5 | Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 435 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа №7» | г. Барнаул, Шукшина ул., 2 | Население города Барнаула в возрасте от 4 лет до 21 года 761 чел. |
| МБОУДОД «Барнаульская детская музыкальная школа №5» | г. Барнаул, Островского ул., 52 | Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 428 чел. |
| МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2» | г. Барнаул, Аванесова ул., 132 | Население города Барнаула в возрасте от 4 лет до 21 года 910 чел. |
| КГБОУДО детей «Краевой центр информационно-технической работы» | г. Барнаул, Кутузова ул., 22 | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 550 чел. |
| МБОУДОД «Дом художественного творчества детей» | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 233а | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1966 чел. |
| МБОУДОД «Барнаульская детская школа искусств №7» | г. Барнаул, Гущина ул., 177 | Дети в возрасте от 6 до 18 лет 413 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конькобежному спорту «Клевченя» | г. Барнаул, 9 Января б-р, 29а | Дети и молодежь в возрасте от 9 до 19 лет 370 чел. |
| МБОУДОД «Центр детского творчества октябрьского района г. Барнаула» | г. Барнаул, Ленина пр., 152 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1189 чел. |
| МБОУДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» Ленинского района города Барнаула | г. Барнаул, Антона Петрова ул., 184а | Население города Барнаула в возрасте от 3 до 18 лет 730 чел. |
| МБОУДОД «Барнаульская городская станция юных техников» | г. Барнаул, Павловский тракт, 68 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 1344 чел. |
| МБОУДОД «Барнаульская детская школа искусств №4» | г. Барнаул, пгт. Южный, Дзержинского пр., 27 | Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 428 чел. |
| МБОУДОД «Городская станция юных натуралистов» | г. Барнаул, Гущина ул., 189 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 690 чел. |
| МБОУДОД «Детская школа искусств «Традиция» | г. Барнаул, с. Власиха, Мамонтова ул., 47 | Население города Барнаула в возрасте от 3 до 21 года 1864 чел. |
| МБОУДОД «Барнаульская детская музыкальная школа №2» | г. Барнаул, Ленина пр., 69 | Образовательная услуга (дополнительное образование детей) - дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 580 чел. |
| МБОУДОД «Детская музыкальная школа №1 им. А.К. Глазунова» г. Барнаула | г. Барнаул, Чкалова ул., 87 | Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 471 чел. |
| МБОУДОД «Центр детского творчества» | г. Барнаул, Чкалова ул., 194 | Дети от 3 до 18 лет 2335 чел. |
| МБОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Альтернатива» | г. Барнаул, 42 Краснознаменной Бригады ул., 8а | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 250 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа №9» | г. Барнаул, Гущина ул., 177 | Население города Барнаула от 3 лет до 21 года 759 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа - хоккей» имени Алексея Черепанова | г. Барнаул, Ядринцева пер., 76а | Дети 441 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа №10» г. Барнаула | г. Барнаул, 9 Мая проезд, 5 | Население 890 чел. |
| МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №3» | г. Барнаул, Воронежская ул., 2 | Дети 993 чел. |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Полимер» | г. Барнаул, Малахова ул., 128 | Население города Барнаула в возрасте от 3 лет до 21 года 840 чел. |
| МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Рубин» | г. Барнаул, пгт. Южный, Мусоргского ул., 22 | Дети от 6 до 18 лет 615 чел. |
| КГБУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по баскетболу «АлтайБаскет» | г. Барнаул, Папанинцев ул., 96 | Дети и молодежь в возрасте преимущественно от 7 до 21 года 250 чел. |
| КГБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Жемчужина Алтая» | г. Барнаул, Пролетарская ул., 65 | Учащиеся 640 чел. |
| МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.» | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 62 | Население города Барнаула в возрасте от 4 лет до 21 года 369 чел. |

5. Специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - дети с ограниченными возможностями здоровья

| Наименование | Месторасположение (Адрес) |  | *Значение показателей объема оказываемой услуги (работы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида» |  | г. Барнаул, 80 Гвардейской Дивизии ул., 66б |  | 102 чел. |
| КГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IV вида» |  | г. Барнаул, Воровского ул., 123 |  | 132 чел. |
| КГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3 VIII вида» |  | г. Барнаул, Панфиловцев ул., 29 |  | 140 чел. |
| КГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида» |  | г. Барнаул, Солнечная Поляна ул., 53 |  | 157 чел. |
| КГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №5 VIII вида» |  | г. Барнаул, Солнечная Поляна ул., 17 |  | 195 чел. |
| КГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 VIII вида» |  | г. Барнаул, Петра Сухова ул., 24а |  | 140 чел. |
| КГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 V вида» |  | г. Барнаул, Малахова ул., 20 |  | 201 чел. |
| КГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 VIII вида» |  | г. Барнаул, Дзержинского пр., 9 |  | 85 чел. |

*Согласно государственному (муниципальному) заданию на 2014 г.

Основные сокращения в наименованиях учреждений

- МБДОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

- МБОУ - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

- МАДОУ - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

- КГБУ - Краевое государственное бюджетное учреждение

- КГБУО - Краевое государственное бюджетное учреждение образования

- КГБСОУ - Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение

- КГБСУСО - Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания

- КГБУДО - краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

- КАУ - Краевое автономное учреждение

- КБУ - Краевое бюджетное учреждение

- МБОУДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

- КГБОУДО - краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

- КГКУ - краевое государственное казенное учреждение

- КГАУ - Краевое государственное автономное учреждение

- КГБОУ - краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

- КГБОШИ - краевая государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат

- МОУДО - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

- МАОУДОД - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

- КГКС(К)ОУ - Краевое государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение

Городской округ - город Барнаул 
Алтайского края

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

содержащихся в 
Основной части местных нормативов градостроительного

проектирования

ГН01.401.000ПР1

2015

Оглавление

Введение	3

Глава 1. Общие положения	3

Статья 1. Назначение и содержание настоящих Правил	3

Статья 2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах	3

Глава 2. Правила применения расчетных показателей	4

Статья 3. Действующие расчетные показатели	4

Статья 4. Лучшие расчетные показатели	5

Статья 5. Порядок применения расчетных показателей	5

Глава 3. Область применения расчетных показателей	5

Статья 6. Область применения расчетных показателей, при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий, установленных Градостроительным Кодексом РФ	5

Статья 7. Область применения расчетных показателей, при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению 
вопросов местного значения, не установленных Градостроительным Кодексом РФ	6

Статья 8. Применение расчетных показателей при рассмотрении органами местного самоуправления муниципального образования проекта схемы территориального планирования РФ	6

Статья 9. Применение расчетных показателей при согласовании органами местного самоуправления муниципального образования проекта схемы территориального планирования субъекта РФ	7

Статья 10. Применение расчетных показателей при подготовке и утверждении 
документов территориального планирования муниципального образования	8

Статья 11. Применение расчетных показателей при подготовке документации 
по планировке территории, подготовленной на основании решения 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта РФ	8

Статья 12. Применение расчетных показателей при подготовке документации 
по планировке территории, подготовленной на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования	9

Статья 13. Применение расчетных показателей при развитии застроенных территорий	10

Статья 14. Применение расчетных показателей при разработке органами местного самоуправления муниципального образования программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования	10

Статья 15. Применение расчетных показателей при размещении и ликвидации объекта местного значения муниципального образования	11

Статья 16. Применение расчетных показателей при реконструкции объектов 
капитального строительства, разрешение на строительство которых выдается 
органом местного самоуправления муниципального образования	11

Статья 17. Применение расчетных показателей при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов 
местного значения, не установленных Градостроительным Кодексом РФ	11

## Введение

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 1, 3 и 4 ст. 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ГрК ст. 1, п. 26).

Нормативы градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула являются местными нормативами градостроительного проектирования (ГрК ст. 29.1, ч. 1).

## Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Назначение и содержание настоящих Правил

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края разработаны на основании ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа – города Барнаул Алтайского края, независимо их организационно-правовой формы.

Действие Нормативов градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края распространяется на всю его территорию, в том числе на территорию в границах входящих в его состав населенных пунктов)

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края устанавливают (ГрК ст. 29.2, ч. 4) совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края:

1) относящимися областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение (ГрК ст. 23, ч. 5 п. 1);

2) автомобильными дорогами местного значения (ГрК ст. 23, ч. 5 п. 1);

- относящимися к областям физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов (ГрК ст. 23, ч. 5 п. 1);

3) относящимися к иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа (ГрК ст. 23, ч. 5 п. 1);

4) объектами благоустройства территории;

5) иными объектами местного значения городского округа.

Нормативы градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края устанавливают (ГрК ст. 29.2, ч. 4) совокупность расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

### Статья 2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах

В целях применения настоящих Правил, используемые в них понятия, употребляются в следующих значениях:

– субъект РФ – Алтайский край;

– городской округ, муниципальное образование – Городской округ - город Барнаул Алтайского края;

– населенный пункт - населенный пункт, входящий в состав муниципального образования;

– ГрК – Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

– Закон о МСУ – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

– Нормативы – Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края;

– Региональные Нормативы – Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края;

– показатели - показатели обеспеченности и показатели доступности;

– показатели обеспеченности – показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами согласно ст. 1;

– показатели доступности – показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов согласно ст. 1;

– расчетные показатели – относящиеся к территории муниципального образования расчетные показатели, установленные Нормативами, Региональными Нормативами и иными нормативно-правовыми актами;

– производные показатели – показатели, значения которых получены (могут быть получены) путем применения математических операций к расчетным показателям;

– лучшие показатели – расчетные показатели, устанавливающие наиболее высокие требования.

## Глава 2. Правила применения расчетных показателей

### Статья 3. Действующие расчетные показатели

- В муниципальном образовании действуют (являются действующими) расчетные и производные показатели, установленные:

  - Нормативами;

  - Правилами землепользования и застройки муниципального образования;

  - документами социально-экономического развития муниципального образования, утвержденными представительным органом местного самоуправления;

  - нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправления муниципального образования;

  - Региональными Нормативами;

  - нормативно-правовыми актами РФ и Субъекта РФ (в том числе, но не исключительно – законами, постановлениями и распоряжениями, приказами, техническими регламентами, программами социально-экономического развития, строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными правилами и нормами (СанПиН), сводами правил (СП), методическими указаниями).

  - нормативно-правовыми актами, перечисленными в п. 2 – 6, действовавшими в день утверждения Нормативов, но прекратившим свое действие (в том числе, но не исключительно – отмененными, срок действия которых истек), вплоть до надлежащего установления расчетных либо производных показателей.

- Расчетные и производные показатели, устанавливаемые нормативно-правовыми актами, перечисленными п. 3 – 6 ч. 1 настоящей статьи, либо вносимыми в них изменениями или дополнениями, вступающими в действие после утверждения Нормативов, действуют в муниципальном образовании.

Действие таких показателей начинается со дня вступления в действие соответствующего нормативно-правового акта либо вносимых в них изменений или дополнений без внесения изменений в Нормативы

- Не допускается установление расчетных и производных показателей Правилами землепользования и застройки муниципального образования, вступающими в действие после утверждения Нормативов,

- Расчетные и производные показатели, установленные нормативно-правовыми актами, перечисленными п. 2 – 7 ч. 1 настоящей статьи в качестве рекомендуемых показателей, действуют при наличии в Нормативах указания на обязательность их применения.

- Расчетные и производные показатели, относящиеся к областям, перечисленным в п. 1-4 ч. 3ст. 1, установленные нормативно-правовыми актами, перечисленными п. 2 – 4 ч. 1 настоящей статьи, не действуют в муниципальном образовании.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденные и подлежащие утверждению в составе градостроительных регламентов, входящих в состав  Правил землепользования и застройки муниципального образования, не устанавливаются Нормативами.

### Статья 4. Лучшие расчетные показатели

- Действующие расчетные и производные показатели являются лучшими расчетными и производными показателями, если ими устанавливаются лучшие значения расчетных показателей обеспеченности (обычно, но не исключительно – наибольшие значения) и доступности (обычно, но не исключительно – наименьшие значения).

- Ответственность за установление лучших расчетных или производных показателей лежит на лице применяющем расчетные и производные показатели

### Статья 5. Порядок применения расчетных показателей

- Лучшие расчетные и производные показатели применяются без дополнительного обоснования.

- Недействующие показатели (в том числе, но не исключительно – рекомендуемые расчетные показатели, недействующие согласно ч. 4 и 5 ст. 3, а также расчетные показатели, установленные нормативно-правовыми актами администрации или главы муниципального образования) – применяются исключительно при отсутствии лучших расчетных и производных показателей и при наличии соответствующего обоснования и указания на то, что применяется недействующий показатель.

- Действующие показатели, не являющиеся лучшими, не применяются.

## Глава 3. Область применения расчетных показателей

### Статья 6. Область применения расчетных показателей, при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий, установленных Градостроительным Кодексом РФ

- Расчетные и производные показатели применяются органами местного самоуправления муниципального образования при осуществлении следующих полномочий в области градостроительной деятельности, предусмотренных ст. 8, 12, 16, ГрК, при градостроительном проектировании, рассмотрении и согласовании документов территориального планирования и документации по планировке территории, в том числе при:

- рассмотрении проекта схемы территориального планирования РФ;

- согласовании проекта схемы территориального планирования субъекта РФ

- подготовке и утверждении документов территориального планирования (генерального плана) муниципального образования;

- подготовке, утверждении и согласовании подготовленной на основе документов территориального планирования городского округа документации по планировке территории;

- утверждении проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

- Расчетные и производные показатели могут применяться органами местного самоуправления муниципального образования при осуществлении следующих полномочий в области градостроительной деятельности, предусмотренных ст. 8 ГрК при:

- принятии решений о развитии застроенных территорий;

- разработке и утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- размещении и ликвидации объекта местного значения;

- реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдается органом местного самоуправления муниципального образования;

- иных полномочий, связанные с осуществлением градостроительной деятельности.

### Статья 7. Область применения расчетных показателей, при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным Кодексом РФ

Расчетные и производные показатели могут применяться органами местного самоуправления муниципального образования при решении любых вопросов местного значения, установленных ст. 16, 16.1, и 16.2 Закона о МСУ, в том числе не связанных с осуществлением градостроительной деятельности, путем:

- принятия программ и решений, предусмотренных ч. 5 ст. 9 ГрК:

- программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств его бюджета;

- решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей бюджета муниципального образования, предусматривающих создание объектов местного значения;

- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- осуществления иных полномочий, установленных ст. 17 Закона о МСУ.

Целесообразность применения расчетных показателей при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным Кодексом РФ, устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим такие полномочия.

### Статья 8. Применение расчетных показателей при рассмотрении органами местного самоуправления муниципального образования проекта схемы территориального планирования РФ

При рассмотрении органами местного самоуправления муниципального образования проекта схемы территориального планирования РФ в части возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального значения на социально-экономическое развитие муниципального образования, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории муниципального образования (ГрК ст. 12 ч. 5, 6), органы местного самоуправления:

- рассматривают влияние планируемых для размещения объектов федерального значения на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1 и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализируют влияние планируемых для размещения объектов федерального значения на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

- готовят отрицательное заключение на проект схемы территориального планирования Российской Федерации, если в результате влияния планируемых для размещения объектов федерального значения происходит:

- снижение показателей уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1, ниже величин лучших показателей обеспеченности;

- превышение показателями уровня территориальной доступности объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 1, величин лучших показателей доступности;

- ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности и доступности, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей).

### Статья 9. Применение расчетных показателей при согласовании органами местного самоуправления муниципального образования проекта схемы территориального планирования субъекта РФ

- При согласовании органами местного самоуправления муниципального образования проекта схемы территориального планирования Субъекта РФ в целях соблюдения интересов населения муниципального образования в части возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие муниципального образования, возможного негативного воздействия таких объектов на окружающую среду на территории муниципального образования (ГрК ст. 16 ч. 3 - 7), органы местного самоуправления:

- рассматривают влияние планируемых для размещения объектов регионального значения на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1 и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализируют влияние планируемых для размещения объектов регионального значения на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

- готовят отрицательное заключение на проект схемы территориального планирования Субъекта РФ, если в результате влияния планируемых для размещения объектов регионального значения происходит:

- снижение показателей уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1, ниже величин лучших показателей обеспеченности;

- превышение показателями уровня территориальной доступности объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 1, величин лучших показателей доступности;

- ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности и доступности, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей);

- включает в отрицательное заключение на проект схемы территориального планирования Субъекта РФ положение о несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения.

- При участии органов местного самоуправления муниципального образования в согласительной комиссии, созданной согласно ч. 8 ст. 16 ГрК, органы местного самоуправления муниципального образования руководствуется лучших показателями при подготовке соответствующих положений документов, предусмотренных ч. 9 и 10 ст. 16 ГрК.

### Статья 10. Применение расчетных показателей при подготовке и утверждении документов территориального планирования муниципального образования

- При подготовке Технического задания на разработку генерального плана органы местного самоуправления муниципального образования включают в него указание на необходимость учета Нормативов и/или отдельные расчетные показатели согласно ч. 1 и 2 ст. 5.

- При принятии главой администрации муниципального образования решения о направлении проекта генерального плана в представительный орган местного самоуправления муниципального образования или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку глава администрации муниципального образования:

- рассматривает влияние предусмотренных проектом генерального плана решений на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1 и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализирует влияние предусмотренных проектом генерального плана решений на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

- принимает решение об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку либо о направлении такого проекта в представительный орган местного самоуправления муниципального образования с соответствующими указаниями, если в результате реализации предусмотренных проектом генерального плана решений происходит:

- снижение показателей уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1, ниже величин лучших показателей обеспеченности;

- превышение показателями уровня территориальной доступности объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 1, величин лучших показателей доступности;

- не достижение установленных Техническим заданием на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей;

- ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности и доступности и/или установленных Техническим заданием на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей).

- При утверждении генерального плана представительным органом местного самоуправления муниципального образования указанный орган принимает к сведению указания главы администрации муниципального образования (при наличии такого указания), направленное согласно ч. 2 настоящей статьи.

### Статья 11. Применение расчетных показателей при подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ

- При подготовке документации по планировке территории (ГрК ст. 45 ч. 10, 10.1), в том числе документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ указанный орган обеспечивает соответствие подготовленной документации по планировке территории на соответствие лучшим показателям обеспеченности и доступности, в том числе - принимают решение об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку (ГрК ст. 45 ч. 12 и 12.1).

- При согласовании органами местного самоуправления муниципального образования такой документации по планировке территории (ГрК ст. 45 ч. 12.2), а также при рассмотрении такой утвержденной документации органы местного самоуправления:

- рассматривают влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1 и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализируют влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на возможность достижения лучших показателей обеспеченности и доступности;

- готовят отрицательное заключение на документацию по планировке территории, если при реализации предусмотренных такой документацией решений происходит:

- снижение показателей уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1, ниже величин лучших показателей обеспеченности;

- превышение показателями уровня территориальной доступности объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 1, величин лучших показателей доступности;

- ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности и доступности, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей);

- включает в отрицательное заключение на такую документацию, подлежащую согласованию, положение о несогласии с такой документацией с обоснованием принятого решения

- принимает решение об оспаривании такой утвержденной документации в судебном порядке.

### Статья 12. Применение расчетных показателей при подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования

- При принятии Решения о подготовке документации по планировке территории и подготовке Технического задания на подготовку такой документации органы местного самоуправления муниципального образования включают в него указание на необходимость учета Нормативов и/или отдельные расчетные показатели согласно ч. 1 и 2 ст. 5.

- При осуществлении проверки документации по планировке территории, подготовленной на основании такого решения, на соответствие Нормативам (ГрК ст. 46 ч. 4), органы местного самоуправления муниципального образования:

- рассматривают влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1 и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализируют влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

- принимают решение об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку либо о направлении такой документации главе муниципального образования с соответствующими указаниями, если в результате реализации предусмотренных документацией по планировке территории решений происходит:

- снижение показателей уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1, ниже величин лучших показателей обеспеченности;

- превышение показателями уровня территориальной доступности объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 1, величин лучших показателей доступности;

- не достижение установленных Техническим заданием на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей;

- ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности и доступности и/или установленных Решением о подготовке документации по планировке территории и/или Техническим заданием на подготовку такой документации отдельных расчетных показателей, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, муниципального образования, связанных достижением указанных показателей).

- При утверждении документации по планировке территории главой муниципального образования он принимает к сведению указание органов местного самоуправления (при наличии такого указания), направленное согласно ч. 2 настоящей статьи.

### Статья 13. Применение расчетных показателей при развитии застроенных территорий

- При принятии Решения о развитии застроенной территории  органы местного самоуправления муниципального образования учитывают Нормативы и при необходимости утверждают расчетные показатели обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры (ГрК ч. 2 ст. 46.1).

- При заключении договора о развитии застроенной территории органы местного самоуправления муниципального образования включают в указанный договор (ГрК п. 3 и 7 ч. 3 ст. 46.2):

- обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии - в соответствии с утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры); максимальные сроки подготовки таких документов

- обязательство органа местного самоуправления утвердить такой проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

- При подготовке аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории органы местного самоуправления муниципального образования включают в извещение о проведении такого аукциона сведения о Нормативах и/или утвержденных согласно ч. 1 настоящей статьи расчетных показателях обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры (ГрК п. 5 ч. 7 ст. 46.3).

- При подготовке проекта планировки застроенной территории (включая проект межевания застроенной территории), в отношении которой принято решение о развитии, органы местного самоуправления применяют Нормативы и/или утвержденные согласно ч. 1 настоящей статьи расчетные показатели обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в порядке, предусмотренном для применения Нормативов при подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования согласно ст. 12.

### Статья 14. Применение расчетных показателей при разработке органами местного самоуправления муниципального образования программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- При разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования органы местного самоуправления муниципального образования применяют расчетные показатели

- при оценке показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования объектами местного значения, относящимися областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение (ГрК ст. 23, ч. 5 п. 1)

- при утверждении таких программ по отношению к указанным областям:

- анализирует соответствие целевых показателей, предусмотренных программой, лучшим показателям обеспеченности и доступности;

- анализируют влияние предусмотренных программой решений на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1 и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализируют влияние предусмотренных программой мероприятий на возможность достижения лучших показателей обеспеченности и доступности;

- учитывают результаты анализа при принятии решения об утверждении таких программ.

### Статья 15. Применение расчетных показателей при размещении и ликвидации объекта местного значения муниципального образования

Размещение и ликвидация объекта местного значения муниципального образования осуществляется согласно генеральному плану и/или документации по планировке территории, в том числе проектов планировки территории, в отношении которой принято решение о развитии (включая проект межевания такой территории).

Расчетные показатели при размещении и ликвидации объекта местного значения муниципального образования применяются согласно ст. 10, 12 и 13.

### Статья 16. Применение расчетных показателей при реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдается органом местного самоуправления муниципального образования

При выдаче органом местного самоуправления муниципального образования разрешения на строительство, предусматривающего, реконструкцию объекта на территории муниципального образования такой орган:

- рассматривает влияние изменения параметров объекта капитального строительства на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 3 ст. 1 и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализируют влияние изменения параметров объекта капитального строительства на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

- учитывают результаты анализа при принятии решения о выдаче разрешения на строительство.

### Статья 17. Применение расчетных показателей при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным Кодексом РФ

При осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным Кодексом РФ, расчетные показатели применяются в порядке, установленном для осуществления таких полномочий. При отсутствии такого установленного порядка, он устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим такие полномочия.